Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Разработка проекта

генерального плана

Каменского сельсовета

Манского района Красноярского края

Перечень мероприятий

гражданской обороны,

мероприятий по предупреждению

чрезвычайных ситуаций

35-1-303/19 – ГО и ЧС

Том 4

2010

Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Разработка проекта

генерального плана

Каменского сельсовета

Манского района Красноярского края

Перечень мероприятий

гражданской обороны,

мероприятий по предупреждению

чрезвычайных ситуаций

35-1-303/19 – ГО и ЧС

Том 4

Генеральный директор института					В.К. Шадрин

Начальник мастерской						Н.А. Сидоров

Главный градостроитель проекта					Г.В. Марчуков

Свидетельство

№ 0202-2010-2461002003-П-9

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РАЗДЕЛА

Мастерская территориального планирования и градостроительной

документации планировки территории:

Начальник мастерской                                                                                Н.А. Сидоров

Руководитель отдела экономического обоснования и

инфраструктурного обеспечения                                                                 Г.А. Забродская

Градостроитель II категории                                                                        Т.В. Якоби

СОСТАВ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОМ 1		РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Часть 1		Пояснительная записка

Часть 2		Графические материалы

Лист ГП-1	Схема современного использования Каменского сельсовета М 1: 50 000

Лист ГП-2	Схема комплексной оценки территории Каменского сельсовета М 1: 25 000

Лист ГП-3	Схема границ территорий и земель. Схема инженерной и

транспортной инфраструктуры Каменского сельсовета М 1: 50 000

Лист ГП-4	Проектный план Каменского сельсовета М 1: 25 000

Лист ГП-5	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) д. Малая Камарчага М 1: 5 000

Лист ГП-6	Схемы генерального плана (проектное предложение)

д. Малая Камарчага М 1: 5 000

Лист ГП-7	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) д. Сергеевка М 1: 5 000

Лист ГП-8	Схемы генерального плана (проектное предложение)

д. Сергеевка М 1: 5 000

Лист ГП-9	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) с. Тертеж М 1: 5 000

Лист ГП-10	Схемы генерального плана (проектное предложение)

с. Тертеж М 1: 5 000

Лист ГП-11	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) д. Тингино М 1: 5 000

Лист ГП-12	Схемы генерального плана (проектное предложение)

д. Тингино М 1: 5 000

Лист ГП-13	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) п. Ягодный М 1: 5 000

Лист ГП-14	Схемы генерального плана (проектное предложение)

п. Ягодный М 1: 5 000

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ТОМ 2		ИСХОДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 3		ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ТОМ 4		ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ…………………………………………………………………………………………….…	6

1.1 Введение……………………………………………………………………………………………………..	6

1.2 Список используемой литературы, методических и справочных материалов……………….…	6

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ……………………………………………………………………………………………	8

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ…………………………………….…………………………………………………	9

3.1 Климат…………………………………………….................................................................................	9

3.2 Геологическое строение и рельеф…………….................................................................................	10

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ

ПОРАЖЕНИЯ И ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА………………………….….. 	10

4.1 Статус по гражданской обороне…………………………………………………………………………..  10

4.2 Оценка возможных последствий воздействия современных средств поражения……………….	10

4.2.1 Система оповещения по сигналам ГО и ЧС……………………………………………………...	11

4.2.2 Световая маскировка объектов…………………………………………………………………….	12

4.2.3 Защитные сооружения гражданской обороны……………………………………………………	13

4.2.4 Конструктивные решения…………………………………………………………………………….	14

4.2.5 Инженерное оборудование противорадиационного укрытия………………………………..	15

4.2.5.1 Водоснабжение………………………………………………………………………….………	15

4.2.5.2 Канализация…..………………………………………………………………………….………	17

4.2.5.3 Теплоснабжение и вентиляция…………………………………………………….………	18

4.2.5.4 Электроснабжение…………………………………………………………………….………	20

4.2.6 Укрытие населения……….………………………………………………………………………….	21

4.2.7 Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и

растениеводства………………………………………………………………………………………. 	23

4.2.8 Санитарная обработка людей, специальная обработка одежды и подвижного

состава автотранспорта………………………………………………………………................	24

4.3 Оценка возможных последствий ЧС техногенного характера…………………………………….… 	25

4.3.1 Перечень объектов, аварии на которых могут стать причиной ЧС на

территории сельсовета…………………………………………………………………….………. 	25

4.3.2 Оценка поражающих факторов при возникновении чрезвычайных ситуаций

при транспортировке легковоспламеняющихся жидкостей и газов…………….………….	25

4.3.2.1 Оценка последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей…….………	26

4.3.2.2 Оценка поражающих факторов при возникновении «огненного шара».…….........	28

4.3.2.3 Количественная оценка поражающих факторов при возникновении

пожара пролива………………………………………………………………………………..	31

4.3.2.4 Определение зон основных поражающих факторов при возникновении

чрезвычайных ситуаций с СДЯВ……………………………………………………………..	34

4.3.3 Организация работ при крупных авариях и катастрофах…………………………….…….. 	37

4.3.4 Пожары. Организационные мероприятия и спасательные работы……………….……….	39

4.3.5 Организация работ по предупреждению аварий и катастроф……………………………..	42

4.4 Оценка возможных последствий ЧС природного характера………………………………………..	43

4.5 Зоны специального назначения……………………….………………………………………………….	44

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение А   Письмо от «23» декабря 2010г. № 3-5-14-14145 «Исходные данные и требования

для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, включаемых в задание на проектирование»…………………………..		47	Приложение Б   Письмо от «20» октября 2008г. № 3-5-7-9409 «Исходные данные и требования

для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны

и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на

проектирование»…………………………………………………………………………..		50

Приложение В   Лист ГО -1   «Схема мероприятий гражданской обороны, мероприятий

по предупреждению чрезвычайных ситуаций. М 1:25000»………………………..		52

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

  - Введение

При разработке раздела «Перечень мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» учтены требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; СП 11―112―2001 "Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

Проект генерального плана Каменского сельсовета разработан на основании закона Красноярского края №17-4399 от 27.12.2005 г. о краевой целевой программе «О территориальном планировании края на 2006-2008 годы» по муниципальному контракту с Администрацией Манского района № 35-1-303/19 от 01 октября 2007 г. и задания на разработку градостроительной документации, утверждённого Главой Манского района.

Проект выполнен в соответствии с Градостроительным Кодексом (№ 191- ФЗ от 29.12.2004 года), «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП II - 04 -2003), по нормам СНиП 2.07.01-89* и другим нормативным документам на основе задания на проектирование, выданного заказчиком.

  - Список используемой литературы, методических и справочных материалов

Настоящий раздел разработан в составе «Проекта генерального плана Каменского сельсовета Манского района Красноярского края», выполненного на основании задания, утвержденного главой администрации Манского района.

Перечень нормативно-технической документации по проектированию инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций, требования которой должны быть соблюдены при проектировании:

- Постановление Правительства РФ № 1309 от 29.11.1999 г.; «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

- Постановление правительства РФ № 1340 от 10.11.1996 г. «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.94 г.;

- Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 г.;

- Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12.02.98 г.;

Нормативно-технические документы:

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ Р 22.0.03―95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы, номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

- ГОСТ Р 12.1.044-89 «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»;

- ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества (взамен СанПиН 2.1.4.559―96)»;

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими и ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и на транспорте»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- ВСН ГО 38-83 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в схемах и проектах районной планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов»;

- ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

- НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

- НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- НПБ 101-95 «Нормы пожарной безопасности»;

- НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- МДС 11-16,2002 «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений»;

- «Оперативное прогнозирование инженерной обстановки в чрезвычайных ситуациях» (книга 2, под общей редакцией Шойгу С.К.); МЧС России, 1998 г.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Каменский сельсовет входит в состав Манского района Красноярского края, расположен в северо-восточной его части. Каменский сельсовет состоит из шести населенных пунктов: с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, с. Тертеж, п. Ягодный. Административным центром сельсовета является с. Нижняя Есауловка. Северная граница поселения граничит с Березовским районом, восточная с Уярским районом, западная с Первоманским и Камарчагским сельсоветами, южная с Шалинским сельсоветом Манского района. Площадь территории сельсовета – 47228,6 га.

По состоянию на 01.01.2007 г. численность населения Каменского сельсовета составляет 1585 человек, в то числе с. Нижняя Есауловка - 765 человек.

Основным видом транспортных коммуникаций являются автомобильные дороги, федерального, регионального и местного значений, имеющие гравийное и асфальтовое покрытия. Расстояние от административного центра сельсовета с. Нижняя Есауловка до районного центра с. Шалинское 8 км, до г. Красноярска 60 км. Ближайшая железнодорожная станция находятся в пос. Камарчага, ближайшая пассажирский аэропорт – в с. Емельяново. Связь с краевым центром осуществляется по автомагистрале федерального значения (М-53) «Байкал» Москва - Владивосток, которая пересекает территорию сельсовета с запада на восток, по дороге регионального значения Кускун-Шалинское-Нарва и местным автомобильным дорогам. Практически параллельно федеральной трассе М53 проходит транссибирская железнодорожная магистраль, которая также является активной транспортной артерией не только сельсовета, но и всего Манского района.

Жилищный фонд Каменского сельсовета представлен одно и двухэтажной застройкой. На одноэтажную застройку приходится порядка 97% общей площади жилищного фонда, оставшиеся 3% общей площади расположены в двухэтажных домах. Жилищный фонд с износом свыше 70% имеется только в с. Тертеж, это один восьмиквартирный дом общей площадью 480 кв.м. Остальной жилищный фонд имеет износ менее 70%.

В с. Нижняя Есауловка, д. Сергеевка, с. Тертеж имеются объекты культурно-бытового обслуживания. Учреждения культурно-бытового обслуживания расположены в отдельно стоящих зданиях и в приспособленных помещениях. Материал стен зданий: дерево, кирпич.

На территории Каменского сельсовета по состоянию на 2007 год располагались 3 сельскохозяйственных предприятия:

- Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Камарчагское» (СХ ЗАО «Камарчагское») в с. Нижняя Есауловка;

- Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Камарчагский» (ООО «Агрохолдинг Камарчагский») в с. Нижняя Есауловка;

- Общество с ограниченной ответственностью «Грибы Сибири» (ООО «Грибы Сибири») в с. Тертеж.

На территории Каменского сельсовета известны следующие месторождения полезных ископаемых:

Торф: В окрестностях с. Нижняя Есауловка расположено месторождение «Коленчатое». Оно  находится в 3,4 км на юго-восток от ст. Камарчага. Запасы торфа по категории А составляют 140,0 тыс. тонн.

«Тертежское» месторождение расположено в 14 км на северо-восток от райцентра села Шалинское и в 6 км на север от ж-д ст. Камарчага. Месторождение прослеживается вдоль реки Есауловка на расстоянии 4 км при ширине его 0,4 – 1,1 км и имеет общий уклон к реке Есауловка. Запасы торфа по категории А составляют 292,0 тыс. тонн и забалансовые – 53 тыс. тонн.

Глины тугоплавкие для строительных изделий: Участок аргиллитов «Восточный»  расположен в 2 км к северу, северо-востоку от деревни Тингино, на юго-западном склоне водораздела рек Тингина, Жандат. Полезная толщина представлена выветрелыми аргиллитами среднеюрского возраста.

Участок алевролитов «Северный» расположен в 2 км к западу, юго-западу от деревни Сергеевка на водоразделе рек Тингино, Тертеж. Слой тугоплавкого светложгущегося сырья залегает непосредственно под четвертичными отложениями с пологим падением на юго-запад. Запасы глин по категории С2 составляют 3279,2 тыс. м3.

Также обнаружены проявления полезных ископаемых:

«Сергеевское» проявление бурого угля находится в 2,5 км на юго-запад от деревни Сергеевка в районе реки Тертеж. Скважиной пересечено два пласта угля мощностью 2,5 и 1,25 м. Угли залегают на небольшой глубине от поверхности.

«Тертежское» проявление легкоплавких глин (участок 4) расположено в 2.5 км на северо-запад от  села Тертеж, на водоразделах рек Тертеж и Есауловка. Площадь проявления 490,0 тыс. м2, средняя мощность полезной толщи – 5,0 м.

(Участок 5) расположен на водоразделах рек Тертеж и Тингина в 1,5 км. к северо-западу от села Тертеж. Площадь проявления составляет 380 тыс. м2, средняя мощность полезной толщи – 2,1 м. Прогнозные ресурсы суглинков категории P1 – 800 тыс. м2.

(Участок 6) расположен на водоразделах рек Тингина и Жандат в 9,0 км. к северо-востоку от села Тертеж в пределах «Восточного» участка светложгущихся глин. Площадь проявления составляет 650 тыс. м2, средняя мощность полезной толщи – 5,6 м. Прогнозные ресурсы суглинков категории P1 – 3640 тыс. м2.

«Есаульское» проявление камней строительных обнаружено на правом берегу реки Есауловки, между устьями Большой и Малой Камарчаги, в 3,5 км. на восток от деревни Малая Камарчага. Полезная толща представлена среднезернистыми, известковистыми песчаниками кунгусской свиты верхнего девона. Проявление не разведано.

Сапропель. «Тертежское» проявление расположилось в 14 км. на северо-восток от райцентра с. Шалинское и в 6 км. на север от ж-д ст. Камарчага. Тертежское проявление сапропеля расположено в пределах одноименного месторождения торфа на двух участках. Прогнозные ресурсы категории P1 сапропеля по всему проявлению составляют 102 тыс. м3 (88 тыс. тонн). Месторождение не разрабатывается.

- Природные условия

  - Климат

Каменский сельсовет Манского района Красноярского края согласно агроклиматическому районированию относится к прохладному району.

Климат резко-континентальный с холодной, продолжительной зимой и коротким жарким летом. Гидротермический коэффициент довольно благоприятен для земледелия. Средние температуры июля и августа не опускаются ниже 17,6 °С. Периоды с температурой выше 0 и 10 °С имеют продолжительность, соответственно 183 и 103 дня. Длительность безморозного периода не превышает 83 дня. Относительная влажность воздуха довольно высокая.

Температура воздуха в течении года меняется от -280С до + 210С.

Средняя температура января –18,2°С, июля +19,1 °С. Абсолютный минимум температур – 53 °С, максимум +36 °С. Среднее количество осадков, выпадающих с ноября по март – 85 мм, с апреля по октябрь – 369 мм, суточный максимум – 97 мм.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет – 2,5 м.

Появление устойчивого снежного покрова приходится на октябрь - ноябрь. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 2 ноября. Средняя высота снежного покрова за зиму 29 см. Роль его в условиях суровой зимы очень значительна и проявляется в улучшении микроклимата почвы, регулировке ее термического режима на поверхностных горизонтах. Разрушение и сход снежного покрова наблюдается в начале апреля. Конец таяния снега приходится на 30 апреля.

Неблагоприятные метеорологические явления (сильный ветер, метели, пыльные бури, сильные осадки, грозы, засуха, выпадение града, гололёдные явления и др.), затрудняют деятельность в различных областях экономики, являются источником чрезвычайных ситуаций, представляют угрозу для людей или несут экономический ущерб.

  - Геологическое строение и рельеф

Манский карстово-спелеологический район (площадь 6200 км2) расположен в бассейне реки Мана, на площади которого местами обнажены карстующиеся породы венда и нижнего кембрия. В них выявлены отдельные пещеры и их группировки. Спелеологическую известность району обеспечили конгломератовые спелеосистемы, являющиеся крупнейшими в мире. Район расположен в предгорной местности, почти сплошь покрытой тайгой. Абсолютные отметки вершин достигают 750 м, относительные превышения – 400 м.

По типу рельефа территория Манского района делится на три геоморфологические зоны: северную, среднюю, южную. В северной зоне расположена западная часть Канской лесостепи, она представляет собой высокоподнятую глубоко расчленённую врезами речной сети холмисто-увалистую равнину, частично освоенную под сельскохозяйственное производство.

Рельеф средней зоны – предгорья Восточных Саян – в основном холмисто-увалистый, резко расчленённый долинами речек, логами. Увалы высокие, выпуклые, имеют переход к сопкообразным вершинам и низкогорному рельефу. Местность более приподнята над уровнем моря, чем лесостепь. Лога и долины речек глубокие и заболочены.

Южная зона занимает северную часть Восточных Саян, которые представляют нагорье с высотами до 800 – 1000 метров на северо-западе и до 3000 метров на юго-востоке. В состав нагорья входят несколько хребтов.

Особенности рельефа территории оказали своё влияние на размещение сельскохозяйственных угодий, поселений, которые в основном располагаются на равнинных местах, в долинах рек, на открытых местах Канской лесостепи. Именно здесь, в степной зоне, проживает более 60% населения.

Каменский сельсовет по типу рельефа относится к северной геоморфологической зоне.

Долина р. Енисей имеет тесную связь с общим структурно-тектоническим планом территории. Структурно она приурочена к грани, отделяющей Западносибирскую плиту от приподнятых Сибирской плиты и Енисейского кряжа, делит область развития мезо-кайнозойского чехла на левобережье и протерозойско-палеозойских отложений на правобережье. Вдоль долины определяются крупные разрывные нарушения.

Территория сельсовета располагает благоприятными естественными ландшафтами: водными объектами - р. Есауловка и ее притоками речками Камарчага, Тертеж, Тингина, Малая Таргинка, искусственными водоемами, лесными массивами.

Административный центр - с. Нижняя Есауловка расположен на берегу речки Камарчага, окружен перелесками смешанного леса и полями. Деревня Малая Камарчага расположена севернее с. Нижняя Есауловка.

Деревня Сергеевка расположилась на слиянии ручья  и р. Тингина, а поселок Ягодный  на р. Малая Таргинка. Пруды и прилегающие массивы  леса, местами вплотную подступающие к этим населенным пунктам, создают уникальный живописный ландшафт.

С востока от д. Тингино протекает р. Тингина, на протоке которой севернее сформирован пруд, место отдыха местного населения. В с. Тертеж по восточной окраине протекает р. Тертеж, южнее деревни впадая в р. Есауловка.

- ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

  - Статус по гражданской обороне

Манский район является некатегорированной территорией, согласно исходных данных: письмо № 3–5–14–14145 от 23.12.10 года, выданных Главным управлением Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю.

  - Оценка возможных последствий воздействия современных средств поражения

В случае возникновения на территории Российской Федерации локальных вооруженных конфликтов или развертывания широкомасштабных боевых действий, источниками ЧС будут являться обычные средства поражения, однако нельзя исключить возможность применения ядерного оружия, а также бактериологического, химического и других видов оружия массового поражения.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», границы зон возможных опасностей обусловлены расположением категорированных по ГО городов и объектов особой важности. Расположение ближайших городов и территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне и объектов, имеющих категорию по ГО:

- г. Красноярск – 1 группа по ГО;

- г. Железногорск – 3 группа по ГО.

Проектируемый объект попадает:

- в зону сильного радиоактивного загрязнения;

- в зону светомаскировки.

    - Система оповещения по сигналам ГО и ЧС

Оповещение организуется для своевременного доведения до органов гражданской обороны, формирований и населения сигналов, распоряжений и информации гражданской обороны об эвакуации, воздушном нападении противника, радиационной опасности, химическом и бактериологическом заражении, угрозе затопления. Сроки доведения их имеют первостепенное значение. Сокращение сроков оповещения достигается внеочередным использованием всех видов связи, телевидения и радиовещания (в том числе через местные радиовещательные станции), кроме того, используются наружные электросирены и громкоговорители, устанавливаемые с учетом радиуса слышимости от 400 до 700 м и местных условий.

Включение электросирен, входящих в автоматизированную краевую систему оповещения, осуществляется централизовано Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю.

На рассматриваемой территории действуют следующие сооружения:

с. Нижняя Есауловка - АТСК 50/200, общей емкостью телефонной станции 120 номеров, абонентами используется 81 номер.

с. Тертеж – АТСК 50/200М, общей емкостью телефонной станции 50 номеров, абонентами используется 19 номеров.

Трансляция телевизионного и радиосигнала на территории Каменского сельсовета осуществляется Красноярским РТПЦ. Ретранслятор телевизионного сигнала находится в с. Тертеж.

Оповещение населения будет осуществляться по системе «Спрут – Информ». Комплекс построен на основе плат «Ольха». Система «Спрут - Информ» - предназначена для автоматического оповещения большого числа абонентов о каких-либо событиях.

Функциональные возможности системы «Спрут - Информ»:

- оповещение по громкой связи (через громкоговорители);

- оповещение по аналоговым линиям и цифровым потокам Е1;

- оповещение по телефонным номерам;

- управление процессом оповещения посредством программного обеспечения, либо набором комбинации цифр на телефоне;

- запуск оповещения по сигналам внешних датчиков (охранная и пожарная сигнализации, «тревожная кнопка», датчики исправности оборудования);

- удаленное администрирование системы по любой IP-сети и многие другие функциональные возможности системы.

Аналогичные системы будут применяться для всех пожароопасных объектов, где ранее предусматривалось создание локальных систем оповещения. Данная система будет подключена к диспетчеру ЕДДС Манского района.

ЕДДС района функционирует круглосуточно и при этом должна:

- немедленно приступать к экстренным действиям по предотвращению и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации после получения необходимых данных;

- самостоятельно принимать решения по защите и спасению людей (в рамках своих полномочий), если возникшая обстановка не дает возможности для согласования экстренных действий с вышестоящими органами управления.

Для устойчивой работы системы оповещения, в с. Нижняя Есауловка предусмотрена установка двух электросирен с радиусом действия 700м. Электросирены подключаются к системе «Спрут - Информ» и устанавливаются на крышах жилых домов и на крыше коровника на территории фермы КРС. В д. Малая Камарчага предусмотрена установка одной электросирены с радиусом действия 500м, которая устанавливается на крыше жилого дома. В д. Сергеевка предусмотрена установка одной электросирены с радиусом действия 700м, которая устанавливается на крыше жилого дома. В с. Тертеж предусмотрена установка двух электросирен с радиусом действия 700м и одной электросирены с радиусом действия 500м, устанавливаются они на крыше жилого дома, на крыше проектируемой общеобразовательной школы и на здании находящегося на территории ООО «Грибы Сибири». В д. Тингино предусмотрена установка двух электросирен с радиусом действия 500м, устанавливаются они на крыше жилого дома и на крыше проектируемой общеобразовательной школы. В п. Ягодный предусмотрена установка одной электросирены с радиусом действия 700м, которая устанавливается на крыше проектируемого магазина товаров повседневного спроса.

На первую очередь проектом предусматривается установка цифровых АТС и радиоудлинителей емкостью 657 номеров, на расчетный срок строительства АТС и радиоудлинителей емкостью 735 номеров.

Таблица 4.2.1.1 – Объекты проводной телефонной связи (проектное предложение)

| Наименование населенного пункта сельсовета | Количество номеров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | Для жилого фонда | Для организаций | Для жилого фонда | Для организаций |
| с. Нижняя Есауловка | 240 | 43 | 269 | 48 |
| д. Малая Камарчага | 42 | 8 | 45 | 8 |
| д. Сергеевка | 29 | 5 | 29 | 5 |
| с. Тертеж | 159 | 28 | 159 | 28 |
| д. Тингино | 79 | 14 | 114 | 20 |
| п. Ягодный | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Всего по сельсовету: | 557 | 100 | 624 | 111 |

Для перехода от разобщенности к единому телерадиоинформационному пространству России РТРС (Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть) создает единый производственно-технологический комплекс (ЕПТК), при развертывании которого будут использованы международные стандарты вещания DVB (Digital Video Broadcasting).

    - Световая маскировка объектов

Обеспечение светомаскировки объекта осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53―84 «Светомаскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

Световая маскировка в военное время должна проводиться для создания в тёмное время суток условий, затрудняющих обнаружение населенных пунктов и объектов народного хозяйства с воздуха путём визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения.(0,40―0,76 мкм).

Световая маскировка предусматривается в двух режимах ― частичного и полного затемнения. Режим частичного затемнения следует предусматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

При введении частичного затемнения предусматривается снижение уровня наружного освещения поселковых улиц, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебных учреждений путём выключения светильников, установки ламп пониженной мощности или использованием регуляторов напряжения.

Наружные светильники, устанавливаемые над входами, въездами в здания и сооружения, в режиме частичного затемнения отключаться не должны.

В режиме полного затемнения всё наружное освещение должно быть выключено. Вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется по сигналу «Отбой воздушной тревоги». В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них необходимо предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Снижение освещённости в режиме полного затемнения до требуемых уровней достигается следующими методами:

- установкой ламп пониженной мощности;

- заменой газоразрядных ламп высокого давления лампами накаливания и отключением зажигающих устройств;

- установкой светильников СПО―200, СПО2―200, СПП―200М, НО―300, СПР―125, СПО―500, СПОР―250,СПОГ―250 и маскировочных приспособлений к ним, соответственно ТУ ОСУ ―564―001―78.

- заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломлятелей светильников маскировочными приспособлениями;

- установкой специальных светильников.

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

Включение и отключение установок наружного освещения производится из пункта управления освещением.

Диспетчерский пункт наружного освещения, расположенный в здании администрации, должен иметь прямую телефонную связь с пунктом управления начальника штаба ГО района.

В качестве дублирующей связи предусматривается радиосвязь. В пунктах централизованного управления наружным освещением должна предусматриваться сигнализация о состоянии наружного освещения – «Включено» или «Отключено».

Световая маскировка зданий и помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала ВТ, осуществляется светотехническим или механическим способом.

Перечень таких объектов утверждается местной администрацией и штабом ГО. Для световой маскировки окон применяются следующие устройства:

- раздвижные и подъёмные шторы из полимерных материалов;

- щиты, ставни и экраны из рулонных и листовых материалов.

В режиме полного затемнения световые знаки мирного времени выключаются. Контроль качества световой маскировки в режиме полного затемнения осуществляется визуально и с помощью приборов Ю – 117, ФПЧ, ФМ – 89М.

    - Защитные сооружения гражданской обороны

По ГО с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, с. Тертеж, д. Тингино, п. Ягодный относятся к не категорированным населенным пунктам. Строительство убежищ в подобных населенных пунктах не предусматривается. Территория объекта проектирования попадает в зону сильного радиоактивного загрязнения.

На население с. Нижняя Есауловка запроектированы противорадиационные укрытия (ПРУ) в количестве 6 шт, для д. Малая Камарчага 1 шт, для д. Сергеевка 1 шт, для с. Тертеж 4 шт, для д. Тингино 3 шт, население п. Ягодный укрывается в подвалах жилых домов. Штаб ГО сельсовета находится в администрации Каменского сельсовета, расположенного в с. Нижняя Есауловка. В повседневной работе начальники гражданской обороны осуществляют руководство гражданской обороны через штабы, расположенные в каждом населенном пункте Каменского сельсовета. Штаб ГО д. Малая Камарчага находится в кооперированном здании, запроектированном на первую очередь строительства. Штаб ГО д. Сергеевка находится в кооперированном здании, запроектированном на первую очередь строительства. Штаб ГО с. Тертеж находится в кооперированном здании, на первую очередь строительства переносится в проектируемое здание администрации. Штаб ГО д. Тингино находится в кооперированном здании, запроектированном на первую очередь строительства. Штаб ГО п. Ягодный не предусматривается.

Имеющиеся в зданиях системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, освещения и связи используются для жизнеобеспечения людей, находящихся в укрытии. Средства жизнеобеспечения должны удовлетворять 1-2 суточное непрерывное пребывание укрываемых, в данных помещениях.

Работающее население подлежит укрытию по месту работы в ПРУ, сооружаемых за счет предприятий, остальное население укрывается в запроектированных ПРУ в общественных зданиях.

В мирное время штаб гражданской обороны готовится к двум возможным вариантам условий осуществления защитных мероприятий в угрожаемый период и в военное время:

- при планомерном переводе ГО с мирного на военное время (т.е. в условиях длительного угрожаемого периода или при ведении войны обычными средствами поражения с возрастанием угрозы ограниченного, а в последующем – неограниченного применения оружия массового поражения);

- на случай внезапного нападения противника с применением оружия массового поражения (когда первоочередные мероприятия ГО по защите населения, обеспечению его выживания и приведению в готовность сил не проведены).

Для обеспечения защиты людей, находящихся на территории любого объекта, при внезапном нападении противника по сигналу «Воздушная тревога» укрытие обслуживающего персонала и проживающего в жилом секторе населения рекомендуется осуществлять в подвалах и подвальных помещениях зданий, подготовленных, как усиленное укрытие, до начала военных действий.

Создание фонда любых защитных сооружений необходимо осуществить заблаговременно в мирное время:

- путём комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства;

- приспособление под защитные сооружения подвальных помещений;

- приспособление под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах;

- возведение отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

    - Конструктивные решения

Наружные ограждающие конструкции должны обеспечивать защиту укрываемых от поражающего воздействия излучения и возможных слабых разрушений от воздействия ударной волны.

В с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, с. Тертеж, д. Тингино, п. Ягодный укрытия планируется размещать в кирпичных и деревянных зданиях, поэтому необходимо учитывать эти особенности при приспособлении их для защиты населения.

Оконные проемы в первых этажах зданий, где размещаются укрытия, следует заделывать во время перевода помещения на режим укрытия кирпичной кладкой.

Для защиты входов в противорадиационные укрытия, расположенные на первых этажах зданий и в подвальных помещениях, необходимо устраивать пристенные экраны из камня, кирпича, мешков с грунтом на высоту не ниже 1,7 м от отметки пола. Вес 1 м3 должен быть не менее веса 1 м3 наружной стены укрытия.

Размеры и количество входов в противорадиационное укрытие должны удовлетворять требованиям нормативных документов, предъявляемым к этим помещениям.

Герметизация деревянных помещений заключается в промазывании потолка глиняным, известковым или цементным раствором и засыпкой его сверху слоем песка или шлака. Этими же растворами замазывают щели в стенах, потолках, оконных рамах, дверях.

Большие щели следует предварительно проконопатить паклей, мхом или тряпками. Для повышения защитных свойств деревянных стен помещений, снаружи их делают обсыпку на высоту окон. На окно снаружи ставят съемные щиты из досок. Двери обшивают толем. С внутренней стороны двери завешивают брезентом.

Приточно-вентиляционные трубы оборудуют простейшими фильтрами из мешковины, войлока, ваты, сена.

Одновременно с герметизацией помещений должны быть проведены противопожарные мероприятия, которые состоят в расчистке чердачных помещений от возгорания предметов и установке ящиков с песком, бочек с водой и необходимого инвентаря.

На чердаки, сеновалы и крыши должны быть установлены приставные лестницы, а на крутых крышах помещений, кроме того, делают трапы. Для придания деревянным частям строений большой огнестойкости их белят известью или обмазывают глиной, смешанной с соломенной резкой. Наружные деревянные изгороди вблизи помещений должны быть разобраны. На расстоянии 20-30 метров от строений оборудуются противопожарные щиты.

    - Инженерное оборудование противорадиационного укрытия

      - Водоснабжение

Основными объектами водопотребления являются:

- жилая и общественная застройка;

- полив зеленых насаждений;

- расходы на пожаротушение.

Суммарная мощность водозаборных сооружений по нормам мирного времени. По аварийному режиму следует обеспечить подачу воды по норме 31л в сутки на одного человека. Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя водозаборных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами – поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных и отравляющих веществ. Водонапорные башни оборудуются стальными крышами, приваренными к цилиндрической стенке бака. В крыше имеется смотровой люк.

Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного водоснабжения и электроэнергией должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуируемого, а также сельскохозяйственных животных общественного и личного сектора в питьевой воде и определяется для населения – из расчета 25л в сутки на одного человека, для сельскохозяйственных животных – по технологическим нормам.

При строительстве новых водопроводов, существующие водопроводы и водозаборные сооружения, пригодные для питьевого водоснабжения, рекомендуется сохранять для возможного использования в качестве резервных.

Существующие шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельножидких отравляющих веществ плотно – закрывающимися крышками и навесами. Для защиты шахтных колодцев с деревянными срубами вокруг них в диаметре 1,0-1,5м выкапывают углубление в 50 см и вместо вынутого грунта укладывают и утрамбовывают глину, которую засыпают песком или заливают бетоном или асфальтом. Вокруг выступающей части сруба на расстоянии 15-20 см делается опалубка из досок, между которыми набивается глина. Крышу колодца делают из слоев досок с прокладкой между ними толя, брезента, полиэтиленовой пленки или листового железа. Сверху крышу дополнительно обивают листовым железом. Если колодец имеет ворот, то над сводами устраивают двухскатное покрытие, наглухо закрывающее оголовок.

Водозаборные колонки закрывают деревянными колпаками, обшитыми толем или железом.

с. Нижняя Есауловка

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь строительства проектируется централизованное для проектируемых объектов соцкультбыта и жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей; на расчетный срок – централизованное для всех зданий.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: насосная станция II подъема, 2 резервуара для воды объемом 150 м3 каждый, водонапорная башня объемом 50 м3 и высотой 15 м, 6 скважин (в том числе 1 резервная скважина). Существующая скважина на ул. Кольцевая сохраняется в качестве резервной скважины. Еще две скважины дебитом 4 м3/час каждая, расположенные на территории фермы крупного рогатого скота (ФКРС), сохраняются и используются для технического и противопожарного водоснабжения. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,25 м3/час при глубине скважин 100 м. Скважины вынесены выше жилой зоны поселка по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Существующая скважина на пер. Коммунальный, не обеспеченная зоной санитарной охраны, должна быть затампонирована, а водонапорная башня на ней - ликвидирована.

д. Малая Камарчага

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 1 скважина, водонапорная башня объемом 150 м3 и высотой 15 м. Существующая скважина на ул. Восточная, 3, сохраняется в качестве резервной скважины. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемой скважины 6,3 м3/час. Скважина вынесена выше жилой зоны деревни по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84. Существующая скважина, расположенная за деревней на пастбище сохраняется и используется для поения коров в летнее время.

д. Сергеевка

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 2 скважины (в том числе 1 резервная скважина), водонапорная башня объемом 200 м3 и высотой 24 м. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 8 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны деревни по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Существующая скважина на территории ФКРС, не обеспеченная зонами санитарной охраны, должна быть затампонирована, а водонапорная башня на ней - ликвидирована.

с. Тертеж

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 2 скважины (в том числе 1 резервная скважина), водонапорная башня объемом 200 м3 и высотой 24 м. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,3 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны села по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84. Существующие скважины, не обеспеченные зонами санитарной охраны, должны быть затампонированы, а водонапорные башни на них - ликвидированы. Водонапорная башня объемом 15 м3 и высотой 12 м на водозаборной скважине по ул. Лесная сохраняется.

д. Тингино

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 3 скважины (в том числе 1 резервная скважина), водонапорная башня объемом 200 м3 и высотой 15 м. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,3 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны деревни по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

п. Ягодный

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 2 скважины (в том числе 1 резервная скважина), водонапорная башня объемом 200 м3 и высотой 18 м. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 8 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны поселка по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Существующая скважина на территории ФКРС, не обеспеченная зонами санитарной охраны, должна быть затампонирована, а водонапорная башня на ней - ликвидирована.

      - Канализация

с. Нижняя Есауловка

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта, производственной зоны села и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения села.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемую канализационную насосную станцию, а затем поступают по напорному коллектору в две нитки на очистные сооружения. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется  станция биологической очистки сточных вод производительностью 460 м3/сут.

На I очередь строительства для производственных стоков из молочных блоков и убойного цеха проектируются канализационные очистные сооружения производительностью 60 м3/сут, откуда стоки далее поступают на станцию биологической очистки сточных вод.

д. Малая Камарчага

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения с. Нижняя Есауловка. На расчетный срок строительства проектируется напорный коллектор в две нитки из д. Малая Камарчага на очистные сооружения с. Нижняя Есауловка.

д. Сергеевка

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения деревни. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется  станция биологической очистки сточных вод производительностью 50 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Тингина.

с. Тертеж

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения. Стоки из выгребов с. Тингино также вывозятся на очистные сооружения с. Тертеж. На расчетный срок строительства проектируется напорный коллектор в две нитки из д. Тингино на очистные сооружения с. Тертеж.

На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 400 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Есауловка.

д. Тингино

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения с. Тертеж. На расчетный срок строительства проектируется напорный коллектор в две нитки из д. Тингино на очистные сооружения с. Тертеж.

п. Ягодный

На I очередь строительства централизованная канализация  проектируется для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения поселка. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется  станция биологической очистки сточных вод производительностью 25 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Есауловка.

      - Теплоснабжение и вентиляция

В противорадиационных укрытиях вместимостью более 300 чел. предусматриваются вентиляционные помещения. В противорадиационных укрытиях вместимостью до 300 чел. вентиляционное оборудование допускается размещать непосредственно в помещениях для укрываемых, если это не противоречит требованиям главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений в мирное время.

В противорадиационных укрытиях следует предусматривать естественную вентиляцию или вентиляцию с механическим побуждением.

Естественная вентиляция предусматривается в противорадиационных укрытиях, оборудуемых в цокольных и первых этажах зданий, а также в противорадиационных укрытиях, размещаемых в подвалах, вместимостью до 50 чел. Вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать в противорадиационном укрытии вместимостью более 50 чел, размещаемых в подвальных этажах зданий, а также в цокольном и в первых этажах, имеющих эту вентиляцию по условиям эксплуатации помещений в мирное время или при невозможности обеспечения естественной вентиляции.

В укрытии предусматривается отопление, которое работает от отопительной системы здания. Для регулирования температуры и отключения устанавливают запорную арматуру.

Для укрытий, не отапливаемых в период мирного времени, в качестве временных подогревающих устройств применяются электрические радиаторы, конвекторы, печи, инфракрасные излучатели, калориферные установки и др.

Проектирование электроснабжения и связи укрытия следует производить в соответствии с требованиями действующих инструкций и правил устройства электроустановок, а также в соответствии с требованиями главы СНиП II-11-77 «Нормы проектирования. Защитные сооружения гражданской обороны».

с. Нижняя Есауловка

На территории жилой и производственной зон села имеется децентрализованная система теплоснабжения. В жилой зоне села расположены 2 котельные, установленной мощностью котлооборудования 2,95 Гкал/ч (согласно справке о теплоисточниках). Отдельно стоящая котельная снабжает теплом административно - общественную застройку и прилегающие к ней жилые дома усадебной застройки. Пристроенная котельная снабжает теплом сельский клуб. Жилой фонд остальной части села снабжается теплом от индивидуальных источников тепла. В производственной зоне - на территории гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» имеются собственные котельные.

На первую очередь строительства предусматривается централизованная система теплоснабжения для проектируемых и существующих объектов соцкультбыта, жилых домов усадебной застройки от проектируемой котельной, расположенной на севере села. Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Действующая котельная, обслуживающая административно-общественную застройку села сохраняется до ввода в эксплуатацию новой котельной. Существующие внутриквартальные тепловые сети сохраняются до ввода в действие новой схемы теплоснабжения. Часть жилого фонда села снабжается теплом от поквартирных источников тепла. Теплоснабжение гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» осуществляется от собственных котельных.

На расчетный срок строительства предусматривается централизованная система теплоснабжения для всех жилых и общественных зданий от новой котельной. Теплоснабжение гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» осуществляется от собственных котельных.

с. Тертеж, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, п. Ягодный

Отопление зданий соцкультбыта осуществляется от индивидуальных источников тепла. Жилой фонд снабжается теплом от поквартирных источников тепла. В селе Тертеж на территории комплекса ООО «Грибы Сибири» имеется электрокотельная мощностью 0,2 Гкал/ч (согласно справке о теплоисточниках). Тепличное хозяйство отапливается от индивидуальных источников тепла. В деревне Тингино фермерские хозяйства ООО «Прогресс» и ИП «Востротюг» снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла.

На первую очередь строительства в населенных пунктах теплоснабжение проектируемых жилых домов и объектов соцкультбыта предусматривается от индивидуальных источников тепла. Горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Теплоснабжение существующих жилых зданий сохраняется без изменения. Теплоснабжение удаленных сельскохозяйственных предприятий от индивидуальных источников тепла. В селе Тертеж теплоснабжение производственного комплекса ООО «Грибы Сибири» от собственной котельной без изменения.

На расчетный срок строительства в населенных пунктах теплоснабжение проектируемых жилых домов и объектов соцкультбыта предусматривается от индивидуальных источников тепла. Горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Теплоснабжение существующих жилых зданий сохраняется без изменения. Теплоснабжение удаленных сельскохозяйственных предприятий - от индивидуальных источников тепла. В селе Тертеж теплоснабжение производственного комплекса ООО «Грибы Сибири» - от собственной котельной.

      - Электроснабжение

Существующее положение

Основным источником электроснабжения на территории Каменского сельсовета является сеть ОАО «МРСК Сибири» филиал «Красноярскэнерго».

Связь с энергосистемой и электроснабжение потребителей электроэнергии на территории сельсовета, осуществляется от подстанций:

с. Тертеж, д. Тингино, д. Сергеевка от ПС №80 «Ветвистое» 35/10 кВ 2×4 МВА фидером №80 – 07;

с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, п. Ягодный от ПС №148 «Шалинская» 35/10 кВ 2×4 МВА фидером №148 – 04. В с. Нижняя Есауловка находится ПС №179 35/0,4 кВ 1×1,8 МВА.

Распределение электроэнергии на низком напряжении осуществляется через ТП 10/0,4 кВ открытого и закрытого типа.

Проектное предложение

Электроснабжение сельсовета осуществляется от сохраняемых подстанций №179 «Нижняя Есауловка», №80 «Ветвистое» и проектируемой ПС №148 «Шалинская» 110/35/10 кВ 2Т×16 МВА. Проектом предусматривается реконструкция электрических сетей 10 кВ и установка новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. К строительству принимаются типовые трансформаторные подстанции открытого и закрытого типов.

Резервное питание водозаборных и очистных сооружений обеспечивается от ближайших однотрансформаторных подстанций.

Таблица 4.2.5.4.1 - Электроснабжение сельсовета (первая очередь строительства)

| Наименование населенного пункта | Первая очередь строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность потребителей, кВт |  |  | Мощность ТП 10/0,4 кВ кВА | Длина линий 10 кВ, км |
|  | Общая | Произв. нагрузки | Не произв. нагрузки |  |  |
| с. Нижняя Есауловка | 3407,75 | 1538,94 | 1868,81 | 5760 | 9,85 |
| д. Малая Камарчага | 1087,93 | 40,10 | 1047,83 | 1335 | 8,34 |
| д. Сергеевка | 1008,60 | 560,35 | 448,25 | 1650 | 6,60 |
| с. Тертеж | 2503,69 | 702,19 | 1801,50 | 3093 | 3,92 |
| д. Тингино | 817,88 | 103,55 | 714,33 | 2060 | 10,30 |
| п. Ягодный | 249,78 | 77,10 | 172,68 | 363 | 5,80 |
| Итого: | 9075,63 | 3022,23 | 6053,40 | 14261 | 44,81 |

Таблица 4.2.5.4.2 - Электроснабжение сельсовета (расчетный срок строительства)

| Наименование населенного пункта | Расчетный срок строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность потребителей, кВт |  |  | Мощность ТП 10/0,4 кВ кВА | Длина линий 10 кВ, км |
|  | Общая | Произв. нагрузки | Не произв. нагрузки |  |  |
| с. Нижняя Есауловка | 4030,69 | 1620,26 | 2410,43 | 5760 | 9,85 |
| д. Малая Камарчага | 1189,03 | 40,10 | 1148,93 | 1335 | 8,34 |
| д. Сергеевка | 1044 | 560,35 | 483,65 | 1650 | 6,60 |
| с. Тертеж | 2601,39 | 702,19 | 1899,20 | 3093 | 3,92 |
| д. Тингино | 1704,26 | 103,55 | 1600,71 | 2060 | 10,30 |
| п. Ягодный | 291,90 | 77,10 | 214,80 | 363 | 5,80 |
| Итого: | 10861,27 | 3103,55 | 7757,72 | 14261 | 44,81 |

    - Укрытие населения

Способом защиты населения от средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. Этот способ применяется при непосредственной угрозе ЧС и при внезапном нападении противника. Организацию укрытия населения сельсовета на себя возлагает местная эвакуационная комиссия гражданской обороны, которая подчиняется штабу ГО района, находящемуся в с. Шалинское и поддерживает с ним непрерывную связь.

Укрытие населения осуществляется на месте в противорадиационных укрытиях (ПРУ), обеспечивающих защиту укрываемых от воздействия ионизирующего излучения при радиоактивном заражении местности, от светового излучения, ослабляющих воздействие ударной волны и допускающих непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток. Оборудуются они обычно в подвалах (погребах) или надземных цокольных этажах прочных зданий и сооружений.

Территория Каменского сельсовета Манского района отнесена к загородной зоне, принимает эваконаселение в особый период Количество проходящего эваконаселения через ПЭП 12300 человек. ПЭП располагается в с. Нижняя Есауловка, в здании сельвовета.

Организация укрытия населения в с. Нижняя Есауловка

В проекте, для расчетов, принята численность населения согласно исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций для с. Нижняя Есауловка, письмо № 3-5-7-9409, выданных Главным управлением Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю от 20.10.2008 года.

В особый период укрытию подлежит все население села численностью, на современное положение – 1151 чел, на первую очередь строительства – 1236 чел, на расчетный срок – 1336 чел. Укрываемое по месту работы население составит 15 % от общего количества укрываемого населения и соответственно составит – 173, 185, 200 человек. Остальное население – 978, 1051, 1136 человек будет укрыто в общественных зданиях. Распределение укрываемого населения в ПРУ учреждений обслуживания и производственных предприятий отражено в таблице 4.2.6.1.

Таблица 4.2.6.1

| № п/п | Наименование учреждений, объектов культурно-бытового обслуживания, организаций, предприятий | На I очередь, человек | На расчетный срок, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание (администрация Каменского сельсовета, контора ООО «Агрохолдинг Камарчагский», «Каменский ЖКУ») | 180 | 180 |
| 2 | Детский-сад ясли «Тополек» на 90 мест с расширением до 180 мест | 350 | 350 |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа на 162 места, спортзал 146 кв.м. | 370 | 370 |
| 4 | Школьная столовая | 250 | 250 |
| 5 | Сельский клуб, библиотека | 200 | 200 |
| 6 | Пожарное депо на 2 автомобиля | 100 | 100 |

Организация укрытия населения в д. Малая Камарчага

В особый период укрытию подлежит все население деревни численностью, на современное положение – 145 чел, на первую очередь строительства – 150 чел, на расчетный срок – 160 чел. Распределение укрываемого населения в ПРУ учреждений обслуживания отражено в таблице 4.2.6.2.

Таблица 4.2.6.2

| № п/п | Наименование учреждений, объектов культурно-бытового обслуживания, организаций, предприятий | На I очередь, человек | На расчетный срок, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский ясли-сад на 15 мест, объединенный с начальной школой на 25 учащихся и спортядром | 200 | 200 |

Организация укрытия населения в д. Сергеевка

В особый период укрытию подлежит все население деревни численностью, на современное положение – 97 чел, на первую очередь строительства – 100 чел, на расчетный срок – 100 чел. Распределение укрываемого населения в ПРУ учреждений обслуживания отражено в таблице 4.2.6.3.

Таблица 4.2.6.3

| № п/п | Наименование учреждений, объектов культурно-бытового обслуживания, организаций, предприятий | На I очередь, человек | На расчетный срок, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кооперированное здание: административное помещение, медпункт, аптечный киоск, приемный пункт КБО, клуб на 150 мест, библиотека, кафе на 4 места | 100 | 100 |

Организация укрытия населения в с. Тертеж

В особый период укрытию подлежит все население села численностью, на современное положение – 560 чел, на первую очередь строительства – 560 чел, на расчетный срок – 560 чел. Распределение укрываемого населения в ПРУ учреждений обслуживания отражено в таблице 4.2.6.4.

Таблица 4.2.6.4

| № п/п | Наименование учреждений, объектов культурно-бытового обслуживания, организаций, предприятий | На I очередь, человек | На расчетный срок, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательная школа на 80 учащихся, объединенная с детским садом на 20 мест | 200 | 200 |
| 2 | Кооперированное здание: почта, библиотека, магазин, ФАП, аптека, КБО на 4 раб. места | 100 | 100 |
| 3 | Дом молитвы | 100 | 100 |
| 4 | Клуб с залом на 250 мест | 200 | 200 |

Организация укрытия населения в д. Тингино

В особый период укрытию подлежит все население деревни численностью, на современное положение – 15 чел, на первую очередь строительства – 280 чел, на расчетный срок – 400 чел. Распределение укрываемого населения в ПРУ учреждений обслуживания отражено в таблице 4.2.6.5.

Таблица 4.2.6.5

| № п/п | Наименование учреждений, объектов культурно-бытового обслуживания, организаций, предприятий | На I очередь, человек | На расчетный срок, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Досуговый центр: клуб с залом на 200 мест, библиотека, кафе на 16 мест | 200 | 200 |
| 2 | Кооперированное здание: административное помещение, приемный пункт КБО на 3 роб. места, почта, ФАП, аптека | 150 | 150 |
| 3 | Пожарный пост | 70 | 70 |

Организация укрытия населения в п. Ягодный

В особый период укрытию подлежит все население поселка численностью, на современное положение – 3 чел, на первую очередь строительства – 30 чел, на расчетный срок – 30 чел. Население укрывается в подвалах жилых зданий.

В мирное время противорадиационные укрытия используются по своему прямому назначению.

При недостатке заблаговременно построенных противорадиационных укрытий планируется строить быстровозводимые (БВ) укрытия из готовых строительных элементов (конструкций), кирпича, бетона, лесоматериалов, а также приспосабливаться под ПРУ подвальные и другие заглубленные помещения.

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29.11.99 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и от 16.03.00 г. № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий гражданской обороны» строительство убежищ, поддержание их в готовности и исправности производится за счёт средств организации. Необходимо заранее предусмотреть строительство БВ ПРУ и дооборудование существующих заглублённых помещений, цокольных и первых этажей наземных зданий и сооружений под ПРУ.

Графики строительства быстровозводимых ПРУ и дооборудование намеченных помещений под ПРУ необходимо составлять с расчётом окончания работ на вторые сутки с момента прибытия эвакуируемого населения.

В случае отсутствия возможности строительства БВ ПРУ в течение двух суток, необходимо предусмотреть строительство простейших укрытий - щелей.

Строительство открытых щелей необходимо закончить в течение первых суток, а перекрытие их в течение вторых суток с момента прибытия эваконаселения в район загородной зоны.

На ПЭП возлагаются: встреча прибывшего населения, организованная отправка людей к местам расквартирования, оказание первой медицинской помощи. Если укрытий ко времени прибытия городского населения будет недостаточно, то организуют дополнительное их строительство. Для выполнения этих работ привлекают все трудоспособное население, в том числе и прибывшее.

При недостатке жилого фонда и приспособленных под жильё помещений для размещения эваконаселения, в загородной зоне рекомендуется предусматривать строительство землянок с приданием им свойств ПРУ.

    - Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства

- Защита сельскохозяйственных животных

На территории сельсовета расположены: фермы КРС, фермерские хозяйства, конный двор, имеется скот на личных подсобных хозяйствах, поэтому необходимо предусматривать защиту сельскохозяйственных животных в военное время от радиоактивного загрязнения.

Защита сельскохозяйственных животных в угрожающий период состоит в их укрытии в заранее герметизированных скотных дворах, загонах, конюшнях. При заражении местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов.

Устойчивость животных к инфекционным болезням повышают путем четкого выполнения мер зоогигиенического характера, кормления и своевременного проведения прививок согласно действующим инструкциям, а также путем систематического проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Предохраняют водоисточники и фураж от заражения возбудителями инфекционных болезней, устанавливают охрану животноводческих загонов, пастбищ и мест водопоя, усиливают контроль на автомобильных дорогах.

Для проведения ветеринарной обработки загрязненных животных следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих дворах, загонах, конюшне необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита домашних животных будет производиться на индивидуальных подворьях. Мероприятия по защите домашних животных аналогичны вышеперечисленным мероприятиям.

- Защита продукции животноводства и растениеводства

Одна из важнейших задач гражданской обороны ― проведение мероприятий, обеспечивающих надежную защиту продуктов питания, воды и фуража от заражения отравляющими веществами. Чтобы устранить возможность проникновения внутрь помещения, отравляющих веществ, на складах с зерном, мукой и другими сельскохозяйственными продуктами проводят защитные мероприятия.

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями отравляющих веществ, биологических средств, проводят следующие работы: оконные и дверные проемы закладывают кирпичом или забивают тесом, фанерой, а затем оштукатуривают. Щели тщательно заделывают. Наружные двери обивают брезентом, войлоком или другими материалами. Если можно, в дверных проемах устраивают тамбуры с двумя дверями. Рамы окон и дверей плотно пригоняют, проконопачивают (проклеивают) и застекляют.

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей отравляющих веществ и биологических средств, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

    - Санитарная обработка людей, специальная обработка одежды и подвижного состава автотранспорта

Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие бани, душевые предприятий, прачечные, пункты химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности, должны приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

В с. Нижняя Есауловка для санитарной обработки людей предусматривается санитарно-обмывочный пункт, организованный в проектируемой бане-прачечной; в д. Сергеевка санитарная обработка людей предусматривается в проектируемом на первую очередь строительства пожарном посту с баней; в с. Тертеж предусматривается в проектируемой на первую очередь строительства бане-прачечной; в д. Тингино предусматривается в проектируемой на расчетный срок строительства бане-прачечной.

Специальная обработка одежды в с. Нижняя Есауловка, д. Сергеевка, с. Тертеж, д. Тингино будет производиться на тех же местах что и санитарная обработка людей.

Специальная обработка (обеззараживание) подвижного состава автотранспорта с. Нижняя Есауловка предусматривается на территории реконструируемого предприятия по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей и на территории проектируемого машиноремонтного двора и СТО. В д. Сергеевка специальная обработка подвижного состава автотранспорта предусматривается на проектируемой территории МРД; в с. Тертеж – на проектируемой территории МРМ.

Санитарная обработка людей, специальная обработка одежды, специальная обработка подвижного состава автотранспорта для д. Малая Камарчага предусматривается в с. Нижняя Есауловка.

В п. Ягодный санитарная обработка населения, одежды, автотранспорта проводится в санитарно-обмывочных пунктах, создаваемых на специальных обмывочных площадках, развертываемых в полевых условиях с применением подвижных дезинфекционно-душевых установок. Санитарная обработка подвижного состава автотранспорта в д. Тингино, также будет предусматриваться на специальных обмывочных площадках, развертываемых в полевых условиях с применением подвижных дезинфекционно-душевых установок.

При проектировании объектов для приспособления санитарной обработки необходимо предусматривать круглосуточную непрерывную работу этих объектов и поточность обработки, не допускающую пересечения загрязнённых потоков людей, одежды и подвижного состава с потоками, прошедшими обработку.

  - Оценка возможных последствий ЧС техногенного характера

    - Перечень объектов, аварии на которых могут стать причиной ЧС на территории сельсовета

Территория подвержена широкому спектру опасных явлений техногенного характера:

- лесных пожаров;

- пожаров на предприятиях и в жилом секторе;

- аварий на потенциально опасных объектах (АЗС, котельные, машиноремонтный двор, машиноремонтная мастерская, склад ГСМ, складские зоны и др.);

- аварии на коммунально-энергетических объектах и сетях;

- аварии при перевозке ЛВЖ и ядовитых веществ (АХОВ) автомобильным и железнодорожным транспортом.

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на рядом расположенных ОПО и транспортных коммуникациях являются следующие ЧС:

- заражение территории, населения, вследствие аварийного разлива АХОВ, ЛВЖ и сжиженных газов в результате разгерметизации емкостей;

- пожары ЛВЖ;

- взрывы ТВС.

Основными поражающими факторами при данных ЧС являются:

- токсическое поражение АХОВ, парами ЛВЖ;

- образование зоны разлива ЛВЖ и сжиженных газов (зона последующего пожара);

- образование зоны опасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона последующего мгновенного взрыва и образование «огненного шара»);

- образование зоны теплового излучения при горении на площадке пролива ЛВЖ и сжиженных газов;

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

    - Оценка поражающих факторов при возникновении чрезвычайных ситуаций при транспортировке легковоспламеняющихся жидкостей и газов

В Каменском сельсовете возможны: пожары и аварии на сетях энерго -, водо -, теплоснабжения; аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах (ПОО), в том числе на транспортных коммуникациях, по которым перевозятся пожаровзрывоопасные вещества, ЛВЖ. К таким ПОО относятся:

- Красноярская железная дорога, филиал «ОАО» РЖД (максимальный объем транспортируемых опасных веществ: нефтепродуктов – 60 тонн, хлор – 53 тонны, аммиака – 53 тонны);

- Федеральная автомобильная дорога М-53 «Байкал», (максимальный объем транспортируемых опасных веществ: нефтепродукты, СУГ – 30 м куб., хлор – 6 тонн), автомобильные дороги краевого и муниципального значения (транспортировка нефтепродуктов до 30 тонн).

      - Оценка последствий аварийных взрывов топливовоздушных смесей

В результате разрушения резервуаров, трубопроводов и технологического оборудования с горючими веществами возможен их выброс внутрь здания или на открытую площадку с образованием топливовоздушных смесей (ТВС). Серьезную опасность для персонала, зданий, сооружений и технологического оборудования представляет взрыв образовавшейся ТВС.

К основным факторам, влияющим на параметры взрыва, относят:

- массу и тип взрывоопасного вещества,

- условия хранения или использования в технологическом процессе,

- место возникновения взрыва,

- объемно-планировочные решения сооружений в месте взрыва.

Взрывы на промышленных предприятиях и базах хранения можно разделить на две группы - в открытом пространстве и производственных помещениях.

В открытом пространстве на промышленных предприятиях и базах хранения возможны взрывы ТВС, образующихся при разрушении резервуаров со сжатыми и сжиженными под давлением или охлаждением (в изотермических резервуарах) газами, а также при аварийном разливе легковоспламеняющихся жидкостей.

С целью проведения расчетов с гарантированным запасом по объему инженерно-спасательных работ, при обосновании исходных данных принимают такой случай разрушения резервуара, чтобы образовавшийся при этом взрыв ТВС произвел максимальное поражающее воздействие. Этот случай соответствует разрушению того резервуара, в котором хранится максимальное количество горючего вещества на рассматриваемом объекте.

При прогнозировании зон разрушения при аварийных взрывах ТВС в расчеты приняты следующие допущения:

- При расчете рассматривается самое неблагоприятное развития событий.

- Емкости, содержащие сжиженные газы, при авариях разрушаются полностью. Вследствие чего происходит полный выброс всего содержащегося топлива в атмосферу.

Для определения радиусов зон поражения и оценки последствий аварийных взрывов ТВС используем методику изложенную в ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Е.

Предельно допустимое избыточное давление при сгорании ТВС в помещениях или в открытом пространстве определяется по ГОСТ Р 12.3.047-98, таблица 2.

Определяем массу т, кг, горючих газов и (или) паров, вышедших в атмосферу из технологического аппарата или резервуара.

Избыточное давление ∆p, кПа, развиваемое при сгорании ТВС, рассчитываем по формуле

Δp=p0(0,8mпр0,33r+3mпр0.66r2+5mпрr3),

Где:

р0 – атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

r – расстояние от геометрического центра облака ТВС, м;

mпp – приведенная масса газа или пара, кг, рассчитанная по формуле mпр = (Qсг / Q0)mг,п Z;

Qсг – удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/кг;

Z – коэффициент участия, который допускается принимать равным 0,1;

Q0 – константа, равная 4,52 106 Дж/кг;

mг,п – масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

Импульс волны давления i, Па с, рассчитываем по формуле:

i=123mпр0,66r.

Расчет №1. Рассчитать максимально возможные радиусы зон поражения избыточным давлением и импульс волны давления при выходе в атмосферу пропана, транспортируемого в емкости объемом 30 м3.

Исходные данные.

Объем цистерны 30 м3. Плотность сжиженного пропана 530 кг/м3. Степень заполнения емкости 80% (по объему). Удельная теплота сгорания пропана 4,6 107 Дж/кг.

- Используем расчет, описанный выше.

- Величина приведенной массы газа mпp составит 12945,13 кг.

- Сводные данные зон поражения приведены в таблице 4.3.2.1.1.

Таблица 4.3.2.1.1

| Степень поражения | Избыточное давление p | Расчетные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус зон поражения r | Импульс волны давления i |
|  | кПа | м | Па · с |
| Полное разрушение зданий | 100 | 60 | 1141 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 53 | 84 | 802 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 126 | 539 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 234 | 287 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 492 | 137 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 785 | 86 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге М-53, при взрыве пропана во время транзитной транспортировки СУГ часть территорий: д. Тингино попадает в зону с p =3-53 кПа, с. Тертеж попадает в зону с p =3-5 кПа.

Расчет №2. Рассчитать максимально возможные радиусы зон поражения избыточным давлением и импульс волны давления при выходе в атмосферу бензина, транспортируемого в емкости массой 30 тонн.

Исходные данные.

Масса транспортируемого бензина 30 тонн. Плотность бензина 750 кг/м3. Удельная теплота сгорания 4,6 107 Дж/кг.

- Используем расчет, описанный выше.

- Величина приведенной массы газа mпp составит 30530,97 кг.

- Сводные данные зон поражения приведены в таблице 4.3.2.1.2.

Таблица 4.3.2.1.2

| Степень поражения | Избыточное давление p | Расчетные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус зон поражения r | Импульс волны давления i |
|  | кПа | м | Па · с |
| Полное разрушение зданий | 100 | 79,5 | 1500,42 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 53 | 112,7 | 1059,28 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 167,9 | 710,41 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 312,5 | 381,85 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 657,0 | 181,63 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 1050 | 113,65 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах регионального значения (краевого и муниципального), при взрыве бензина во время транзитной транспортировки ЛВЖ часть территорий: с. Нижняя Есауловка попадает в зону с p =3-100 кПа, д. Малая Камарчага попадает в зону с p =3-28 кПа.

Расчет №3. Рассчитать максимально возможные радиусы зон поражения избыточным давлением и импульс волны давления при выходе в атмосферу бензина, транспортируемого в емкости массой 60 тонн.

Исходные данные.

Масса транспортируемого бензина 60 тонн. Плотность бензина 750 кг/м3. Удельная теплота сгорания 4,6 107 Дж/кг.

- Используем расчет, описанный выше.

- Величина приведенной массы газа mпp составит 61061,95 кг.

- Сводные данные зон поражения приведены в таблице 4.3.2.1.3.

Таблица 4.3.2.1.3

| Степень поражения | Избыточное давление p | Расчетные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус зон поражения r | Импульс волны давления i |
|  | кПа | м | Па · с |
| Полное разрушение зданий | 100 | 100 | 1892,75 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 53 | 142 | 1336,44 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 211 | 896,65 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 393 | 482,08 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 825 | 229,50 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 1318 | 143,65 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на железной дороге при взрыве бензина во время транзитной транспортировки ЛВЖ населенные пункты Каменского сельсовета не попадают в зоны действия возможных поражающих факторов этой аварии.

      - Оценка поражающих факторов при возникновении «огненного шара»

Интенсивность теплового излучения рассчитывается для двух случаев пожара:

- пожар пролива;

- «огненный шар» - крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве емкости с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого емкости.

Количественную оценку поражающих факторов при возникновении «огненного шара» проводят в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 ССТБ «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» производится по формуле:

q = Ef * Fq  * τ; (ГОСТ Р 12.3.047―98),

Где:

Ef ― среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2. Определяют на основе эксперементальных данных, допускается применять равным 450 кВт/м2.

т ― коэффициент пропускания атмосферы, вычисляемый по формуле:

т = ехр [-7*10-4(r2+H2)−Ds/2];

Fq ― угловой коэффициент облученности, рассчитывается по формуле:

Fq=HDs+0.54(HDs+0.5)+(rDs)21,5,

Где:

Н ― высота «огненного шара», м, рассчитываемая по формуле:

Н=Ds/2,

Где:

Ds―эффективный диаметр «огненного шара», м, вычисляемый по формуле:

Ds=5,33 mн 0,327,

Где:

mн ― масса вещества, участвующего в образовании «огненного шара», кг;

r ― расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

Время существования «огненного шара» рассчитывается по формуле:

ts=0.92 mн 0,303

Расчет №1. Определить время существования «огненного шара» и зоны поражения от теплового излучения при разрыве емкости с пропаном объемом 30 м3.

Расчет.

Примем Ef = 450 кВт/м2

Находим массу горючего m в «огненном шаре» по формуле

m = V*ρ*α = 30*450*0,8=10800 кг,

где V - объем резервуара, м3;

ρ – плотность жидкой фазы, кг/м3;

α – степень заполнения резервуара (α =0,8).

Ds = 111,08 м.

Н = 55,54 м.

ts = 15,34 с.

Рассчитанную предельно допустимую интенсивность теплового излучения и радиусы зон поражения представим в таблице 4.3.2.2.1.

Таблица 4.3.2.2.1

| Параметр поражения | Опасное вещество | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Воспламенение древесины, q=17,0 кВт/м2 | Пропан | 169,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью, q=12,9 кВт/м2 | Пропан | 191,3 |
| Непереносимая боль через 3―5 с. Ожог 1-й степени через 6―8 с. q=10.5 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 12―16 с. | Пропан | 208,2 |
| Непереносимая боль через 20―30 с. Ожог 1-й степени через 15-20 с. q=7,0 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 30-40 с. | Пропан | 244,0 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде, q=4,2 кВт/м2 | Пропан | 293,8 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени, q=1,4 кВт/м2 | Пропан | 425,0 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге М-53, при образовании горения по типу «огненного шара» во время транзитной транспортировки СУГ часть с. Тертеж попадает в зону с q=1,4 кВт/м2, часть д. Тингино попадает в зону с q=1,4-17,0 кВт/м2.

Расчет №2. Определить время существования «огненного шара» и зоны поражения от теплового излучения при разрыве емкости с бензином массой 30 тонн.

Расчет.

Примем Ef = 450 кВт/м2

Ds = 155,15 м.

Н = 77,57 м.

ts = 20,91 с.

Рассчитанную предельно допустимую интенсивность теплового излучения и радиусы зон поражения представим в таблице 4.3.2.2.2.

Таблица 4.3.2.2.2

| Параметр поражения | Опасное вещество | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Воспламенение древесины, q=17,0 кВт/м2 | Бензин | 233 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью, q=12,9 кВт/м2 | Бензин | 263 |
| Непереносимая боль через 3―5 с. Ожог 1-й степени через 6―8 с. q=10.5 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 12―16 с. | Бензин | 286 |
| Непереносимая боль через 20―30 с. Ожог 1-й степени через 15-20 с. q=7,0 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 30-40 с. | Бензин | 334 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде, q=4,2 кВт/м2 | Бензин | 401 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени, q=1,4 кВт/м2 | Бензин | 575 |

В случае возникновения чрезвычайной ситуаций на дорогах регионального значения (краевого и муниципального), при образовании горения бензина по типу «огненного шара» часть с. Нижняя Есауловка и часть д. Малая Камарчага попадают в зоны с q=1,4-17 кВт/м2.

Расчет №3. Определить время существования «огненного шара» и зоны поражения от теплового излучения при разрыве емкости с бензином массой 60 тонн.

Расчет.

Примем Ef = 450 кВт/м2

Ds = 194,62 м.

Н = 97,31 м.

ts = 25,80 с.

Рассчитанную предельно допустимую интенсивность теплового излучения и радиусы зон поражения представим в таблице 4.3.2.2.3.

Таблица 4.3.2.2.3

| Параметр поражения | Опасное вещество | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Воспламенение древесины, q=17,0 кВт/м2 | Бензин | 289 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью, q=12,9 кВт/м2 | Бензин | 325 |
| Непереносимая боль через 3―5 с. Ожог 1-й степени через 6―8 с. q=10.5 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 12―16 с. | Бензин | 353 |
| Непереносимая боль через 20―30 с. Ожог 1-й степени через 15-20 с. q=7,0 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 30-40 с. | Бензин | 412 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде, q=4,2 кВт/м2 | Бензин | 493 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени, q=1,4 кВт/м2 | Бензин | 702 |

В случае возникновения чрезвычайной ситуаций на железной дороге, при образовании горения бензина по типу «огненного шара» населенные пункты Каменского сельсовета не попадают в зоны действия возможных поражающих факторов этой аварии.

      - Количественная оценка поражающих факторов при возникновении пожара пролива

Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2, рассчитывают по формуле

q = Ef· Fq·,

где

Ef  - средне поверхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq - угловой коэффициент облученности;

 - коэффициент пропускания атмосферы.

Ef  - средне поверхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2. Берется из справочных данных. При отсутствии данных допускается  Ef принимать равной 100 кВт/м2 для СУГ, 40 кВт/м2 для нефтепродуктов.

Рассчитывают эффективный диаметр пролива d, м, по формуле

где S— площадь пролива, м2.

Рассчитывают высоту пламени Н, м, по формуле

где т — удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м2 · с);

ρ в —плотность окружающего воздуха, кг/м3;

g— ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формуле

А = (h2 + + 1) / 2S1

Sl = 2r/d (r— расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта),

h = 2H/d;

B = (1+S12) / (2S1),

Определяют коэффициент пропускания атмосферы  по формуле

 = exp[ -7,0 · 10 -4 ( r - 0,5 d)]

Расчет №1. Определить зоны поражения от теплового излучения при разрыве автоцистерны и разливе бензина при транзитной транспортировке массой 30 тонн. Разлив по территории свободный.

Исходные данные: плотность бензина при 20 0С 750 кг/м3, высота слоя разлива 0,05 м, плотность воздуха 1,2 кг/м3, удельная массовая скорость горения 0,06 кг/м2сек.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при возникновении пожара пролива приведены в таблице 4.3.2.3.1

Таблица 4.3.2.3.1

| Параметр поражения | Опасное вещество | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Воспламенение древесины, q=17,0 кВт/м2 | Бензин | 17,1 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью, q=12,9 кВт/м2 | Бензин | 19,3 |
| Непереносимая боль через 3―5 с. Ожог 1-й степени через 6―8 с. q=10.5 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 12―16 с. | Бензин | 21,3 |
| Непереносимая боль через 20―30 с. Ожог 1-й степени через 15-20 с. q=7,0 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 30-40 с. | Бензин | 26,0 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде, q=4,2 кВт/м2 | Бензин | 33,2 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени, q=1,4 кВт/м2 | Бензин | 53,8 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах регионального значения (краевого и муниципального) при образовании горения по типу пожара пролива часть с. Нижняя Есауловка попадает в зону с q=1,4-17 кВт/м2.

Расчет №2. Определить зоны поражения от теплового излучения при разрыве автоцистерны и разливе бензина при транзитной транспортировке массой 60 тонн. Разлив по территории свободный.

Исходные данные: плотность бензина при 20 0С 750 кг/м3, высота слоя разлива 0,05 м, плотность воздуха 1,2 кг/м3, удельная массовая скорость горения 0,06 кг/м2сек.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при возникновении пожара пролива приведены в таблице 4.3.2.3.2.

Таблица 4.3.2.3.2

| Параметр поражения | Опасное вещество | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Воспламенение древесины, q=17,0 кВт/м2 | Бензин | 19,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью, q=12,9 кВт/м2 | Бензин | 21,2 |
| Непереносимая боль через 3―5 с. Ожог 1-й степени через 6―8 с. q=10.5 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 12―16 с. | Бензин | 22,5 |
| Непереносимая боль через 20―30 с. Ожог 1-й степени через 15-20 с. q=7,0 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 30-40 с. | Бензин | 24,9 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде, q=4,2 кВт/м2 | Бензин | 31,1 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени, q=1,4 кВт/м2 | Бензин | 51,1 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на железной дороге при образовании горения по типу пожара пролива населенные пункты Каменского сельсовета не попадают в зоны действия возможных поражающих факторов этой аварии.

Расчет №3. Определить зоны поражения от теплового излучения при разрыве автоцистерны и разливе пропана при транзитной транспортировке объемом 30 м3. Разлив по территории свободный.

Исходные данные: плотность пропана при 20 0С 500,5 кг/м3, высота слоя разлива 0,05 м, плотность воздуха 1,2 кг/м3, удельная массовая скорость горения 0,1 кг/м2сек.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при возникновении пожара пролива приведены в таблице 4.3.2.3.3.

Таблица 4.3.2.3.3

| Параметр поражения | Опасное вещество | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Воспламенение древесины, q=17,0 кВт/м2 | Пропан | 16,3 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью, q=12,9 кВт/м2 | Пропан | 19,0 |
| Непереносимая боль через 3―5 с. Ожог 1-й степени через 6―8 с. q=10.5 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 12―16 с. | Пропан | 21,4 |
| Непереносимая боль через 20―30 с. Ожог 1-й степени через 15-20 с. q=7,0 кВт/м2 Ожог 2-й степени через 30-40 с. | Пропан | 26,9 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде, q=4,2 кВт/м2 | Пропан | 35,0 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени, q=1,4 кВт/м2 | Пропан | 58,2 |

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге М-53 при образовании горения по типу пожара пролива населенные пункты Каменского сельсовета не попадают в зоны действия возможных поражающих факторов этой аварии.

      - Определение зон основных поражающих факторов при возникновении ЧС с СДЯВ

При прогнозировании зон заражения при аварии на транспортной коммуникации в расчеты приняты следующие допущения:

- Емкости, содержащие СДЯВ, при авариях разрушаются полностью.

- Масштабы заражения рассчитываются по первичному и вторичному облаку.

- Предельное время сохранения неизменными метеорологических условий составляет 4 ч. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться.

- Толщина слоя СДЯВ принимается 0,05 м по всей площади разлива (параметр h) или рассчитывается по методики п.1.7 РД 52.04.253-90.

- Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке:

Эквивалентное количество Qэ1 (т) вещества в первичном облаке определяется по формуле:

Qэ1 = К1 К3 К5 К7 Q0,	где:

К1 - коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ (приложение 3, РД 52.04.253-90);

К3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого СДЯВ (приложение 3);

К5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы; для инверсии принимается равным 1, для изотермии 0,23, для конвекции 0,08;

К7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (приложение 3, РД 52.04.253-90);

Q0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

При определении величины Qэ1 для сжиженных газов, не вошедших в приложение 3, РД 52.04.253-90 значение коэффициента К7 принимается равным 1, а коэффициент К1 рассчитывается по соотношению

Где:

ср - удельная теплоемкость жидкого СДЯВ, кДж/(кг·°С);

∆Т - разность температур жидкого СДЯВ до и после разрушения емкости, °С;

∆Нисп- удельная теплота испарения жидкого СДЯВ при температуре испарения, кДж/кг.

- Определение эквивалентного количества вещества во вторичном облаке:

Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке рассчитывается по формуле:

| Qэ2 = (1 - К1) К2 К3 К4 К5 К6 К7 |  |
| --- | --- |

Где:

К2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ (приложение 3, РД 52.04.253-90);

К4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (приложение 4, РД 52.04.253-90);

К6 - коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после начала аварии. Значение коэффициента К6 определяется после расчета продолжительности T (ч) испарения вещества:

















;

при

;

при

8

,

0

8

,

0

6

T

N

Т

T

N

N

K

при T < 1 ч К6 принимается для 1ч;

d - плотность СДЯВ, т/м3 (приложение 3, РД 52.04.253-90);

h - толщина слоя СДЯВ, м.

- Расчет глубины зоны заражения:

Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ, определяется: Г = Г’ + 0,5 Г’’, где Г’ - наибольший, Г’’ - наименьший из размеров Г1 и Г2. Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле:

Гп = N· v,

Где:

N - время от начала аварии, ч;

v - скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (приложение 5, РД 52.04.253-90).

За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений.

- Определение площади зоны заражения СДЯВ:

Площадь зоны возможного заражения для первичного (вторичного) облака СДЯВ определяется по формуле: Sв = 8,72 · 10-3 · Г2 , где

Sв - площадь зоны возможного заражения СДЯВ, км2;

Г - глубина зоны заражения, км;

 - угловые размеры зоны возможного заражения.

Угловые размеры зоны возможного заражения СДЯВ в зависимости от скорости ветра

м/с 	< 0,5	0,6 - 1	1,1 - 2	> 2

 	360	180	90	45

Площадь зоны фактического заражения Sф (км2) рассчитывается по формуле:

Sф = К8  · Г 2·  N 0,2

Где:

К8 - коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: 0,081 при инверсии; 0,133 при изотермии; 0,235 при конвекции;

N - время, прошедшее после начала аварии, ч.

- Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту:

Время подхода облака СДЯВ к заданному объекту зависит от скорости переноса облака воздушным потоком и определяется по формуле:

,

v

x



t

Где:

х - расстояние от источника заражения до заданного объекта, км;

v - скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч

(приложение 5, РД 52.04.253-90).

- Определение продолжительности поражающего действия СДЯВ:

Продолжительность поражающего действия СДЯВ определяется временем его испарения с площади разлива.

Время испарения Т (ч) СДЯВ с площади разлива определяется по формуле:

Где:

h - толщина слоя СДЯВ, м:

d - плотность СДЯВ, т/м3;

Расчет №1. Определить зоны основных поражающих факторов при разрушении емкости с хлором массой 6 тонн при транзитной транспортировки.

Метеоусловия: температура воздуха 20 0С, скорость ветра 4 м/с2.

Решение:

- Так как количество разлитого хлора не известно, то принимаем его равным максимальному – 6 т.

- Производим расчет зон поражения по выше изложенной методике.

- Результат расчета представлен ниже в таблице 4.3.2.4.1.

Таблица 4.3.2.4.1

| Параметр | Обозначение | Значение |  |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |  |
| Эквивалент вещества в первичном облаке | Qэ1 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | т |
| Эквивалент вещества во вторичном облаке | Qэ2 | 0,29 | 0,07 | 0,02 | т |
| Время действия СДЯВ | Т | 0,68 | 0,68 | 0,68 | час |
| Глубина зоны заражения | Г | 3,55 | 1,32 | 0,93 | км |
| Глубина переноса воздушных масс | Гп | 21,00 | 24,00 | 28,00 | км |
| Площадь возможного заражения | Sв | 4,95 | 0,68 | 0,34 | км2 |
| Площадь фактического заражения | Sф | 1,02 | 0,23 | 0,20 | км2 |
| Время подхода облака зараженного воздуха | t | 0,19 | 0,17 | 0,14 | ч |

Таким образом, глубина зоны заражения хлором в результате аварии может составить 3,55 км, в эту зону попадают д. Тингино и с. Тертеж.

Расчет №2. Определить зоны основных поражающих факторов при разрушении емкости с хлором массой 53 тонны при транзитной транспортировки.

Метеоусловия: температура воздуха 20 0С, скорость ветра 4 м/с2.

Решение:

- Так как количество разлитого хлора не известно, то принимаем его равным максимальному – 53 т.

- Производим расчет зон поражения по выше изложенной методике.

- Результат расчета представлен ниже в таблице 4.3.2.4.2.

Таблица 4.3.2.4.2

| Параметр | Обозначение | Значение |  |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |  |
| Эквивалент вещества в первичном облаке | Qэ1 | 9,54 | 2,19 | 0,76 | т |
| Эквивалент вещества во вторичном облаке | Qэ2 | 58,44 | 13,44 | 4,68 | т |
| Время действия СДЯВ | Т | 0,74 | 0,74 | 0,74 | час |
| Глубина зоны заражения | Г | 22,34 | 11,56 | 6,19 | км |
| Глубина переноса воздушных масс | Гп | 21,00 | 24,00 | 28,00 | км |
| Площадь возможного заражения | Sв | 195,91 | 52,47 | 15,04 | км2 |
| Площадь фактического заражения | Sф | 40,44 | 17,78 | 9,00 | км2 |
| Время подхода облака зараженного воздуха | t | 0,95 | 0,83 | 0,71 | ч |

Таким образом, глубина зоны заражения хлором в результате аварии может составить 22,34 км, в эту зону попадает вся территория Каменского сельсовета.

Расчет №3. Определить зоны основных поражающих факторов при разрушении емкости с аммиаком массой 53 тонны при транзитной транспортировки.

Метеоусловия: температура воздуха 20 0С, скорость ветра 4 м/с2.

Решение:

- Так как количество разлитого аммиака не известно, то принимаем его равным максимальному – 53 т.

- Производим расчет зон поражения по выше изложенной методике.

- Результат расчета представлен ниже в таблице 4.3.2.4.3.

Таблица 4.3.2.4.3

| Параметр | Обозначение | Значение |  |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |  |
| Эквивалент вещества в первичном облаке | Qэ1 | 0,38 | 0,09 | 0,03 | т |
| Эквивалент вещества во вторичном облаке | Qэ2 | 2,56 | 0,59 | 0,21 | т |
| Время действия СДЯВ | Т | 0,68 | 0,68 | 0,68 | час |
| Глубина зоны заражения | Г | 6,31 | 3,62 | 0,29 | км |
| Глубина переноса воздушных масс | Гп | 21,00 | 24,00 | 28,00 | км |
| Площадь возможного заражения | Sв | 15,62 | 5,13 | 0,03 | км2 |
| Площадь фактического заражения | Sф | 3,22 | 1,74 | 0,02 | км2 |
| Время подхода облака зараженного воздуха | t | 0,48 | 0,42 | 0,36 | ч |

Таким образом, глубина зоны заражения аммиаком в результате аварии может составить 6,31 км, в эту зону попадают с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, с. Тертеж, д. Тингино.

    - Организация работ при крупных авариях и катастрофах

Виды возможных аварий, при перевозке ГСМ, на потенциально опасных объектах:

- утечка ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром на АЗС.

- Объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы АЗС и удалении с территории станции всех ожидающих заправки транспортных средств.

- Вызвать пожарную службу.

- Отключить напряжение питающей сети.

- Вывести людей, оказать помощь пострадавшим.

- Приступить к ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

- Не допустить попадания разлившихся нефтепродуктов в сточные воды, водохранилище, жилой сектор.

- возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава автотранспортного предприятия.

- Приступить к ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

- Удалить на безопасное расстояние технику.

- Принятие мер для ликвидации пожара до приезда пожарной службы.

- Вывести людей на безопасное расстояние.

- Сообщить в пожарную часть.

- возможные аварии при перевозке ГСМ транспортом:

- пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны;

- пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин» в результате разгерметизации цистерны;

- пролив АХОВ (хлор, др) в результате разгерметизации цистерны.

- Сообщить в пожарную часть.

- Выезд аварийной бригады на место аварии.

- Ликвидация разлившихся нефтепродуктов.

- возможные аварии на котельных:

а)	вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации.

- Аварийная обстановка котла.

- Ликвидация последствий аварии.

б)	аварийное отключение электроэнергии.

- Принятие неотложных мер по устранению причины отключения.

- В случае масштабного отключения электроэнергии прейти на аварийный источник электроснабжения.

в)	возможное загорание топлива, пожар в здании котельной.

- Сообщить в пожарную часть.

- Приступить к ликвидации возгорания (пеногенераторы и т.д.).

- Вывести людей, технику с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние.

V)	аварии на складах нефтепродуктов:

а)	возможная утечка нефтепродуктов и попадание в водохранилище, жилой сектор.

- Выполнить нефтеловушки вокруг ёмкостей и по периметру территории склада.

- Проводить плановые проверки, обследования ёмкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.

- Сообщить в пожарную часть.

- Отключить рубильник питающей сети склада.

- Вывести людей, технику с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

б)	воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей.

- Сообщить в пожарную часть.

- Приступить к ликвидации возгорания.

- Вывезти технику, людей с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

VI)	возможный прорыв трубопроводов горячей, холодной воды.

1.	Сообщить диспетчеру предприятия.

2.	На место прорыва выезжает дежурная бригада.

3.	При необходимости вызываются дополнительные средства, люди техника.

VI)	возможный взрыв бытового газа в жилом секторе.

1.	Сообщить диспетчеру предприятия.

2.	Сообщить в пожарную часть.

3.	Приступить к ликвидации возгорания.

4.	Вывезти людей с участка аварии.

5.	Приступить к ликвидации аварии.

При возникновении чрезвычайных ситуаций с выбросом аварийных химически опасных веществ во время разрушения емкостей при хранении, емкостей при транспортировке, технологических трубопроводов, технологического оборудования возможно образование следующих поражающих факторов, опасных для населения:

- выброс газовой фазы опасного вещества с образованием первичного облака;

- истечение паровой и жидкой фазы опасного вещества;

- образование площади разлития и образование вторичного облака;

- токсическое поражение работающего персонала объекта.

При возникновении чрезвычайных ситуаций с участием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при разрушении емкостей при хранении, емкостей при транспортировке, возможно образование следующих поражающих факторов, опасных как для населения, так и для отдельного технологического оборудования:

- частичное или полное истечение жидкостей на подстилающую поверхность;

- образование значительного количества взрывоопасных паров;

- взрыв парогазовой смеси при наличии источника воспламенения с образованием избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование «огненного шара» (при режиме дефлаграционного горения) с образованием избыточного давления воздушной ударной волны и осколочного поля;

- пожар на поверхности разлития при наличии источника воспламенения с образованием теплового излучения и опасных продуктов в воздухе при горении.

Организация работ по ликвидации последствий проводится с учетом обстановки, сложившейся после аварии или катастрофы, степени разрушения и повреждения зданий и сооружений, характера аварий, особенностей застройки территории и других условий.

Работы по организации последствий аварий и катастроф проводятся в сжатые сроки: необходимо спасти людей, находящихся в зоне поражения и оказать им экстренную медицинскую помощь, а также предотвратить другие катастрофические последствия, связанные с гибелью людей и потерей большого количества материальных ценностей.

    - Пожары. Организационные мероприятия и спасательные работы

Лесные пожары

Катастрофические лесные пожары могут возникнуть в залесённой местности района, и вследствие чего оказать негативное воздействие на населенные пункты в виде сильного задымления.

Лесной пожар, является источником поражающих факторов и вероятным источником ЧС.

Предпосылками чрезвычайной лесопожарной ситуации (ЧЛС) являются:

- жаркий летний период, за который в течение 10 и более дней не выпадают осадки;

- наличие в лесном фонде бесконтрольных антропогенных источников огня и/или частые грозовые разряды при высокой степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды.

Пожары на предприятиях и в жилом секторе

Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнём и курение.

Основные факторы пожара (ОФП) - это прежде всего открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, высота (этажность) здания, падающие части строительных конструкций, агрегатов, установок.

Организационные мероприятия:

- Сообщить в пожарную часть.

- Принятие мер для ликвидации пожара до приезда пожарной службы. Приступить к ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

- Вывести людей на безопасное расстояние.

- Удалить на безопасное расстояние технику.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров:

- профилактическая и разъяснительная работа с населением;

- ограничение посещения населением лесных массивов в засушливый период времени;

- прокладка разделительных противопожарных полос в лесных массивах;

- мониторинг территории лесных массивов;

- своевременная зачистка лесных массивов от сухостоя и валежника;

- своевременная очистка от поросли пожарных полос;

- своевременная очистка санитарных зон ЛЭП напряжением более 10 кВ, проходящих по лесным массивам;

- создание мобильных пожарных расчетов для локализации и ликвидации очагов возгорания.

Наблюдение и контроль за предпожарной обстановкой в лесном фонде должны проводиться на протяжении всего пожароопасного сезона и включать:

- наблюдение, сбор и обработку данных о степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды;

- оценку степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды по общей или региональной шкалам пожарной опасности.

Мероприятиям по снижению последствий пожара на территории населенного пункта:

- ограничение растекания горючих жидкостей по территории или производственной площадке;

- уменьшение интенсивности испарения горючих жидкостей;

- аварийный слив горючих жидкостей в аварийные емкости;

- установку огнепреградителей;

- ограничение массы опасных веществ при хранении и в технологических аппаратах;

- водяное орошение технологических аппаратов;

- флегматизацию горючих смесей в аппаратах и технологическом оборудовании;

- вынос пожароопасного оборудования в изолированные помещения;

- применение устройств, снижающих давление в аппаратах до безопасной величины при сгорании газовых и паровоздушных смесей;

- установку в технологическом оборудовании быстродействующих отключающих устройств;

- ограничение распространения пожара с помощью противопожарных разрывов и преград;

- применение огнезащитных красок и покрытий;

- защиту технологических процессов установками пожаротушения;

- применение пожарной сигнализации;

- обучения персонала предприятий способам ликвидации аварий.

Данные мероприятия проектируются на стадиях разработки рабочих проектов конкретного объекта.

Проектирование и строительство зданий и сооружений рекомендуется производить с учетом противопожарных требований нормативной литературы. Для строительства рекомендуется проектировать здания и сооружения с более высокой степенью огнестойкости.

Спасательные работы

Спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне пожара, локализации пожара и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для него опасных факторов.

Одной из главных задач при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ является спасение людей.

При организации спасательных работ на пожаре среди прочих конкретных условий возгорания следует учитывать опасность поражения электрическим током.

Перечень мероприятий при осуществлении спасательных работ:

- поиск и спасение людей, при необходимости обеспечение их средствами индивидуальной защиты;

- оказание пострадавшим медицинской помощи и эвакуация их в лечебные учреждения;

- проведение первоочередных мероприятий: тушение пожаров, локализация истечений аварийно химически опасных веществ и т.д.;

- локализация аварий на коммунально-энергетических сетях, препятствующих ведению аварийно спасательных работ;

- устройство проездов и проходов к местам аварий, разборка завалов, вскрытие разрушенных (заваленных) укрытий, подача в них воздуха;

- обрушение неустойчивых конструкций, демонтаж сохранившегося военного оборудования, которому угрожает опасность;

- развертывание временных пунктов питания и проживания населения, пострадавшего и эвакуированного в результате чрезвычайной ситуации;

- спасение материальных и культурных ценностей;

- охрана общественного порядка и организация комендантской службы;

- другие мероприятия, исходя из местных условий и сложившейся обстановки.

с. Нижняя Есауловка

В селе пожарной части нет. Пожаротушение осуществляется пожарными автомашинами, находящимися в пождепо с. Шалинское в 7 км от с. Нижняя Есауловка. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 7 минут, что соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорных башнях общей емкостью 45 м3, а недостающий объем воды восполняется из реки.

Проектом предусматривается строительство пожарного депо на 2 автомобиля. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 25 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 10 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с. Пожаротушение села осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся в пождепо села. При пожаротушении работают две скважины на ФКРС. Запас воды на пожаротушение хранится в двух резервуарах для воды емкостью 150 м3 каждый и 4-х водонапорных башнях общей емкостью 95 м3.

д. Малая Камарчага

В деревни пожарной части нет. Пожаротушение осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо с. Шалинское. Расстояние от пожарного депо с. Шалинское до д. Малая Камарчага – 8 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 8 минут, что соответствует противопожарным нормам.

Расчетный расход воды на пожаротушение принят 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – не требуется, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Проектом предусматривается пожаротушение деревни осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо с. Шалинское. Расстояние от пожарного депо с. Шалинское до д. Малая Камарчага – 8 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 8 минут, что соответствует противопожарным нормам. Запас воды на пожаротушение предусматривается в водонапорной башне объемом 150 м3 и высотой 15 м.

д. Сергеевка

В деревни пожарной части нет. Пожаротушение осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо п. Первоманск. Расстояние от пожарного депо п. Первоманск до деревни Сергеевка – 20 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 30 минут, что не соответствует противопожарным нормам.

Проектом предусматривается строительство пожарного поста на 1 автомобиль. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение - 5 л/с, на наружное пожаротушение - 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся на пожарном посту деревни. Запас воды на пожаротушение предусматривается в водонапорной башне объемом 200 м3 и высотой 24 м.

с. Тертеж

В селе пожарной части нет. Пожаротушение осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящимся в пожарном депо п. Первоманск. Расстояние от пожарного депо до села Тертеж – 15 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 25 минут, что не соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1).

Проектом предусматривается строительство пожарного поста на 1 автомобиль. Расчетный расход воды на пожаротушение села принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение села осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся на пожарном посту села. Запас воды на пожаротушение предусматривается в  водонапорной башне объемом 200  м3 и высотой 24 м.

д. Тингино

В деревни пожарной части нет. Пожаротушение осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо с. Шалинское. Расстояние от пожарного депо до деревни Тингино – 34 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 40 минут, что не соответствует противопожарным нормам.

Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся на пожарном посту деревни. Запас воды на пожаротушение предусматривается в водонапорной башне объемом 200 м3 и высотой 15 м.

п. Ягодный

В поселке пожарной части нет. Пожаротушение осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо с. Шалинское. Расстояние от пожарного депо с. Шалинское до п. Ягодный – 15 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 25 минут, что не соответствует противопожарным нормам.

Проектом предусматривается строительство пожарного поста на 1 автомобиль. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение поселка осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся на пожарном посту поселка. Запас воды на пожаротушение предусматривается в водонапорной башне объемом 200 м3 и высотой 15 м.

    - Организация работ по предупреждению аварий и катастроф

Организация работ по предупреждению аварий и катастроф включает мониторинг за пожаробезопасностью существующих и намечаемых к строительству потенциально опасных объектов, линий электроснабжения, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС.

Существуют определенные правила и последовательность отключения электроэнергии, остановки транспортирующих устройств, агрегатов и аппаратов, перекрытия сырьевых, газовых, паровых и водяных коммуникаций в соответствии с технологическим процессом и техникой безопасности, нарушения которых могут усугубить и осложнить обстановку.

Каждый должен знать маршрут и порядок следования в укрытие в случае аварии, пути выхода в безопасные места, организацию обеспечения средствами индивидуальной защиты. Регулярно надо проверять системы вентиляции, убеждаться в надежности работы и герметизации технологического оборудования, наличии средств обнаружения и тушения пожаров. Выясняется состояние электрооборудования, емкостей, аппаратов и линий, работающих под давлением, каково оснащение контрольно-измерительными приборами, защитой и блокирующей аппаратурой.

На каждом предприятии должны быть разработаны планы ликвидации возможных аварий. Организована подготовка рабочих и служащих к работе при аварийных ситуациях, предусматривается необходимый резерв сил и средств для их ликвидации. Системы и средства оповещения необходимо содержать в постоянной готовности, иметь на рабочих местах необходимое количество средств индивидуальной защиты.

  - Оценка возможных последствий ЧС природного характера

Природная чрезвычайная ситуация ― обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03―95, п. 3.1.1.).

Наиболее опасными природными явлениями, характерными для Каменского сельсовета являются:

- Отрицательная температура воздуха (-28 0С) в зимний период;

- Снегопады;

- Сильные ветры;

- Ливневые осадки;

- Грозы;

- Землетрясение сейсмической интенсивности в 6 баллов по шкале MSK-64.

Характеристики поражающих факторов природных ЧС указаны в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1 - Характеристики поражающих факторов природных ЧС

| Наименование явления | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Отрицательная температура воздуха в зимний период. | Температурная деформация конструкций, дорожных коммуникаций, замораживание и разрывы на тепловых, водяных и канализационных сетях. |
| Снегопады. | Снеговая нагрузка на здания и инженерные сооружения, занос транспортных коммуникаций. Обрыв линий электропередач и линий связей. |
| Сильные ветры. | Ветровая и аэродинамические нагрузки на здания и инженерные сооружения. Обрыв линий электропередач и линий связей. |
| Ливневые осадки. | Затопление территорий, подтопление фундаментов. Возможные людские потери от воздействия затопления/подтопления территории. |
| Грозы. | Поражение электрическим разрядом людей, оборудования, возникновение пожаров. |
| Землетрясение сейсмической интенсивности в 6 баллов по шкале MSK-64 | Землетрясение ощущается всеми, осыпается штукатурка, легкие разрушения зданий. |

Климатические воздействия представляют потенциальную опасность населению и жизнедеятельность проектируемого объекта, поэтому при разработке рабочих проектов объектов необходимо предусмотреть технические решения, направленные на снижение негативных воздействий погодных явлений.

- Отрицательная температура воздуха в зимний период:

Теплоизоляция конкретных помещений зданий, инженерных сооружений необходимо выбирать в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика» для климатического пояса, соответствующего региона Красноярского края.

- Снегопады:

Инженерная подготовка транспортных коммуникаций. Оснащение АТП спецтехникой для расчистки дорог и вывоз снежного покрова за границы населенного пункта. Создание резерва гравия (песка) для подсыпки дорожного покрытия. Конструкцию кровли зданий и сооружений необходимо рассчитывать на восприятие снежных нагрузок установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

- Сильные ветры:

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы зданий необходимо рассчитывать на восприятия ветровых и динамических нагрузок для данного района строительства. Нормативные значения ветрового давления принятого по пункту 6.3 СНиП 2.01.07-85.

- Ливневые осадки

Инженерная подготовка территорий. Проектирование ливневой канализации. Сооружение дамб и насыпей. Укрепление береговой черты.

- Грозы

Устройство молниезащиты при проектировании конкретных объектов необходимо выполнять согласно "Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003) и "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87).

- Землетрясение.

Зоной поражения при землетрясении называется территория, в пределах которой произошли массовые разрушения и повреждения зданий, сооружений, сопровождающиеся поражением и гибелью людей, животных, растений.

Интенсивность землетрясений оценивается в баллах при обследовании района по величине вызванных ими разрушений наземных сооружений или деформаций земной поверхности.

Выбор типа фундаментов и конструктивных решений подземной части зданий, привязку проекта к местным условиям, определение основных параметров фундаментной конструкции, предварительную оценку осадок и их неравномерности, общей устойчивости основания и т.п. следует выполнять с использованием инженерных методик, изложенных в СНиП 2.02.01-83*,СНиП2.02.03-85.

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного Главного управления по делам ГО и ЧС Красноярского края по средствам оповещения ГО и ЧС.

  - Зоны специального назначения

К зонам специально назначения можно отнести: кладбище, скотомогильник с биотермической ямой, полигон твёрдых бытовых отходов.

Селективный сбор, утилизация и переработка твердых бытовых и промышленных отходов в настоящее время не осуществляется ни в одном населенном пункте сельсовета.

Неиспользованные промышленные отходы и отходы потребления, размещаются на объектах временного складирования.

Расположение существующих несанкционированных свалок в с. Тертеж и д. Тингино, а также скотомогильника в с. Нижняя Есауловка не соответствуют требованиям природоохранного законодательства.

Планируется строительство одного общего полигона твёрдых бытовых отходов для сельсовета (в северо-восточном направлении от с. Нижняя Есауловка).

Площадка для строительства полигона размещается вне водоохранных, лесопарковых и заповедных зон. Площадка по отношению к с. Нижняя Есауловка находится с подветренной стороны на расстоянии 1000 м от границы села.

Проектом предусмотрено строительство одного общего скотомогильника с биотермической ямой для Каменского сельсовета, на расстоянии санитарного разрыва от жилой застройки с. Нижняя Есауловка, рядом с полигоном ТБО.

Существующие кладбища в каждом населенном пункте сельсовета располагаются на удалении от жилой зоны (за исключением с. Тертеж, д. Тингино).

- с. Нижняя Есауловка – с северной стороны,

- д. Малая Камарчага – с западной стороны;

- д. Сергеевка – с западной стороны;

- д. Тингино – с южной стороны (закрывают);

- с. Тертеж – с восточной стороны, рядом с жилой застройкой – закрывают;

- п. Ягодный – кладбища нет (поселок предполагается как фермерско-дачный, в связи с не большим количеством жителей – 3 человека на момент обследования).

На перспективу существующие кладбища в с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, Д. Сергеевка, п. Ягодный сохраняются на прежних местах своего расположения с соблюдением санитарного разрыва от селитебной зоны. В с. Тертеж и д. Тингино существующие кладбища закрывают. Для них проектируют единое кладбище, в связи с близким территориальным расположением населенных пунктов друг относительно друга. Новая площадка зарезервирована с южной стороны от д. Тингино (с северо-восточной от с. Тертеж), с соблюдением санитарных норм и правил.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Приложение Б

Приложение В