Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Разработка проекта

генерального плана

Каменского сельсовета

Манского района Красноярского края

Охрана окружающей среды

35-1-303/19 – ООС

Том 3

| Изм.м | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41-11 |  | 25.08.2011 |

2010

Открытое акционерное общество

Красноярский территориальный институт

По проектированию градостроительной документации

И объектов агропромышленного комплекса

«Красноярскагропроект»

Разработка проекта

генерального плана

Каменского сельсовета

Манского района Красноярского края

Охрана окружающей среды

35-1-303/19 – ООС

Том 3

Генеральный директор института 					В.К. Шадрин

Руководитель отдела

Главный градостроитель проектов                                                        В.Ф. Савина

Главные градостроитель проектов                                                        Г.В. Марчуков

| Главный градостроитель мастерской | В.Ф. Савина |
| --- | --- |

Свидетельство

№ 0202-2010-2461002003-П-9

2010

| АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РАЗДЕЛА Мастерская территориального планирования |  |
| --- | --- |
| Начальник мастерской - | Н.А. Сидоров |
| Руководитель отдела ЭО и ИО - | Г.А. Забродская |
| Эколог II категории - | А.С. Измайлова |

СОСТАВ  ПРОЕКТА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ТОМ 1        	РАЗРАБОТКА  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА  КАМЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

Часть 1      	Пояснительная  записка

Часть 2	Графические материалы

Лист ГП-1	Схема границ территорий и земель Каменского сельсовета М 1: 200 000

Лист ГП-2	Схема современного использования территории Каменского сельсовета

(опорный план) М 1: 50 000

Лист ГП-3	Схема комплексной оценки территории Каменского сельсовета М 1: 25 000

Лист ГП-4	Генеральный план территории Каменского сельсовета М 1: 25 000

Лист ГП-5	Схема инженерной и транспортной инфраструктуры М 1: 25 000

Лист ГП-6	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) д. Малая Камарчага М 1: 5 000

Лист ГП-7	Схемы генерального плана (проектное предложение)

д. Малая Камарчага М 1: 5 000

Лист ГП-8	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) д. Сергеевка М 1: 5 000

Лист ГП-9	Схемы генерального плана (проектное предложение) д. Сергеевка М 1: 5 000

Лист ГП-10	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) с. Тертеж М 1: 5 000

Лист ГП-11	Схемы генерального плана (проектное предложение) с. Тертеж М 1: 5 000

Лист ГП-12	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) д. Тингино М 1: 5 000

Лист ГП-13	Схемы генерального плана (проектное предложение) д. Тингино М 1: 5 000

Лист ГП-14	Планы современного использования территории со схемой планировочных

ограничений (опорный план) п. Ягодный М 1: 5 000

Лист ГП-15	Схемы генерального плана (проектное предложение) тп. Ягодный М 1: 5 000

Приложения

ТОМ 2         	ИСХОДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 3         	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ТОМ 4     	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ.

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                   	5

ЧАСТЬ 2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ                              6

Глава 2.1 Климат                                                                                                   			6

Глава 2.2 Геологическое строение и рельеф                                                                 		6

Глава 2.3 Гидрографические условия                                                                                   	7

Глава 2.4 Почвы                                                                                                                   	7

Глава 2.5 Минерально-сырьевые ресурсы                                                                        	8

Глава 2.6 Растительный и животный мир. Природные комплексы                         	       	 9

Глава 2.7 Земельные ресурсы 								10

Глава 2.8 Радиационная обстановка                                                                                   	10

ЧАСТЬ3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ                                               	11

Глава 3.1  Состояние атмосферного воздуха                                                                    	11

3.1.1  Котельные                                                                                                           	12

3.1.2  Автозаправочные станции                                                                                 	18

3.1.3  Транспорт и СТО                                                                                                 	20

3.1.4  Производственные и сельскохозяйственные предприятия                            	24

3.1.5  Полигоны ТБО и биотермические ямы                            				34

Глава 3.2  Состояние поверхностных и подземных вод                                                      	36

Глава 3.3  Обращение с отходами и санитарная очистка территории                               	39

ЧАСТЬ 4  ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНЫХ  ИСТОЧНИКОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ									43

ЧАСТЬ 5  САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ КОММУНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ                                                                                                        	49

ЧАСТЬ 6  ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                     	53

ЧАСТЬ 7  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ                        	54

ЧАСТЬ 8  ОСОБООХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                                	56

ЧАСТЬ 9  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                                            	56

Глава 9.1 Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха       	56

Глава 9.2 Проектные предложения по охране почв                                                               	58

Глава 9.3 Проектные предложения по охране водных объектов                                          	59

9.3.1  Мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения                                 	59

9.3.2  Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения                                             	60

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                                          		62

Приложение А Расчет выбросов загрязняющих веществ от существующей котельной	63

Приложение Б. Проектное предложение. Расчеты выбросов загрязняющих веществ от

Проектируемой котельной	67

Приложение В. Расчеты выбросов от проектируемых ферм КРС.		81

Приложение Г. Расчеты выбросов от проектируемого полигона ТБО	85

Приложение Д. Письмо администрации Манского района	88

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Современная деятельность человека вызывает значительные видимые и скрытые изменения параметров окружающей среды. В процессе своей жизнедеятельности человек воздействует на природные компоненты среды обитания – атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, животный мир и растительность. Вмешательство в естественные процессы растет и приводит к изменениям структуры почв, идентификации эрозийных процессов, активных геохимических и химических процессов в атмосфере, гидросфере и литосфере, происходят изменения микроклимата и т.д.

Окружающая среда (ОС) – совокупность природных и природно-антропогенных факторов, оказывающих непосредственное воздействие на уровень жизни населения. Главный объект охраны окружающей среды - природная составляющая, а так же объекты культурного наследия.

Для сохранения окружающей среды необходимо:

- бережно относиться ко всем, без исключения, компонентам окружающей природной среды;

- разработать комплекс мероприятий по охране ОС (в т.ч систему мониторинга);

- своевременно выявлять неблагоприятные воздействия на компоненты ОС.

Раздел «Охрана окружающей среды» входит в состав проекта «генерального плана Каменского сельсовета Манского района Красноярского края».

Целью разработки раздела является устойчивое развитие Каменского сельсовета с административным центром в селе Нижняя Есауловка и обеспечение благоприятных условий проживания населения, важнейшим фактором которых является состояние окружающей среды.

Основные задачи:

- характеристика природных условий территории Каменского сельсовета;

- выявление зон с особыми условиями использования территории, а также оценка размещения объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред окружающей среде.

- разработка мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельсовета.

Манский район расположен на юго-востоке от города Красноярска. Протяженность района с севера на юг составляет 37,3км, с запада на восток – 24,4км.

Манский район граничит:

- с севера – запада  с Березовским районом;

- с востока - с Уярским  и Партизанским районми;

- с запада – с Балахтинский район;

- с юга – с Курагинским  районом.

Каменский сельсовет как самостоятельное территориальное образование создан 05.01.1984 года, входит в состав Манского района и расположен в северо–восточной его части. Площадь территории сельсовета – 47 228,6 га.

На территории Каменского сельсовета расположены 6 населенных пунктов: с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, с. Тертеж; д. Тингино, п. Ягодный.

Административным центром сельсовета является с. Нижняя Есауловка, расположенное на берегу речки Камарчага по дороге в райцентр с. Шалинское (на расстоянии 8 км, и 4 км от железнодорожной станции Камарчага Красноярской железной дороги).

Деревня Малая Камарчага расположена в 5 км севернее административного центра сельсовета с. Нижняя Есауловка и в 10 км от районного центра, с левой стороны автомобильной дороги регионального значения Кускун-Шалинское-Нарва. Рельеф площадки спокойный.

Деревня Сергеевка расположена в 20 км севернее с. Нижняя Есауловка и в 28 км  от райцентра с. Шалинское. Связь с административным центром осуществляется по автомобильной дороге с гравийным покрытием. С севера и северо-востока деревня ограничена речкой Тингина, бывшей фермой КРС и небольшими массивами леса.

Село Тертеж находится в одном километре справа от федеральной автотрассы М53 «Байкал», в 12 км. севернее центра сельсовета с. Нижняя Есауловка и в 20 км  от районного центра с. Шалинское.

Деревня Тингино расположена в 17 км северо-восточнее с. Нижняя Есауловка и в 25 км от райцентра с. Шалинское слева от федеральной автотрассы М53 «Байкал». С северо-востока деревня ограничена речкой Тингина и прудом, образовавшимся на ее притоке.

Поселок Ягодный расположен в 8 км юго-восточнее с. Нижняя Есауловка и в 46 км от райцентра с. Шалинское. Связь с административным центром осуществляется по автомобильной дороге с грунтовым покрытием. С севера поселок ограничен речкой Малая Таргинка, с запада рекой Есауловка, с востока территорией разрушенной фермы КРС. Вдоль русла рек тянутся бескрайние массивы леса.

В данной работе анализ экологической ситуации производился для всех населенных пунктов Каменского сельсовета.

По данным Администрации Каменского сельсовета Манского района численность населения сельсовета на 01.01.2007 г. составила 1585 человек. Прогнозируемое население на первую очередь – 1970 человек, на расчетный срок – 2200 человек.

- ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

  - Климат

Каменский сельсовет Манского района Красноярского края согласно агроклиматическому районированию относится к прохладному району.

Климат резко-континентальный с холодной, продолжительной зимой и коротким жарким летом. Гидротермический коэффициент довольно благоприятен для земледелия. Средние температуры июля и августа не опускаются ниже 17,6 °С. Периоды с температурой выше 0 и 10 °С имеют продолжительность, соответственно 183 и 103 дня. Длительность безморозного периода не превышает 83 дня. Относительная влажность воздуха довольно высокая.

Температура воздуха в течении года меняется от -280С до + 210С.

Средняя температура января –18,2°С, июля +19,1 °С. Абсолютный минимум температур – 53 °С, максимум +36 °С. Среднее количество осадков, выпадающих с ноября по март – 85 мм, с апреля по октябрь – 369 мм, суточный максимум – 97 мм.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет – 2,5 м.

Появление устойчивого снежного покрова приходится на октябрь - ноябрь. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 2 ноября. Средняя высота снежного покрова за зиму 29 см. Роль его в условиях суровой зимы очень значительна и проявляется в улучшении микроклимата почвы, регулировке ее термического режима на поверхностных горизонтах. Разрушение и сход снежного покрова наблюдается в начале апреля. Конец таяния снега приходится на 30 апреля.

Неблагоприятные метеорологические явления (сильный ветер, метели, пыльные бури, сильные осадки, грозы, засуха, выпадение града, гололёдные явления и др.), затрудняют деятельность в различных областях экономики, являются источником чрезвычайных ситуаций, представляют угрозу для людей или несут экономический ущерб.

  - Геологическое строение и рельеф

Манский карстово-спелеологический район (площадь 6200 км2) расположен в бассейне реки Мана, на площади которого местами обнажены карстующиеся породы венда и нижнего кембрия. В них выявлены отдельные пещеры и их группировки. Спелеологическую известность району обеспечили конгломератовые спелеосистемы, являющиеся крупнейшими в мире. Район расположен в предгорной местности, почти сплошь покрытой тайгой. Абсолютные отметки вершин достигают 750 м, относительные превышения – 400 м.

По типу рельефа территория Манского района делится на три геоморфологические зоны: северную, среднюю, южную. В северной зоне расположена западная часть Канской лесостепи, она представляет собой высокоподнятую глубоко расчленённую врезами речной сети холмисто-увалистую равнину, частично освоенную под сельскохозяйственное производство.

Рельеф средней зоны – предгорья Восточных Саян – в основном холмисто-увалистый, резко расчленённый долинами речек, логами. Увалы высокие, выпуклые, имеют переход к сопкообразным вершинам и низкогорному рельефу. Местность более приподнята над уровнем моря, чем лесостепь. Лога и долины речек глубокие и заболочены.

Южная зона занимает северную часть Восточных Саян, которые представляют нагорье с высотами до 800 – 1000 метров на северо-западе и до 3000 метров на юго-востоке. В состав нагорья входят несколько хребтов.

Особенности рельефа территории оказали своё влияние на размещение сельскохозяйственных угодий, поселений, которые в основном располагаются на равнинных местах, в долинах рек, на открытых местах Канской лесостепи. Именно здесь, в степной зоне, проживает более 60% населения.

Каменский сельсовет по типу рельефа относится к северной геоморфологической зоне.

Долина р. Енисей имеет тесную связь с общим структурно-тектоническим планом территории. Структурно она приурочена к грани, отделяющей Западносибирскую плиту от приподнятых Сибирской плиты и Енисейского кряжа, делит область развития мезо-кайнозойского чехла на левобережье и протерозойско-палеозойских отложений на правобережье. Вдоль долины определяются крупные разрывные нарушения.

  - Гидрографические условия

Территория сельсовета располагает благоприятными естественными ландшафтами: водными объектами - р. Есауловка и ее притоками речками Камарчага, Тертеж, Тингина, Малая Таргинка, искусственными водоемами, лесными массивами.

Административный центр - с. Нижняя Есауловка расположен на берегу речки Камарчага, окружен перелесками смешанного леса и полями. Деревня Малая Камарчага расположена севернее с. Нижняя Есауловка.

Деревня Сергеевка расположилась на слиянии ручья  и р. Тингина, а поселок Ягодный  на р. Малая Таргинка. Пруды и прилегающие массивы  леса, местами вплотную подступающие к этим населенным пунктам, создают уникальный живописный ландшафт.

С востока от д. Тингино протекает р. Тингина, на протоке которой севернее сформирован пруд, место отдыха местного населения. В с. Тертеж по восточной окраине протекает р. Тертеж, южнее деревни впадая в р. Есауловка.

  - Почвы

В схеме почвенно-географического районирования Манский район находится в присаянском предгорном районе подтаежной зоны дерново-подзолистых и серых лесных почв.

Основной фон в почвенном покрове района составляют серые и темно-серые лесные оподзоленные почвы со значительным удельным весом черноземов оподзоленных и дерново-подзолистых почв.

Почвенный покров землепользования представлен почвенными разновидностями, из которых преобладают черноземы выщелоченные, оподзоленные, обыкновенные и почвы серые оподзоленные.

Каменский сельсовет относится к лесостепной зоне Манского района, в предгорном районе среднесибирской провинции северной лесостепной зоны серых лесных почв, оподзоленных (располагаются по нижним частям склонов, их шлейфам и западинам) и выщелоченных черноземов (они сформировались под злаково-степной разнотравной растительностью в условиях умеренного увлажнения и нормального прогревания верхнего горизонта, располагаются почвы этого типа на пониженных платообразных вершинах увалов и очень пологих склонов).

По основным элементам рельефа сёл Каменского сельсовета развиваются серые различной степени гумусированные (занимают повышенные участки рельефа) и мощности оподзоленные почвы, по покатым южным склонам – выщелоченные черноземы.

Вблизи населенных пунктов преобладают березовые леса, характерна заболоченность. Под березовым лесом формируются темно-серые почвы с богатой травянистой растительностью.

В пойме рек образуются почвы болотного типа. Образуются они в условиях избыточного увлажнения за счет грунтовых вод и длительного поверхностного увлажнения.

2.5 Минерально-сырьевые ресурсы. Полезные ископаемые

В Манском районе известны месторождения бурого угля, торфа, свинца и цинка, россыпного золота, флюсовых известняков, глин и суглинков легкоплавких для кирпича, глин тугоплавких для строительных изделий, песков стекольных, песчано-гравийных материалов, строительного камня, карбонатных пород для строительной извести, грунтов.

Проявления представлены: бурым углем, торфом, железом, свинцом и цинком, ртутью, золотом, серебром, ураном, кварцем оптическим, фосфоритом, точильными камнями, турмалином, глинами и суглинками легкоплавкими для кирпича, строительными камнями, облицовочными камнями, карбонатными  породами для строительной извести, известняками для цемента, сырьем для производства минеральной ваты, сапропелями.

На территории Каменского сельсовета находятся следующие месторождения полезных ископаемых:

Торф

- «Коленчатое» месторождение расположено в окрестностях с. Нижняя Есауловка (в 3-4 км на юго-восток от ст. Камарчага, площадь месторождения 3404,0 га, в границах промышленной глубины – 1576 га). Максимальная мощность залежи -1,79 м. Запасы торфа по категории А составляют 140,0 тыс. тонн.

- «Тертежское» месторождение расположено в 14 км на северо-восток от райцентра села Шалинское и в 6 км на север от ж-д ст. Камарчага. Площадь месторождения 258,0 га, в границах промышленной глубины (0,7 м) – 112 га. Месторождение прослеживается вдоль реки Есауловка на расстоянии 4 км (при ширине его 0,4 – 1,1 км) и имеет общий уклон к реке Есауловка. Запасы торфа по категории А составляют 292,0 тыс. тонн и забалансовые – 53 тыс. тонн.

Глины тугоплавкие для строительных изделий

- Участок аргиллитов «Восточный», расположен в 2 км к северу, северо-востоку от деревни Тингино, на юго-западном склоне водораздела рек Тингина, Жандат. Полезная толщина представлена выветрелыми аргиллитами среднеюрского возраста. Пласт аргиллитов залегает согласно общему залеганию нижнекамалинской подсвиты средней юры (под углом 50) с падением на юго-запад. Средняя мощность пласта – 3,1 м. Площадь участка составила 5936,0 тыс. м2.

Аргиллиты рекомендуются для производства керамической плитки для внутренней облицовки стен, лицевого кирпича, терракоты, а при добавлении к аргиллитам плавней (пегматит, полевошпатовый концентрат, легкоплавкие глины) для улучшения их спекаемости и уменьшения водопоглащения – для производства керамической плитки для полов, фасадной глазурованной и неглазурованной плитки.

- Участок алевролитов «Северный» расположен в 2 км к западу, юго-западу от деревни Сергеевка на водоразделе рек Тингино, Тертеж. Слой тугоплавкого светложгущегося сырья (алевролиты) мощностью 1,5 м залегает непосредственно под четвертичными отложениями согласно общему моноклинальному залеганию слоев с пологим падением на юго-запад (до 30) нижнекамалинской подсвиты среднеюрского возраста. Площадь участка составляет 1389,5 тыс.м2. Коэффициент вскрыши при средней мощности 2,26 м ожидается 1:5. Запасы глин по категории С2 составляют 3279,2 тыс. м3.

Проявления полезных ископаемых:

1). Легкоплавкие глины:

- Участок 4 расположен в 2.5 км на северо-запад от села Тертеж, на водоразделах рек Тертеж и Есауловка. Площадь проявления 490,0 тыс. м2, средняя мощность полезной толщи – 5,0 м.

- Участок 5 расположен на водоразделах рек Тертеж и Тингина в 1,5 км к северо-западу от села Тертеж. Площадь проявления составляет 380 тыс. м2, средняя мощность полезной толщи – 2,1 м.

- Участок 6 расположен на водоразделах рек Тингина и Жандат в 9,0 км к северо-востоку от села Тертеж в пределах «Восточного» участка светложгущихся глин. Площадь проявления составляет 650 тыс. м2, средняя мощность полезной толщи – 5,6 м.

2). Бурый уголь, находится в 2,5 км на юго-запад от деревни Сергеевка в районе реки Тертеж. Скважиной пересечено два пласта угля мощностью 2,5 и 1,25 м. Угли залегают на небольшой глубине от поверхности.

3). Строительные камни. Проявление «Есаульское» обнаружено на правом берегу реки Есауловки, между устьями Большой и Малой Камарчаги, в 3,5 км на восток от деревни Малая Камарчага. Полезная толща представлена среднезернистыми, известковистыми песчаниками кунгусской свиты верхнего девона. Проявление не разведано. Прогнозные ресурсы не подсчитывались.

4). Сапропель. Проявление «Тертежское» расположилось в 14 км на северо-восток от райцентра с. Шалинское и в 6 км на север от ж-д ст. Камарчага. Тертежское проявление сапропеля расположено в пределах одноименного месторождения торфа на двух участках. Месторождение не разрабатывается. Сапропель может использоваться в качестве удобрения для почв, добавок для подкормки домашних животных и птиц, а также в лечебно-оздоровительных целях как лечебные грязи и в косметической промышленности.

2.6 Растительный и животный мир. Природные комплексы

Общая площадь Манского района составляет 597600 га. Площадь, покрытая лесами, составляет 85% от площади района.

Основные породы деревьев Манской тайги – кедр, сосна, лиственница, пихта, береза, осина.

Из кустарников на территории района наиболее широко представлены жимолость, смородина, голубика, брусника, малина, черника; из грибов – белые грибы, грузди, лисички, маслята, опята, подберезовики, подосиновики, рыжики, сыроежки и др.

Район богат животным миром, птицей и рыбой. В окрестностях района обитает более 150 видов птиц, более 50 видов млекопитающих, а в реках – более 20 видов рыб.

К осёдлым, постоянно обитающим на территории района птицам относятся тетеревиные - рябчик, глухарь, тетерев. Преобладает сибирская таежная фауна. К ней относятся: овсянка-ремез, овсянка белоголовая, овсянка-крошка, чернозобый дрозд; в горной части – трехпалый дятел, лапландский неясыть, щур, некоторые клесты. К смешанной сибирско-китайской фауне относятся чечевица, овсянка-дубровник, сорокопут, глухая кукушка, мухоловка малая, мухоловка-мугимаки, пеночка-королек, сибирский и земляной дрозд, соловей-свистун, соловей-красношейка, зимний соловей; к европейскому типу – щегол, иволга, певчий дрозд и многие другие.

Типичными млекопитающими и птицами района являются косуля, заяц―русак, заяц-беляк, колонок, ворона, сорока, воробей, синица.

Среди растений главное значение имеют такие дерновинные злаки, как ковыль―волосатик (тырса), типчак ложноовечий, калерия стройная, змеевка растопыренная, овсец пустынный, пырей гребенчатый, матлики, осоки. Из разнотравья обычны полыни, астра алтайская, вероника беловойлочная, подмаренник настоящий, а из кустарников ― таволга, карагана, лапчатка кустарникова.

В долине рек – ива, черемуха, черная и красная смородина.

Территория Каменского сельсовета высоко освоенная в сельскохозяйственном отношении. Естественный растительный покров образован остепненными лугами и, незначительно, березовыми высокотравными лесами.

Из мелких непромысловых доминируют грызуны (суслик длиннохвостый, полевки и др).

К числу редких, внесённых в Красные книги России и Красноярского края на территории района, относятся скопа, филин, серый журавль, кобчик. На территории сельсовета нет представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу России и Красноярского края.

2.7 Земельные ресурсы

Современное землепользование

Территория Каменского сельсовета составляет 47211,6 га, из них земли сельскохозяйственного назначения – 22632,9 га, земли населенных пунктов – 447,2 га, земли промышленности – 155,4 га, земли лесного фонда – 23976,1 га. Площади земель Каменского сельсовета вычислены путем камеральных измерений.

Из общей площади территории Каменского сельсовета земли сельскохозяйственного назначения занимают 22633,0 га, из них пашня составляет – 40,4%, залежь – 0,5%, кормовые угодья – 19,7%, под водными объектами, не входящими в земли водного фонда – 0,3%, болота – 1,5%.

В Каменском сельсовете Манского района расположены шесть населенных пунктов: с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, с. Тертеж, д. Тингино, п. Ягодный.

На территории сельсовета юридически оформленных границ населенных пунктов нет, проекты черт, на данные населенные пункты ранее не выполнялись. В настоящем проекте существующие границы населенных пунктов обозначены в соответствии с установленными границами кадастровых кварталов 2010 года, относящихся к землям населенных пунктов.

Проектируемое землепользование

Проведенный анализ установленных границ, а также предложения органов местного самоуправления сельсовета свидетельствуют о необходимости уточнения границ населенных пунктов с учетом особенностей использования земель местным населением, а также перспективы развития жилищного, производственного строительства и транспортной инфраструктуры.

На основе указанных предложений и уточнения материалов использования земель по цифровой карте территории района, проектом установлены новые границы земель различных категорий. Существующие и проектируемые границы земель показаны на проектном плане, схеме границ территорий и земель, схеме инженерной и транспортной инфраструктуры.

Общая площадь сельсовета осталась без изменений. Площадь земель населенных пунктов увеличилась на 346,8 га за счет включения земель сельскохозяйственного назначения на 324,7 га, земельных участков земель населенных пунктов расположенных вне границ населенных пунктов на 1,9 га, земель промышленности на 15,1 га, земель лесного фонда на 5,2 га и за счет исключения земель населенных пунктов на 0,1 га.

2.8 Радиационная обстановка

В современной радиобиологии существует беспороговая концепция влияния радиоактивного облучения на человека. Основная её суть заключается в том, что нет абсолютно безопасного уровня облучения, и любая его доза отрицательно влияет на жизнеспособность высших организмов.

Известно, что наибольшую опасность для здоровья человека представляет не внешнее проникающее гамма-излучение, а облучение, связанное с попавшими в организм при дыхании, с пищей и водой радиоактивными элементами. Одним из таких элементов является радон – продукт распада урана. Радон – бесцветный, без запаха газ с периодом полураспада 3,82 суток, в 7,5 раз тяжелее воздуха, хорошо растворяется в воде. Сам он и его продукты распада являются интенсивными альфа-излучателями. Энергия альфа-частиц достигает 7,68 мэВ, что обуславливает их чрезвычайно активное воздействие на биологические ткани. В настоящее время считается, что наряду с курением, воздействие радона является одной из основных причин рака легких. В то же время, в небольших количествах, при наружном применении и радиологическом контроле, радон, содержащийся в воде и грязях, оказывает хороший эффект при лечении самых различных заболеваний.

Радон, содержащийся в воздухе, представляет опасность для организма человека, в этом случае он не выводится из организма. Поднимаясь по трещинам и разломам из глубин земной коры, радон может скапливаться в жилых и рабочих помещениях. При использовании стройматериалов с повышенными содержаниями урана, в помещениях также выделяется радон. По действующим санитарным нормам его концентрация в воздухе во вновь строящихся зданиях не должна превышать 100 Бк/м3, в уже существующих – 200 Бк/м3.

В соответствии с Государственным докладом о состоянии атмосферного воздуха на территории Красноярского края за 2008 год, радиационная обстановка в Манском районе остается благополучной.

Контроль радиационной обстановки в круглосуточном режиме осуществляется автоматизированной системой наблюдения, созданной Правительством Красноярского края. Наблюдения ведутся в 34 автоматизированных постах на территории 8 административных районов края, включая Манский район. Значения мощности гамма-фона автоматизированной системы наблюдения демонстрируются на электронном табло в городе Красноярске. По итогам года превышения норм не зафиксировано.

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

3.1  Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных компонентов окружающей природной среды. Благоприятное состояние атмосферного воздуха составляет естественную основу устойчивого социально-экономического развития. Он выполняет биологические, производственные, транспортные и иные функции. Качество атмосферного воздуха непосредственно влияет на здоровье человека, продолжительность жизни, а также на качественное состояние других элементов окружающей среды, особенно животного и растительного мира.

Источники загрязнения атмосферного воздуха могут быть естественными и искусственными. Естественные источники загрязнения атмосферы - лесные пожары, пыльные бури, процессы выветривания, разложение органических веществ. К искусственным (антропогенным) источникам загрязнения атмосферы относятся промышленные и теплоэнергетические предприятия, транспорт, системы отопления жилищ, сельское хозяйство, бытовые отходы.

Основным видом воздействия на атмосферный воздух от Каменского сельсовета являются:

- выбросы загрязняющих веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, окись углерода, двуокиси азота, оксида азота, сероводорода, фенола, формальдегида, бензапирена и др от производственных комплексов в результате сжигания топлива, выбросов газообразных и взвешенных веществ от производств, и т.д;

- выхлопные газы от автомобильного транспорта.

Загрязнение атмосферного воздуха, которое складывается из поступлений вредных веществ от стационарных и передвижных источников, является одним из ведущих факторов риска для здоровья человека. Учитывая существующую систему мониторинга загрязнения атмосферы, включающую динамическое слежение за группой обязательных основных и специфических веществ, приоритетный список контролируемых веществ, в соответствии с критериями приоритетности, не включает химических соединений, характеризующихся опасным действием (канцерогенные вещества беспорогового действия с различной степенью доказанности канцерогенности для человека, а также пыль различной степени дисперсности – PM10, PM2,5, дифференцированная по составу).

Обязательным условием организации наблюдений за загрязнением атмосферы является соблюдение принципов регулярности, единства программ и методов определений, репрезентативности мест наблюдений.

Виды и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу промышленными предприятиями, зависят от технологических процессов производств.

На территории Каменского сельсовета к крупным источникам загрязнения атмосферного воздуха можно отнести ООО «Агрохолдинг Камарчагский», главной отраслью которого является животноводство и растениеводство. Предприятие расположено с восточной стороны села Нижняя Есауловка.

К стационарным источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории сельсовета можно отнести производственные и коммунальные объекты (АЗС, котельная), незначительное количество выбросов дают печи жилых домов. Газоулавливающие установки для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ выбросов в атмосферу от производственных предприятий не используются.

    - Котельные

Существующее положение (современное состояние:

с. Нижняя Есауловка

На территории жилой и производственной зон села имеется децентрализованная система теплоснабжения.

В жилой зоне села расположены 2 котельные, установленной мощностью котлооборудования  2,95 Гкал/ч (согласно справке о теплоисточниках). Отдельно стоящая котельная снабжает теплом административно - общественную застройку и прилегающие к ней жилые дома усадебной застройки. Пристроенная котельная снабжает теплом сельский клуб.

Жилой фонд остальной части села снабжается теплом от индивидуальных источников тепла.

В производственной зоне - на территории гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» имеются собственные котельные. Производительность пристроенной котельной гаража - 1,2 Гкал/ч, данных по котельной предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» нет.

Выбросы от котельных ООО «Агрохолдинг Камарчагский» включены в разрешение на выброс загрязняющих веществ предприятия. (таблица 3.1.4.1).

Выбросы загрязняющих веществ при сгорании твердого топлива от стационарного источника котельной (пер. Коммунальный), находящейся в ведении МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское» включены в разрешение на выброс загрязняющих веществ предприятия. Перечень и количество  вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух  в соответсвие с утвержденным проектом ПДВ  № 32-1/121 от 09.06.2010 г.  представлен в таблице 3.1.1.1.

Таблица 3.1.1.1 - Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых МУП ЖКХ «Нижне-Есауловское»

| Загрязняющее вещество |  | ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | г/сек | т/год |
| 0123 | Железа оксид | 0,036548 | 0,016 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,000604 | 0,0003 |
| 0301 | Азота диоксид | 0,243 | 3,334 |
| 0304 | Азота оксид | 0,03214 | 0,536 |
| 0328 | Сажа | 0,186158 | 3,107 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,32284 | 5,463 |
| 0337 | Углерода оксид | 3,08266 | 51,833 |
| 0342 | Фтористый водород | 0,000028 | 0,00004 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,00000076 | 0,000013 |
| 2704 | Бензин | 0,004166 | 0,009 |
| 2732 | Керосин | 0,00677 | 0,006 |
| 2908 | Пыль неорганическая (сод. SiO2 20-70%) | 0,342 | 5,832 |
| 2909 | Пыль неорганическая (сод. SiO2 20%) | 0.0499 | 0,693 |
| Итого |  |  | 70,820 |

Выбросы загрязняющих веществ при сгорании твердого топлива от стационарного источника пристроенной котельной (ул Тратковая), снабжающей теплом сельский клуб на существующее положение произведены с помощью программного средства серии «Эколог» модуля «Котельные 3.4», согласно справки (см. приложение). Количественные и качественные характеристики выбросов сведены в таблицу 3.1.1.2.

Таблица 3.1.1.2 – Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от существующей котельной

| Источник выделения ЗВ | Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Максимально-разовые выбросы г/с | Валовые выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная клуба |  |  |  |  |
| Дымовая труба | 0301 | Диоксид азота (Азот (IV) оксид) | 0,0013066 | 0,026583 |
|  | 0304 | Азот (II)оксид (Азот оксид) | 0,0002123 | 0,004320 |
|  | 0328 | Углерод (сажа) | 0,0269114 | 0,547285 |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,007488 | 0,152280 |
|  | 0337 | Углерод оксид | 0,059934 | 1,218849 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000003293 | 0,00006691 |
|  | 2908 | Пыль неограническая:70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0,02496 | 0,5076 |
| ИТОГО по котельной: |  |  | 0,12082 | 2,6962 |

Детальный расчет выбросов представлен в приложении А.

с. Тертеж, д. Малая Камарчага, д. Сергеевка, д. Тингино, п. Ягодный

Отопление зданий соцкультбыта осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Жилой фонд снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

В селе Тертеж на территории комплекса ООО «Грибы Сибири» имеется электрокотельная мощностью 0,2 Гкал/ч (согласно справке о теплоисточниках). Тепличное хозяйство отапливается от индивидуальных источников тепла.

В деревне Тингино фермерские хозяйства ООО «Прогресс» и ИП «Востротюг» снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла.

Проектные предложения

Тепловые нагрузки

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подсчитаны по укрупненным показателям в зависимости от общей площади жилых зданий и от числа людей, проживающих в благоустроенном и неблагоустроенном жилье. Для промышленного производства и сельскохозяйственных предприятий – по аналогии с существующим потреблением с учетом роста производства.

Система теплоснабжения

I очередь строительства:

с. Нижняя Есауловка

В селе предусматривается централизованная система теплоснабжения для проектируемых и существующих объектов соцкультбыта, жилых домов усадебной застройки от проектируемой котельной, расположенной на севере села. Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя – вода с температурами 95-70°С.

Действующая котельная, обслуживающая административно - общественную застройку села сохраняется до ввода в эксплуатацию новой котельной. Существующие внутриквартальные тепловые сети сохраняются до ввода в действие новой схемы теплоснабжения.

Часть жилого фонда села снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

Теплоснабжение гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» осуществляется от собственных котельных.

Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

жилые дома – 2,711 Гкал/ч, в том числе новое строительство – 0,543 Гкал/ч;

соцкультбыт – 1,561 Гкал/ч;

производство –  3,543 Гкал/ч.

Необходимая производительность новой котельной на I очередь строительства составит 3,824 Гкал/ч (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях).

с. Тертеж, д. Малая Камарчага, д.Сергеевка, д. Тингино, п. Ягодный

В населенных пунктах теплоснабжение проектируемых жилых домов и объектов соцкультбыта предусматривается от индивидуальных источников тепла.

Горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Теплоснабжение существующих жилых зданий сохраняется без изменения.

Теплоснабжение удаленных сельскохозяйственных предприятий от индивидуальных источников тепла.

В селе Тертеж теплоснабжение производственного комплекса ООО «Грибы Сибири» от собственной котельной без изменения.

Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

с. Тертеж

жилые дома – 2,417 Гкал/ч;

соцкультбыт – 1,160 Гкал/ч;

производство – 0,190 Гкал/ч;

д. Малая Камарчага

жилые дома – 0,703 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,373 Гкал/ч;

д. Сергеевка

жилые дома –  0,665 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,274 Гкал/ч;

д. Тингино

жилые дома – 0,747 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,456 Гкал/ч;

п. Ягодный

жилые дома –  0,068 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,047 Гкал/ч.

Расчетный срок строительства.

с. Нижняя Есауловка

В селе предусматривается централизованная система теплоснабжения для всех жилых и общественных зданий от новой котельной.

Теплоснабжение гаража и сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрохолдинг Камарчагский» осуществляется от собственных котельных.

Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют:

жилые дома - 3,293 Гкал/ч, в том числе новое строительство – 1,125 Гкал/ч;

соцкультбыт – 2,164 Гкал/ч;

производство –  5,810 Гкал/ч.

Расчетная потребность тепла составляет 11,432 Гкал/ч (с учетом 6 % потерь тепла в наружных тепловых сетях), в том числе необходимая производительность новой котельной на расчетный срок составит 5,622 Гкал/ч.

Ориентировочные выбросы загрязняющих веществ от от новой котельной на первую очередь приняты по объектам аналогам согласно теплопроизводительности котельной и сведены в таблицу 3.1.1.3.

Характеристики проектируемой котельной на расчетный срок для с. Нижняя Есауловка приняты согласно типового проекта № 903-1-221.86.  Выбросы загрязняющих веществ при сгорании твердого топлива от стационарного источника котельной с. Нижняя Есауловка на расчетный срок произведены с помощью программного средства серии «Эколог» модуля «Котельные 3.4» фирмы «Интеграл». Детальный расчет представлен в приложении Б.

Ориентировочные количественные и качественные характеристики выбросов от организованного источника выбросов котельной  на первую очередь и расчетный срок сведены в таблицу 3.1.1.3

Таблица 3.1.1.3 – результат расчета выбросов загрязняющих веществ от проектируемой котельной (I очередь, расчетный срок)

| Источник выделения ЗВ | Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Максимально-разовые выбросы г/с | Валовые выбросы т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая Котельная (I очередь строительства) |  |  |  |  |
| Дымовая труба | 0301 | Диоксид азота (Азот (IV) оксид) | 0,2904 | 4,31 |
|  | 0304 | Азот (II)оксид (Азот оксид) | 0,04719 | 0,7007 |
|  | 0328 | Углерод (сажа) | 0,6981 | 10,266 |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,5364 | 7,886 |
|  | 0337 | Углерод оксид | 4,2 | 61,7 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0000033 | 0,0000476 |
|  | 2908 | Пыль неограническая:70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 1,308 | 19,22 |
| ИТОГО по котельной: |  |  | 7,080 | 104,083 |
| Проектируемая котельная (Расчетный срок строительства) |  |  |  |  |
| Дымовая труба | 0301 | Диоксид азота (Азот (IV) оксид) | 0,4793018 | 5,768822 |
|  | 0304 | Азот (II)оксид (Азот оксид) | 0,0778865 | 0,937434 |
|  | 0328 | Углерод (сажа) | 2,1577448 | 28,809032 |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1,801152 | 24,048 |
|  | 0337 | Углерод оксид | 7,4824356 | 99,901404 |
|  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,00000038878 | 0,00005186668 |
|  | 2908 | Пыль неограническая:70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0,5403456 | 7,2144 |
| ИТОГО по котельной: |  |  | 12,538870 | 166,67914 |

С экологической точки зрения централизованное теплоснабжение имеет огромное преимущество. На таких котельных продукты горения органического топлива производятся локально и удаляются через высокие трубы, распределяясь на большие территории за пределами села. Их концентрация на единицу площади мала. Следует отметить, что по сравнению с индивидуальными установками котельная имеет большие экономические возможности по внедрению сложных передовых технологий контроля и регулирования загрязнения окружающей среды. Например, оборудование котлов горелками с регуляторами температуры сжигания топлива, обеспечивающими низкий выход окислов азота, устройствами по рециркуляции дымовых газов и снижению уровня окислов азота с помощью катализаторов, новыми системами газоочистки, снижающими до минимума выбросы. Эти нововведения можно осуществить с более низкими затратами по сравнению с соответствующими мероприятиями на малых установках.

с. Тертеж, д. Малая Камарчага, д.Сергеевка, д. Тингино, п. Ягодный

В населенных пунктах теплоснабжение проектируемых жилых домов и объектов соцкультбыта предусматривается от индивидуальных источников тепла.

Горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Теплоснабжение существующих жилых зданий сохраняется без изменения.

Теплоснабжение удаленных сельскохозяйственных предприятий - от индивидуальных источников тепла.

В селе Тертеж теплоснабжение производственного комплекса ООО «Грибы Сибири» - от собственной котельной.

Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют:

с. Тертеж

жилые дома – 2,562 Гкал/ч (в том числе новое строительство – 0,282 Гкал/ч;

соцкультбыт – 1,160 Гкал/ч;

производство – 0,250 Гкал/ч;

д. Малая Камарчага

жилые дома – 0,642 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,431 Гкал/ч;

д. Сергеевка

жилые дома –  0,581 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,411 Гкал/ч;

производство – 0,400 Гкал/ч;

д. Тингино

жилые дома – 1,141 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,758 Гкал/ч;

п. Ягодный

жилые дома –  0,079 Г кал/ч;

соцкультбыт – 0,056 Гкал/ч.

Котельные с. Нижняя Есауловка обеспечивают теплоснабжение жилых зданий, хозяйственных и производственных объектов, муниципальных зданий и учреждений в холодный период года.

Топливом для котельных служит бурый уголь Ирша-Бородинского разреза. Доставка угля производится автотранспортом. Уголь выгружается на примыкающий к зданию котельной склад угля. Склад угля является неорганизованным источником выделения угольной пыли.

Основным источником выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются котлоагрегаты котельных. Основная часть загрязняющих веществ поступает в атмосферу через дымовую трубу котельной.

При сгорании угля в атмосферу поступает значительное количество золы и недогоревшего топлива, а так же загрязняющие вещества:

- пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70% (зола);

- пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20% (пыль угольная);

- сажа;

- бенз(а)пирен;

- азота диоксид;

- азота оксид;

- ангидрид сернистый;

- углерода оксид;

Эффектом суммирующего действия обладают вещества ангидрид сернистый и азота диоксид.

Котлоагрегаты существующих котельных не оснащены пылеулавливающим оборудованием.

В настоящее время работают все котлоагрегаты в отопительный сезон.

На территории котельных предусмотрены площадки с бетонированным основанием, с установленным металлическим контейнером для сбора и временного хранения золошлаковых отходов.

При проектировании единой центральной котельной в северной части села Нижняя Есауловка, на ее территории предусматривается площадка с бетонным основанием для временного хранения (не более 6 месяцев) золошлаковых отходов.

По мере накопление, золошлаковые отходы передаются для нужд населения (минеральное удобрение, посыпка дорог в гололедицу), а так же сторонним организациям для вывоза на полигон, или использование в строительстве. Бурый уголь Ирша-Бородинского разреза согласно ФККО имеет V класс опасности.

Исследования показывают, что применение золошлаков в сельском хозяйстве улучшает агрофизические свойства почвы, пополняет ее микро- и макроэлементный состав, улучшает пористость, нейтрализует кислотность.

В строительстве золошлаковые отходы могут быть использованы при:

- производстве портландцемента (в качестве алюмосиликатного компонента используется вместо глины зола.);

- производстве мелкоштучных изделий (кирпич, блоки) по пропарочной технологии (зола и шлак смешивают с 3 % раствором НСl, прессуют в форме кирпича или блока, а полученные изделия пропаривают в камере при температуре паро-воздушной смеси 90 … 95 0С в течение 14 … 16 час.);

- производстве изделий из конструктивно-теплоизоляционного зольного газобетона (в настоящее время производятся на ряде заводов РФ);

- производстве изделий и материалов из золошлакового расплава (шлаковое литье, пористый заполнитель, шлаковата). Производство изделий и материалов из шлакового расплава реализуется в трех направлениях:

- расплав разливается в термоформы, в которых медленно остывая, кристаллизуется, получают брусчатку, фундаментные блоки, дорожные камни, бордюры, лотки и др.

- расплав поризуется водой с получением пористого щебня – шлаковая пемза (термозит).

- расплав раздувается паром, волокна осаждаются и подпрессовываются с получением теплоизоляционных матов или плит.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» котельные должны иметь санитарно-защитные зоны:

- для котельных тепловой мощностью 200Гкал (п.7.1.10), работающих на твердом топливе размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае, на основании расчетов рассеивания и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП), а так же на основании результатов натурных исследований.

Таким образом, размер санитарно-защитной зон должен устанавливаться для котельной с. Нижняя Есауловка на стадии рабочего проекта.

В результате реализации решений генерального плана при увеличении мощности котельной, возрастёт потребность в сжигании большего количества твердого топлива, что будет сопровождаться увеличением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Для снижения нагрузки на атмосферный воздух при проектировании и строительстве  центральной котельной необходимо:

- установить систему очистки отходящих газов (батарейные циклоны, золоуловители) с высоким коэффициентом очистки;

- определить высоту и диаметр дымовой трубы исходя из условий рассеивания вредных веществ в атмосферу (согласно ГОСТ «Охрана природы»).

Проектируемая центральная котельная расположена в южной части (промзона) села Тээли, на удалении от жилой застройки, общественных зданий и сооружений.

Таким образом, не возникнет трудностей организовать санитарно-защитную зону вокруг котельной с соблюдением всех норм и правил согласно СанПиН.

    - Автозаправочные станции

Автозаправочные станции предназначены для приёма, хранения и реализации нефтепродуктов.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы автотранспорта, углеводороды, попадающие в почву с талым снегом и дождевыми стоками, утечки на объектах их хранения и переработки топлива. Нефтепродукты являются токсичными веществами третьего класса опасности. Попав в грунт, они образуют пленку, ухудшающую воздухо- и водообмен. В результате гибнут растения и микроорганизмы. Процесс разложения нефтепродуктов в почве протекает крайне медленно. За три-четыре года происходит окисление некоторых компонентов. Образуются пирены, которые через 25 - 30 лет превращаются в самые токсичные вещества первого класса опасности – бенз(а)пирены.

Источником загрязнения атмосферного воздуха на АЗС являются резервуары и баки автомашин (при закачке нефтепродуктов), а также случайные проливы нефтепродуктов на поверхность, при этом максимальные разовые выбросы носят кратковременный характер.

К основным загрязняющим веществам выделяющимся при эксплуатации АЗС относятся: при заправке бензином - смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, непредельные углеводороды - пентилены (амилены - смесь изомеров), а так же ксилол, бензол, толуол, этилбензол; при заправке дизельным топливом - углеводороды предельные С12-С19, ароматические углеводороды (по бензолу) и сероводород.

Существующее положение

В настоящее время на территории населенных пунктов Каменского сельсовета автозаправочных станций нет.

АЗС на территории Каменского сельсовета расположены в основном на федеральной трассе М53 «Байкал»:

- одна АЗС с северо-западной стороны от с. Тертеж;

- одна с юго-западной стороны от д. Тингино.

Автозаправочные станции оборудованы придорожным сервисом.

С восточной стороны села Нижняя Есауловка расположена одна автозаправочная станция, рядом с территорией ООО «Агрохолдинг Камарчагский».

Реализуемый вид топлива – бензин, дизельное топливо. Доставка топлива на АЗС осуществляется автоцистернами по автодороге общего пользования. По правилам техники безопасности на АЗС может происходить одновременно разгрузка только одной автоцистерны, заправка топливных баков автомобилей в этот период не осуществляется.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на АЗС являются резервуары и баки автомашин при сливе бензина и случайные проливы нефтепродуктов на поверхность.

Выбросы загрязняющих веществ от автозаправочной станции находящаяся в ведении Каменского сельсовета (АЗС с северо-западной стороны от с. Тертеж) рассчитаны по "Методическим указаниям  по определению  выбросов  загрязняющих  веществ  в атмосферу  из резервуаров"  1997г, а так же дополнений к  МУ, и с использованием «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих в атмосферный воздух».

Нефтепродукты хранятся в подземных горизонтальных резервуарах емкостью 25 м3. Годовое поступление  нефтепродуктов на АЗС согласно представленной справки (см. Приложение) составляет: бензина марки Аи 92 – 260 м3, марки Аи 80 – 62 м3, а дизельного топлива – 216 м3. Расчеты выбросов загрязняющих веществ представлены в таблице 3.1.2.1

Таблица 3.1.2.1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от существующей АЗС Каменского сельсовета

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Код | ПДК мг/м3/ ОБУВ | Класс опасности | Выбросы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Максимально-разовые г/с | Валовые, т/год |
| 1 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0415 | /50 | - | 2,1654 | 0,157 |
| 2 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0416 | /30 | - | 0,8004 | 0,048 |
| 3 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 0501 | 1,5 | 4 | 0,080 | 0,00480 |
| 4 | Бензол | 0602 | 0,3 | 2 | 0,073608 | 0,00532 |
| 5 | Ксилол | 0616 | 0,2 | 3 | 0,00928 | 0,00068 |
| 6 | Толуол | 0621 | 0,6 | 3 | 0,0694 | 0,0051 |
| 7 | Этилбензол | 0627 | 0,02 | 3 | 0,00192 | 0,00014 |
| 8 | Углеводороды предельные С12-С19 алканы (растворитель РПК-265П и др.) в пересчете на суммарный органический углерод | 2754 | 1,0 | 4 | 0,0050 | 0,011 |
| 9 | Сероводород | 333 | 2 | 0,008 | 0,000014 | 0,00003 |
| Итого: |  |  |  |  | 3,205022 | 0,23207 |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) санитарно-защитные зоны (СЗЗ) автозаправочных станций для заправки легкового и грузового автотранспорта жидким и газовым топливом, не оборудованные системой закольцовки паров бензина должны иметь СЗЗ в размере 100 метров по всем направлениям.

Нормативный размер санитарно-защитных зон АЗС, расположенных на территории Каменского сельсовета соблюдаются по всем направлениям.

Проектные предложения:

Все АЗС сохраняются в место своего расположения. Дополнительно проектируется:

- одна автозаправочная станция в северо-восточной части на выезде из села Нижняя Есауловка на дороге регионального значения «Шалинское–Кускун»;

- одна АЗС с северо-западной стороны от д. Малая Камарчага (вдоль трассы с. Шалинское-п.Камарчага);

АЗС проектируются с придорожным сервисом.

Автозаправочная станция, расположенная с северо-западной стороны от территории ООО «Агрохолдинг Камарчагский» реконструируют (на ее территории проектируют помещением для СТО на 2 поста).

Согласно СанПиНа 2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий и сооружений и иных объектов», для проектируемой АЗС с придорожным сервизом, а так же для реконструируемой АЗС необходимо организовать нормативную санитарно-защитную зону - 100 метров.

Площадка, выбранная под строительство автозаправочной станций с придорожным сервисом, расположена на достаточном удалении от жилой зоны села. Сложившаяся застройка позволит организовать нормативную зону в 100 м по всем направлениям.

Таким образом, нормативный размер санитарно-защитных зон автозаправочных станций на территории Каменского сельсовета - 100метров соблюдаются по всем направлениям.

    - Транспорт и СТО

К числу основных источников загрязнения атмосферного воздуха относится автотранспорт. Отходящие газы двигателей содержат сложную смесь, более чем из двухсот компонентов, среди которых много канцерогенов. Автомобиль также добавляет в почву и воздух тяжелые металлы и другие вредные вещества. Вредные вещества при эксплуатации подвижных транспортных средств поступают в воздух с отработавшими газами, испарениями из топливных систем и при заправке. На выбросы оксида углерода значительное влияние оказывает рельеф дороги и режим движения автотранспорта.

При работе двигателей транспорта (прогрев двигателей, холостой ход, движение) происходят выделения и выбросы загрязняющих веществ (при работе карбюраторных двигателей - оксид углерода, оксиды серы и азота, углеводороды (по бензину), бенз(а)пирен, формальдегид; при работе дизельных двигателей - дополнительно сажа).

Эффектом суммации вредного воздействия при совместном присутствии в воздухе обладают выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта - сернистый ангидрид и азота диоксид.

Выбросы соединений свинца от двигателей автотранспорта в настоящий период практически отсутствуют в связи с принятием Федерального Закона №34-ФЗ от 22.03.2003г. о запрете производства и оборота этилированного автомобильного бензина в Российской Федерации с 1 июля 2003г.

Специфика транспорта в отношении загрязнения атмосферного воздуха состоит в следующем:

- процессы, определяющие выбросы в атмосферу от передвижных источников, являются кратковременными, нерегулярными;

- основная часть выбросов поступает в атмосферу при передвижении по автомагистралям и дорогам села (в среднем до 95%), в таком случае выбросы учитываются в фоновых концентрациях.

На территории сел Каменского сельсовета в данный момент отсутствуют стационарные посты для наблюдения за загрязнением атмосферы.

Согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013г.г.» (С-Пб, 2009г.) - для населённых пунктов с населением менее 10 тыс. человек (с учетом численности населения с. Нижняя Есауловка 765 человек, д. Малая Камарчага - 145, с. Тертеж - 560, д. Сергеевка – 97, д. Тингино – 15) в случае отсутствия значительных промышленных источников  выбросов. Ориентировочные концентрации приведены в таблице 3.1.3.1

Таблица 3.1.3.1 - Ориентировочные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов Каменского сельсовета Манского района

| Наименование загрязняющих веществ | Фоновая концентрация, мг/м3 | Предельно допустимая максимальная разовая концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества (пыль) | 0,14 | 0,5 |
| Диоксид азота | 0,056 | 0,2 |
| Сернистый ангидрид | 0,011 | 0,5 |
| Оксид углерода | 1,8 | 5,0 |
| Сероводород | 0,004 | 0,008 |

Из таблицы видно, что ориентировочные фоновые концентрации в селах Каменского сельсовета Манского района не превышают ПДКм.р для всех загрязняющих веществ. Уровень загрязнения вредных веществ на территории сел Каменского сельсовета Манского  района находится в пределах допустимого.

Существующее положение

Пассажирские и грузовые перевозки в границах сельсовета осуществляются автомобильным транспортом. Расстояние от административного центра сельсовета с. Нижняя Есауловка до районного центра с. Шалинское 8 км, до г. Красноярска 60 км. Ближайшая железнодорожная станция находится в пос. Камарчага, пассажирский аэропорт – с. Емельяново.

Связь с краевым центром осуществляется по автомагистрали федерального значения (М-53) «Байкал» Москва - Владивосток, которая пересекает территорию сельсовета с запада на восток, по дороге регионального значения Кускун-Шалинское-Нарва и местным автомобильным дорогам. Практически параллельно федеральной трассе М53 проходит транссибирская железнодорожная магистраль, которая также является активной транспортной артерией не только сельсовета, но и всего Манского района.

По территории сельсовета осуществляется транзитное движение автотранспорта в населённые пункты соседних муниципальных образований по федеральной трассе М53 «Байкал», в Уярский район; а по региональной автодороге «Кускун-Шалинское–Нарва», и далее по районной дороге - в Партизанский район.

В целях развития транспортной инфраструктуры на территории сельсовета реализуются мероприятия в рамках программы обслуживания населения пассажирскими перевозками на внутрирайонных маршрутах.

Проектные предложения:

Предложения по улучшению транспортной системы внутрихозяйственных, внешних связей:

- Планируется замена щебёночно-гравийного покрытия дороги, связывающей д. Сергеевка и грунтовую дорогу до пос. Ягодный на асфальтобетонное.

- Проектируются подъезды с улучшенным гравийно-щебёночным покрытием к объектам коммунального обслуживания (кладбища, полигоны, биотермические ямы).

- В связи с развитием производств на территории сельсовета к расчётному сроку грузооборот должен возрасти, что потребует увеличения парка грузового транспорта, и как следствие, расширения автохозяйств.

- Трудовые перевозки в сельсовете планируется осуществлять служебным транспортом.

- В центральной части села Нижняя Есауловка, и с западной стороны д. Тингино предусмотрено строительство автостанций (при учете равноудаленности от прилегающей жилой застройки). Отстойно-разворотные площадки проектируются с соблюдением санитарных норм и правил.

- Улично-дорожная сеть Каменского сельсовета запроектирована с учетом:

- сложившейся системы улиц и дорог;

- требований сохранения сложившейся структуры связей села с прилегающей территорией;

- формирования основных перспективных планировочных направлений развития производственных, жилых зон Каменского сельсовета;

Автомобильный парк, является практически основным источником загрязнения окружающей среды, а также – одним из источников, создающих повышенный уровень шума и вибрации.

В борьбе с проблемами шума и для снижения вредных выбросов в атмосферу, приведения их объёмов к нормативным показателям рекомендуется осуществлять следующие мероприятия:

- создание шумозащитного озеленения, ветрозащитных, санитарных зелёных зон между производственными территориями и жильём;

- современное герметичное остекление;

- снижение шума за счёт шумопоглотителей, снижение выбросов за счёт пылеуловителей, мониторинг и усовершенствования правил труда производственных процессов и т.д.

Склады ГСМ

В центральной части с. Тертеж расположен недействующий склад ГСМ.

Проектные предложения (I очередь строительства):

Склад ГСМ в с. Тертеж переносят на производственную площадку с западной стороны от села, с соблюдение санитарных норм и правил.

В. д.Сергеевка с северной стороны (промзона) проектируют склад ГСМ.

Основное назначение – хранение и отпуск нефтепродуктов. К основным загрязняющим веществам от склада ГСМ можно отнести: пентилены, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, предельные углеводороды С12-С19.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), п. 7.1.11 склады горюче-смазочных материалов относятся к IV классу опасности с нормативным размером СЗЗ – 100 метров.

Нормативный размер СЗЗ обеспечен по всем направлениям. Ближайшая жилая застройка от склада в с. Сергеевка расположена более чем 300 метров в южном направлении, в с. Тертеж жилая зона расположена с восточной стороны от склада более чем в 500 метрах.

Станции технического обслуживания (СТО), МРД

В настоящий момент на территории Каменского сельсовета специализированных станций технического обслуживания автотранспорта нет.

На территории центральной части д. Сергеевка, а так же с. Тертеж расположены недействующие МРД.

Проектные предложения:

В с. Нижняя Есауловка проектом предусмотрено строительство СТО (I оч. стр.) в северо-восточной части села, на одной площадке с реконструируемой АЗС.

На станции технического обслуживания автомобилей предусматриваются следующие виды работ:

- диагностика общего состояния автомобилей и отдельных его агрегатов;

- мелкосрочный ремонт;

- замена тормозных колодок, шин, масла в двигателе и т.д

- регулировка развал - схождения колес;

- ремонт оборудования.

Технологическим процессом предусматривается проведение работ с использованием специализированного оборудования, технологической оснастки и средств механизации.

Факторами вредного воздействия на среду обитания населения при эксплуатации СТО являются химическое загрязнение атмосферного воздуха и шумовое воздействие, связанные с работой оборудования и автотранспорта.

При проектировании различных участков технического ремонта и осмотра в помещении будут выделяться следующие загрязняющие вещества:

1). На участке шиноремонтных работ в помещении при обработке местных повреждений (шероховке) резинотехнических изделий будет выделяться резиновая пыль. При приготовлении клея, промазке клеем и сушке - пары бензина. При вулканизации - углерода оксид и ангидрид сернистый.

2). На механическом участке при сварочных работах (электродуговая сварка) в помещении будет выделяться - железа оксид, марганец, оксид хрома, диоксид азота. При газовой резки металла - марганец, хром оксид, оксиды железа и углерода, диоксид азота.

3). На аккумуляторном участке во время зарядки аккумуляторных батарей:

- серная кислота - при зарядке кислотных аккумуляторов;

- натрия гидроокись (щелочь) - при зарядке щелочных аккумуляторов.

4). Валовые выбросы от передвижных источников - двигателей автотранспорта (движение по помещению СТО, по территории; прогрев двигателей; холостой ход) составляют незначительную величину по валовым выбросам, но разнообразны по составу.

Основные источники выделения загрязняющих веществ будут двигатели автомобилей (движение по территории, холостой ход). Выбросы будут кратковременными.

Выбросы от участков по ремонту и обслуживанию автотранспорта будут носить нерегулярный характер.

В целях санитарно-эпидемиологической безопасности населения и в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов“ для СТО с количеством постов не более 10 (предприятие IV класса опасности) необходимо организовать нормативную санитарно-защитную зону в 100 метров.

Сложившаяся застройка позволяет организовать санитарно-защитную зону для проектируемого помещения СТО на площадке существующей АЗС размером 100м по всем направлениям.

На первую очередь строительства в западной части (промзона) с. Тертеж, а так же с северной части (промзона) д. Сергеевка проектируются площадки под размещение МРД (МРМ), с соблюдением санитарных норм и правил.

Гаражи, автостоянки

В настоящее время хранение индивидуального автомобильного транспорта осуществляется в гаражах, на территориях придомовых земельных участков Каменского сельсовета.

Проектные предложения для гаражей:

- На расчетный срок индивидуальные гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта размещаются равномерно по сельсовету в основном на территориях земельных участков жилых домов;

- Транспорт, спецтехника частных предпринимателей размещается на территориях производственных предприятий;

- Гаражи служебного транспорта размещаются на существующих и проектируемых производственных площадках;

- На I очередь строительства в восточной части села Нижняя Есауловка проектируют пожарное депо на 2 машины.

Проектные предложения для автостоянок:

- Открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта на расчетный срок размещаются равномерно по населенным пунктам в основном на территориях земельных участков жилых домов;

- для грузовых автомобилей стоянки располагаются в пределах производственных зон;

- для автобусов предусмотрены площадки для отстоя;

- открытые стоянки для индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из расчета для 70% расчетного парка, согласно СНиП 25 м2  на  машино/место;

Основными источниками выделения загрязняющих веществ, при хранении транспорта в закрытом помещении (гараж) и на открытой площадке (автостоянка) являются двигатели автомобилей.

С образованием и выбросом вредных веществ в атмосферу от транспорта связаны следующие процессы: прогрев двигателей, холостой ход, движение автомобилей по территории до выезда на автодорогу.

Валовые выбросы от двигателей транспорта составят незначительную величину, но разнообразны по составу.

При работе двигателей транспорта, работающего на бензине, а так же на дизтопливе происходят выделения и выбросы следующих загрязняющих веществ: азота диоксид; сернистый ангидрид; углерод оксид; бензин (в пересчете на углерод); керосин; сажа.

Эффектом суммации при совместном присутствии в воздухе обладают ангидрид сернистый и азота диоксид.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

- разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;

- при размещении наземных гаражей-стоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства.

- разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, автостоянок, паркингов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров;

- для гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не устанавливаются;

- санитарные разрывы для автостоянок при количестве до 50 машино-мест устанавливаются в размере (табл. 7.1.1):

- 15м до фасадов жилых домов и торцов с окнами,

- 10м - до торцов жилых домов без окон,

- 25м - до территорий школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок отдыха, игр и спорта.

    - Производственные и сельскохозяйственные предприятия

Аграрный комплекс

Существующее положение

На территории Каменского сельсовета по состоянию на 2007 год располагались 3 сельскохозяйственных предприятия:

- Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Камарчагское» (СХ ЗАО «Камарчагское») в с. Нижняя Есауловка;

- Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Камарчагский» (ООО «Агрохолдинг Камарчагский») в с. Нижняя Есауловка;

- Общество с ограниченной ответственностью «Грибы Сибири» (ООО «Грибы Сибири») в с. Тертеж.

СХ ЗАО «Камарчагский» занималось животноводством (молочное направление), ООО «Агрохолдинг Камарчагский» занимается животноводством (молочно-мясное направление) и растениеводством (выращивание зерна), ООО «Грибы Сибири» занимается растениеводством (выращивание шампиньонов).

СХ ЗАО «Камарчагское» было организовано в 1981 году. Землепользование состоит из расположено в северной части Манского района одного массива. Центральная усадьба находилась в селе Нижняя Есауловка в 10 км. от районного центра села Шалинское и в 5 км. от ближайшей

железнодорожной станции Камарчага.

В 2004 г. на основании решения общего собрания учредителей от 12.04.2004 года, сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Камарчагское» вошло в состав общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Камарчагский» путем передачи своего имущества в уставной капитал ООО «Агрохолдинг Камарчагский». Таким образом, финансово-хозяйственная деятельность СХ ЗАО «Камарчагское» было прекращено к началу 2008 г.

Сельскохозяйственные предприятия и их подразделения

| Наименование предприятия | Населенный пункт | Вид деятельности | Выпускаемая продукция | Мощность по выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СХ ЗАО «Камарчагское» | с. Нижняя Есауловка | животноводство | молоко | 55 т |
| ООО «Агрохолдинг Камарчагский» | с. Нижняя Есауловка | животноводство | молоко | 2560 т |
|  |  | животноводство | мясо КРС | 265 т |
|  |  | растениеводство | зерно | 5043 т |
| ООО «Грибы Сибири» | с. Тертеж | растениеводство | грибы | 311 т |

Производимая предприятием ООО «Агрохолдинг Камарчагский» продукция реализуется по следующим направлениям: зерно - территория Манского района местным торговым предприятиям и населению; мясо и мясная продукция - ближайшие города: Красноярск, Железногорск, Сосновоборск; молоко и продукция молочной переработки - торговая сеть города Красноярск.

ООО «Агрохолдинг Камарчагский» создан в середине 2004 года на базе хозяйств ЗАО «Камарчагское», сельхозартель «Колос», ООО «Торговый дом Камарчагский» и ООО «Камарчагский хлеб». На основании решения общего собрания учредителей от 12.04.2004 года, сельскохозяйственное акционерное общество «Камарчагское» вошло в состав общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Камарчагский» путем передачи своего имущества в уставной капитал ООО «Агрохолдинг Камарчагский». Таким образом, финансово-хозяйственная деятельность СХ ЗАО «Камарчагское» было прекращено к началу 2008 г.

Предприятие ООО «Агрохолдинг Камарчагский» осуществляет нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с соблюдением критериев качества атмосферного воздуха. Выдано разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения Службой по контролю в сфере природопользования Красноярского края № 0512 серия № МНС от 14.10.2009 и действительно по 05.09.2014. Перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных выбросу в атмосферу в соответствии с утвержденным проектом ПДВ № 32-1/215 от 07.09.09 г. представлено в таблице 3.1.4.1:

Таблица 3.1.4.1 - Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых ООО «Агрохолдинг Камарчагский»»

| Загрязняющее вещество |  | ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | г/сек | т/год |
| 0123 | Железа оксид | 0,000814 | 0,001 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,0001442 | 0,0002 |
| 0301 | Азота диоксид | 0,2354 | 0,938 |
| 0303 | Аммиак | 0,0369 | 0,524 |
| 0304 | Азота оксид | 0,0216 | 0,130 |
| 0328 | Сажа | 0,1243 | 1,427 |
| 0330 | Серы диоксид (ангидрид сернистый) | 0,24977 | 1,656 |
| 0333 | Сероводород | 0,00467 | 0,070 |
| 0337 | Углерода оксид | 1,7942 | 11,410 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,000033 | 0,00005 |
| 0410 | Метан | 0,1601 | 3,021 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,0000022 | 0,00001 |
| 1071 | Фенол | 0,0005 | 0,008 |
| 1314 | Пропаналь | 0,00313 | 0,047 |
| 1531 | Гексановая кислота | 0,002214 | 0,027 |
| 1707 | Диметилсульфид | 0,00304 | 0,051 |
| 1715 | Метантиол | 0,000143 | 0,003 |
| 1819 | Диметиламин | 0,01129 | 0,202 |
| 2603 | Микроорганизмы | 9,08×10-8 | 0,000001 |
| 2704 | Бензин | 0,00995 | 0,030 |
| 2732 | Керосин | 0,10288 | 0,109 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,000164 | 0,000006 |
| 2908 | Пыль неорганическая (сод. SiO2 20-70%) | 1,04954 | 5,873 |
| 2920 | Пыль меховая | 0,08194 | 1,567 |
| 2937 | Пыль зерновая | 2,627 | 8,926 |
| Итого |  |  | 36,020 |

С целью оценки воздействия выбросов загрязнящих веществ от предприятия на атмосферный воздух осуществлен расчет загрезнения без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ, поскеольку по виду деятельности данное предприятие в д. Есауловка одно и является фонообразующим.

Максимальные расчетные уровни загрязнения атмосферы (в долях ПДК) на границе санитарно-защитной зоны и жилой зоны без учета фоновых концентраций получены в результате автоматизированного расчета и представлены в таблице 3.1.4.2.

Таблица 3.1.4.2 - Максимальные расчетные уровни загрязнения атмосферы (в долях ПДК) на границе нормативной санитарно-защитной зоны и жилой зоны без учета фоновых концентраций

| Код ЗВ | Наименование ЗВ и состав групп суммаций | СЗЗ | ЖЗ | ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железа оксид | 0,001 | 0,007 | 0.4 | 3 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0.0081 | 0,0048 | 0.01 | 2 |
| 0301 | Азота диоксид | 0,0726 | 0,0407 | 0,2 | 3 |
| 0303 | Аммиак | 0,0296 | 0,0249 | 0,2 | 4 |
| 0304 | Азота оксид | min |  | 0,4 | 3 |
| 0328 | Сажа | 0,0617 | 0,0508 | 0,15 | 3 |
| 0330 | Серы диоксид (ангидрид сернистый) | 0,0492 | 0,0272 | 0,5 | 3 |
| 0333 | Сероводород | 0,1413 | 0,0866 | 0,008 | 2 |
| 0337 | Углерода оксид | 0,0219 | 0,0101 | 5 | 4 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,0014 | 0,001 | 0,02 | 2 |
| 0410 | Метан | min |  | 50 | - |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0,0245 | 0,0142 | 0,000001 | 1 |
| 1071 | Фенол | 0,0126 | 0,0077 | 0,01 | 2 |
| 1314 | Пропаналь | 0,0754 | 0,0462 | 0,01 | 3 |
| 1531 | Гексановая кислота | 0,0421 | 0,026 | 0,01 | 3 |
| 1707 | Диметилсульфид | 0,0104 | 0,0064 | 0,08 | 4 |
| 1715 | Метантиол | 0,0417 | 0,0254 | 0,006 | 4 |
| 1819 | Диметиламин | 0,6673 | 0,4069 | 0,005 | 2 |
| 2603 | Микроорганизмы | 0,0033 | 0,0026 | - | - |
| 2704 | Бензин | min |  | 5 | 4 |
| 2732 | Керосин | min |  | - | - |
| 2908 | Пыль неорганическая (сод. SiO2 20-70%) | 0,3841 | 0,22555 | 0,3 | 3 |
| 2920 | Пыль меховая | 0,7406 | 0,5701 | - | - |
| 2937 | Пыль зерновая | 0,6704 | 0,4156 | 0,5 | 3 |
| Группы суммаций |  |  |  |  |  |
| 03 | 0303+0333 | 0,1632 | 0,1089 |  |  |
| 30 | 0330+0333 | 0,1452 | 0,0915 |  |  |
| 31 | 0301+0330 | 0,1217 | 0,0678 |  |  |
| 33 | 0301+0330+0337+1071 | 0,1480 | 0,0784 |  |  |
| 34 | 0330+1071 | 0,0535 | 0,0279 |  |  |
| 35 | 0330+0342 | 0,0495 | 0,0272 |  |  |
| 41 | 0337+2908 | 0,4047 | 0,2353 |  |  |
| пыли | 2908+2920+2937 | 0,8993 | 0,5507 |  |  |

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ на границе СЗЗ и жилой зоны не превышает гигиенические нормативы (1 ПДК).

ООО «Грибы Сибири»

Общество с ограниченной ответственностью «Грибы Сибири» современный сельскохозяйственный комплекс по выращиванию и переработке грибов – шампиньонов.

Выращивание грибов – одно из самых выгодных и перспективных направлений развития фермерской деятельности. Шампиньон, как один из видов культивируемых грибов, представляет большой интерес. Культивирование шампиньонов позволяет предотвратить пищевые отравления, вызываемые потреблением дикорастущих грибов. Выращивать съедобные грибы можно круглый год, вне зависимости от климатических и почвенных условий, на питательных субстратах, малопродуктивных для иных целей.

ООО «Грибы Сибири» функционирует на базе бывшего животноводческого комплекса, была проведена реконструкция здания животноводческого комплекса и оборудован один цех по выращиванию грибов и их заморозке площадью 216 кв. м., построен один компостный цех, котельная. В дальнейшем планируется оборудовать второй цех по выращиванию грибов площадью 216 кв. м, а также строительство второго компостного цеха.

Использование при производстве грибов экологически чистые технологии, исключающие использование химических стимуляторов роста, позволит поддерживать высокое качество производимой продукции.

Животноводство

На территории Каменского сельсовета фермерские хозяйства представлены:

- с. Нижняя Есауловка – ООО «Агрохолдинг Камарчагский»;

- д. Сергеевка – ферма КРС (расположена с северной стороны села, в настоящее время не действует);

- д. Тингино – фермерские хозяйства:

- ООО «Прогресс» (расположено в восточной части деревни);

- ИП Востротюг (хозяйство расположено в западной части деревни);

- п. Ягодный – ферма КРС (расположена в восточном направлении от поселка, на удалении от жилой зоны, в настоящее время - разрушена).

Нормативный размер санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11:

- хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов – 50 метров;

- хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов – 100 метров;

- фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций) – 300 метров.

В д. Тингино размер санитарно-защитной зоны от фермерских хозяйств ООО «Прогресс» и ИП Востротюг не соблюдается.

Характеристика существующих производственных построек ООО «Агрохолдинг Камарчагский»

- Зерносушильное хозяйство (зерносклады, напольная сушилка);

- Животноводческие сооружения (коровник на 1806 голов, откормплощадка, загоны для скота, телятник, родительное отделение, силосные траншеи);

- Гараж;

- 2 котельные;

- Стоянка сельскохозяйственной техники;

- Строительный двор с пилорамой;

- Элеватор, контора.

В данном районе также находятся АЗС и кладбище.

Все постройки находятся в хорошем техническом состоянии, в настоящее время все используются в производстве, на ближайшие 5, 10 лет и более все сохраняются.

Специфика предприятий по выращиванию, откорму и содержанию животных определяется следующим:

- преобладающее влияние неорганизованных выбросов – до 99,5% от общего объема выделений;

- нерегулярный характер процессов выделения и образования загрязняющих веществ, определяющих выбросы, как от самих животных, так и от продуктов их жизнедеятельности, связанный с деятельностью микроорганизмов – деструкторов, которая зависит от температурных условий, и среды обитания.

При содержании и откорме животных в атмосферный воздух выделяются:

1. Образующиеся в результате ферментативного расщепления аминокислот и деструкции остатков не переваренного корма: углерод диоксид; азот закись, (гигиенические нормативы на них отсутствуют) и следующие 3В:

- аммиак;

- дигидросульфид (сероводород);

- метан;

- спирты, в том числе: метанол (метиловый спирт), этанол (спирт этиловый) и др. − нормируются в пересчете на метанол;

- фенолы: гидроксиметилбензол (крезол, трикрезол (смесь изомеров: орто-, мета-, пара-)), гидроксибензол (фенол) и др. - нормируются в пересчете на гидроксиметилбензол;

- эфиры сложные: изобутилацетат, (1-метилэтил)ацетат, этилформиат и др. -нормируются в пересчете на этилформиат;

- карбонильные соединения, в том числе альдегиды (ацетальдегид, бутаналь, гексаналь, 3-метилбутаналь, 2-метилпропаналь, пентаналь, проп-2-ен-1-аль, пропаналь и другие) и кетоны (бутан-2-он, бутан-2,3-дион, пропан-2-он (ацетон) и др.) - нормируются в пересчете на пропаналь;

- карбоновые кислоты: бутановая, гексановая, 3-метилбутановая, 2-метил-пропионовая, пентановая, пропионовая, этановая и др. - нормируются в пересчете на гексановую кислоту (кислота капроновая);

- сульфиды и дисульфиды, в том числе: диметилсульфид, диметилдисульфид-нормируются в пересчете на диметил сульфид;

- меркаптаны: метантиол, смесь природных меркаптанов, этантиол-нормируются в пересчете на этантиол (этилмеркаптан);

- амины, в том числе: 2,3 бензпиррол (индол), дибутиламин, диметиламин, диэтиламин, метиламин, 3-метилиндол (скатол) и др. нормируются в пересчете на метиламин (монометиламин);

2. Микробный аэрозоль животноводческих производственных помещений (при наличии в составе аэрозоля грибов рода Аспергиллус не более 20% и грибов рода Кандида не более 0,04% от общего количества грибов, сальмонелл не более 0,1%, кишечной палочки и гемолитических штаммов не более 0,02% от общего количества бактерий):

- микроорганизмы.

3. Пыль животного происхождения, выделяющаяся с поверхности тела животного:

- пыль меховая (шерстяная, пуховая).

Удаление навоза осуществляется 3 раза в день. При содержании животных используется подстилка. Весь навоз (свежий и перепревший) хранится на бетонированном навозохранилище, которое имеет обваловку. В атмосферу выбрасываются аммиак, дигидросульфид, метан, метанол, гидроксиметилбензол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, этантиол, метиламин, микроорганизмы.

Нормативные санитарно-защитные зоны от производств ООО «Агрохолдинг Камарчагский» согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 ското-мест для молодняка – 500 метров (п. 7.1.11);

- загоны для скота (временное содержание животных до 1200 голов) – 300 метров;

- силосные траншеи – 100 метров

- котельные - нет данных (устанавливаются по расчету рассеивания);

- АЗС– 100 метров;

- Элеваторы – 100 метров;

- Объекты по хранению и обслуживанию сельскохозяйственной техники – 300 метров;

- Летняя стоянка для техники – 100 метров;

- Строительный двор с пилорамой – 100 метров.

Сложившая жилая застройка села Нижняя Есауловка не позволяет в полной мере организовать нормативные санитарно-защитные зоны от всех промышленных площадок ООО «Агрохолдинг Камарчагский».

В санитарно-защитную зону от данного предприятия попадает значительная часть жилой застройки села.

Жилые дома в санитарных зонах производственных территорий сохраняются до амортизационного износа зданий, с последующим их сносом и переселением жителей. Территории санитарно-защитных зон сохраняемых существующих предприятий озеленяются.

Проектные предложения

д. Сергеевка

На первую очередь строительства недействующую ферму КРС, расположенную с северной стороны от деревни - реконструируют. На площадке планируют восстановить фермерское хозяйство до 1200 голов.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и звероферм (на основе удельных показателей)», СПб, 1999.

В основу расчета мощности выделения загрязняющих веществ в атмосферу от объектов сельскохозяйственного животноводства положено экспериментально подтвержденное правило десяти процентов или принцип (закон) Линдемана, согласно которому около 10% энергии поступает от каждого предыдущего трофического уровня к последующему. Согласно этому правилу, животными усваивается от 7 до 13% энергии (или вещества в энергетическом выражении). Оставшиеся (87 - 93)% органического вещества (продуктов жизнедеятельности животных) будут переработаны микроорганизмами или утилизированы. Из усвоенных животными 10% кормов в результате их ферментативного разложения непосредственно от животных в атмосферу выделится десятая часть загрязняющих веществ.

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу в результате производственной деятельности проектируемой фермы  приведена в таблице 3.1.4.3.

Необходимо разработать проект нормативов ПДВ для проектируемой фермы КРС на1190 голов на стадии рабочего проектирования.

Таблица 3.1.4.3 - Характеристика  ориентировочных выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 303 | Аммиак | 1,88496 | 59,60696 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0308448 | 0,975387 |
| 410 | Метан | 9,08208 | 287,19717 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,069972 | 2,212683 |
| 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | 0,0029988 | 0,0948293 |
| 1246 | Этилформиат | 0,108528 | 3,431916 |
| 1314 | Пропаналь (Пропиональдегид) | 0,0357 | 1,12892 |
| 1531 | Гексановая кислота | 0,0422688 | 1,336641 |
| 1707 | Диметилсульфид | 0,0548352 | 1,73402063 |
| 1715 | Метантиол | 0,00000559776 | 0,0001770146 |
| 1849 | Метиламин | 0,02856 | 0,903136; |
| 2603 | Микроорганизмы | 0,00002019763 | 0,0006387 |
| 2920 | Пыль меховая | 0,00179928 | 0,05689755 |

Детальный расчет представлен в приложении В

д. Тингино

На первую очередь строительства существующие фермерские хозяйства сохраняются. ООО «Прогресс» будет расположен на прежнем месте, ИП Востротюг переносят к восточной стороне ООО Прогресс. Таким образом, в центральной части проектируемой границы д. Тингино будут сосредоточены оба фермерских хозяйства. Размер санитарно-защитной зона – 50 метров будет соблюдаться по всем направлениям.

п. Ягодный

На первую очередь строительства с восточной стороны от п. Ягодный разрушенную ферму КРС реконструируют. Фермерское хозяйство рассчитано на 100 голов. Ферма расположена на удалении от жилой зоны поселка, таким образом, не составит труда организовать нормативную санитарно-защитную зону – 100 метров по всем направлениям.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и звероферм (на основе удельных показателей)», СПб, 1999.

В основу расчета мощности выделения загрязняющих веществ в атмосферу от объектов сельскохозяйственного животноводства положено экспериментально подтвержденное правило десяти процентов или принцип (закон) Линдемана, согласно которому около 10% энергии поступает от каждого предыдущего трофического уровня к последующему. Согласно этому правилу, животными усваивается от 7 до 13% энергии (или вещества в энергетическом выражении). Оставшиеся (87 - 93)% органического вещества (продуктов жизнедеятельности животных) будут переработаны микроорганизмами или утилизированы. Из усвоенных животными 10% кормов в результате их ферментативного разложения непосредственно от животных в атмосферу выделится десятая часть загрязняющих веществ.

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу в результате производственной деятельности проектируемой фермы  приведена в таблице 3.1.4.4.

Необходимо разработать проект нормативов ПДВ для проектируемой фермы КРС на100 голов на стадии рабочего проектирования.

Таблица 3.1.4.4 - Характеристика  ориентировочных выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 303 | Аммиак | 0,1584 | 5,00899 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,002592 | 0,0819653 |
| 410 | Метан | 0,7632 | 24,13422 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,00588 | 0,1859397 |
| 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | 0,000252 | 0,0079688 |
| 1246 | Этилформиат | 0,00912 | 0,288396 |
| 1314 | Пропаналь (Пропиональдегид) | 0,003 | 0,0948672 |
| 1531 | Гексановая кислота | 0,003552 | 0,1123228 |
| 1707 | Диметилсульфид | 0,004608 | 0,145716 |
| 1715 | Метантиол | 0,0000005 | 0,0000149 |
| 1849 | Метиламин | 0,0024 | 0,0758938 |
| 2603 | Микроорганизмы | 0,0000017 | 0,0000537 |
| 2920 | Пыль меховая | 0,0001512 | 0,0047813 |

Детальный расчет представлен в приложении В

с. Нижняя Есауловка

Для организации нормативных санитарно-защитных зон от реконструируемых и проектируемых производств ООО «Агрохолдинг Камарчагский » предлагается:

- Строительство фермы КРС на 900 голов на новой площадке с молочным блоком и убойным цехом, таким образом, на существующей ферме поголовье составит 1150 голов.

- расположить объекты по обслуживанию техники на новой площадке (машиноремонтный двор, предприятие по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, стоянку для сельскохозяйственной техники).

- дополнительное строительство производственных построек:

- двух сушилок и складов для зерна;

- откормплощадки на 450 голов с пунктом искусственного осеменения;

- конный двор на 45 голов (на территории агрохолдинга – с восточной стороны)

- станция биологической очистки сточных вод производительностью 400 м3/сутки (за территорией агрохолдинга с южной стороны).

Все постройки будут расположены на удалении от жилой застройки, с соблюдением всех санитарных норм и правил.

Выбросы от проектируемых производств ООО «Агрохолдинг Камарчагский»:

Склад зерна

Зерносклады предназначены для хранения зерна выращиваемого на территории агрохолдинга. Источником выбросов являются дверные проемы, высотой 4 м. Выбросы (пыль зерновая) образуются при пересыпке, хранении зерна, а так же погрузочно-разгрузочных работ.

Молочный блок

Основным выбросом в атмосферу при охлаждении (компрессорными аммиачными установками) готовой продукции от молочного блока продукции будет аммиак.

Убойный цех

Выбросы в атмосферу от мясоперерабатывающих производств отличаются по качественному и количественному составу, что обусловлено разнообразием технологических процессов переработки сырья животного происхождения.

Особенностью этих выбросов является присутствие в выбрасываемых газах неприятно пахнущих веществ (одорантов). Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ с определением количества выбросов более детально будет произведена на стадии рабочего проектирования.

Наряду с одорантами в выбросах от убойного цеха присутствуют твердые частицы животного и растительного происхождения.

Трупы животных, последы во время отелов, а также конфискаты при вынужденном убое подлежат сбору с последующим уничтожением посредством сжигания с использованием термической смеси в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» или обеззараживания в специальной биотермической яме, оборудованной в соответствии с действующими требованиями.

Конный двор

К основным загрязняющим веществам от конного двора можно отнести: микроорганизмы, меркаптаны (по метилмеркаптану), амины (по диметиламину), аммиак, сероводород, карбоновые кислоты (по капроновой кислоте), карбонильные соединения (по альдегиду пропионовому), пыль меховая (шерстяная, пуховая), сульфиды (по диметилсульфиду), фенолы (по фенолу).

Периоды года (теплый, переходный, холодный) условно определяются по величине среднемесячной температуры. Месяцы со среднемесячной температурой выше +5С относятся к теплому периоду года, месяцы, в которых среднемесячная температура колеблется от + 5С до - 5С - к переходному, ниже -5С - к холодному периоду.

На протяжении каждого отдельно взятого периода величины удельных выделений (выбросов) загрязняющих веществ существенно не меняются. При переходе из одного периода в другой качественный и количественный состав загрязняющих веществ заметно меняется и, следовательно, изменяются и величины удельных выделений. В холодный период, находясь в неотапливаемом помещении, животное усваивает кормов на 10 - 12% больше, чем в теплый, при этом выделяет больше загрязняющих веществ. С другой стороны, навоз, урина в холодный период почти не разлагаются, накапливаясь в помещениях для содержания скота, или в лучшем случае, в навозохранилищах. В начале теплого периода все меняется: животные выделяют меньше загрязняющих веществ (исключая жаркое время, когда они потеют), навоз и урина, накопленные за весь холодный и переходный периоды, начинают разлагаться, выбрасывая в атмосферу загрязняющих веществ в сотни раз больше, чем сами животные.

Все проектируемые постройки по содержанию животных (конный двор, коровники) должны быть обустроены таким образом, чтобы навоз и навозные стоки не загрязняли окружающую среду и грунтовые воды, были обязательно предусмотрены мероприятия по максимальной утилизации стоков и отходов (навоз и смёт).

При организованном удалении воздуха из помещений концентрация вредных веществ в устье выброса не должна превышать предельно допустимых значений (ПДЗ) в рабочей зоне.

Для предотвращения загрязнения земель и воздушного бассейна, необходимо запроектировать закрытое навозохранилище. Санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.11 – 500 метров. В условиях сложившейся застройки не возникнет трудностей организовать нормативную санитарно-защитную зону по всем направлениям от закрытого навозохранилища.

Растениеводство

Существующее положение

На момент обследования растениеводство в Каменском сельсовете представлено с. Нижняя Есауловка - предприятие ООО «Агрохолдинг Камарчагский», с. Тертеж – ООО «Грибы Сибири».

Мощность выпускаемой продукции ООО «Агрохолдинг Камарчагский» (зерно) до 5000 тонн. Общая площадь землепользования – 12366 га (пашни, сенокосы, пастбища, сельскохозяйственные угодья).

Почвенный покров землепользования представлен почвенными разновидностями, из которых преобладают черноземы выщелоченные, оподзоленные, обыкновенные и почвы серые оподзоленные.

Зерно реализуется на территории Манского района Красноярского края.

Проектные предложения

На перспективу предполагается сохранение производственной направленности ООО «Агрохолдинг Камарчагский» со стабильным увеличением объемов производства.

Общая площадь используемых сельскохозяйственных угодий составит 7 084 га, в том числе 2 800 га планируется отвести под растениеводство.

ООО «Грибы Сибири»

Выращивание шампиньона не требует значительных затрат. Грибы успешно растут на субстрате, приготовленном из отходов сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности. В процессе утилизации отходов получают большой выход продукции высокой питательной ценности. Шампиньон дает урожай в течение круглого года, что ликвидирует сезонность в получении продукции. Короткий цикл роста и развития шампиньона позволяет иметь в каждом культивационном помещении от 4 до 6,5 оборота культуры в год, а возможность выращивания в емкостях - более полно использовать объем помещения.

Выращивание шампиньонов - безотходное производство. Использованный для грибов субстрат представляет собой высокоценное органическое удобрение для многих культур открытого и защищенного грунта.

Основные требования к культивационным сооружениям для культуры шампиньона следующие:

1. В помещении должна сохраняться постоянная температура при незначительном ее колебании в соответствии с требованиями культуры по периодам цикла выращивания.

2. Помещение должно быть достаточно вентилируемым, с равномерным распределением воздуха, чтобы сгладить перепады температуры и исключить повышение концентрации углекислого газа выше допустимых пределов.

3. Помещение должно иметь достаточную влагоизоляцию, позволяющую поддерживать влажность воздуха на уровне 90 % с колебанием в пределах ±5%.

4. В помещение не должен проникать прямой солнечный свет.

5. Размер и конфигурация помещения должны позволять выполнять основные производственные операции механизированным способом. Продолжительность выполнения наиболее трудоемких операций - не более одного рабочего дня.

Данные требования предприятие ООО «Грибы Сибири» выполняет в полной мере.

ООО «Грибы Сибири» по отношению к зоне жилой застройки располагается с подветренной стороны на нормативном расстоянии.

Для сбора твердых бытовых отходов и производственных отходов на территории предприятия предусмотрена специальная площадка с твердым покрытием, оборудованная влагонепроницаемыми емкостями.

Примерный расход ресурсов на производство 1 т грибов (шампиньонов) равен: соломы - 3 т; бройлерного помета - 3 т; гипса - 0,18т; торфа - 1,09 т (2,43 м3); известняка (мергеля) - 0,35 т (0,27 м3); мицелия зернового - 0,03 т (47 л); воды (по комплексу) - 35 м3; электроэнергии - 2800 кВт.ч; тепла - 23 Гкал; пара - 120 кг.

Основные производственные помещения цеха выращивания грибов:

- цех субстрата для выращивания шампиньонов;

- цех покровного материала;

- камеры цеха выращивания грибов;

- коридор для загрузки камер;

- пастеризации субстрата и проращивания мицелия;

- коридор для загрузки камер выращивания грибов.

При производстве шампиньонов в вышеперечисленных помещениях образуются следующие виды газов: аммиак, углекислый газ, двуокись азота, сероводород, окись углерода.

В атмосферный воздух газы поступают через вентиляционные шахты.

Предприятие ООО «Грибы Сибири» располагается с западной стороны с. Тертеж на удалении от жилой застройки. Нормативный размер санитарно-защитной зоны – 100 метров соблюдается по всем направлениям.

Проектные предложения

Повышение спроса на грибы на мировом рынке способствует дальнейшему усовершенствованию методов их выращивания на основе глубокого изучения биологии культуры.

На первую очередь и расчетный срок предприятие ООО «Грибы Сибири» планирует увеличить объем производства продукции: на первую очередь до 3500ц., на расчетный срок до 4000 ц.

Лесоперерабатывающее производство

На территории Каменского сельсовета лесоперерабатывающее производство представлено только в с. Нижняя Есауловка.

На территории ООО «Агрохолдинг Камарчагский» расположен строительный двор с пилорамой.

На перспективу развития строительный двор с пилорамой сохраняется на прежней площадке (центральная часть территории агрохолдинга).

Механическая обработка древесины связана с выделением загрязняющих веществ (древесная пыль, опилки, стружка). При распиловке лесоматериалов хвойных и лиственных пород образуется кора, горбыль, опилки. В деревообрабатывающих цехах в процессах раскроя пиломатериалов на заготовки и рейки выделяется древесная пыль различной крупности. 			Источниками выделения древесной пыли являются  циркульные пилы, торцовочные станки, станки фуговальные, рейсмусовые, сверлильные, фрезерные, строгальные, шипорезные, шлифовальные и др.

Источниками выбросов древесной пыли в атмосферу являются трубы пылеулавливающих сооружений.

В целях уменьшения вредного воздействия от деревообрабатывающих станков на окружающую среду необходимо установить современные системы очистки с высоким коэффициентом пылеулавливания, что приведет к минимизации вредных выбросов в атмосферный воздух.

Размер нормативной санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - 100 метров. Размер СЗЗ соблюдается по всем направлениям.

### 3.1.5 Полигоны ТБО и Биотермические ямы

Для улучшения экологической обстановки и предотвращения захламления земель  планируется строительство одного общего  полигона твёрдых бытовых отходов для сельсовета в северо-восточном направлении от с.Нижняя Есауловка.

В толще твердых бытовых и промышленных отходов, складированных на полигоне, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, объемную основную массу которого составляют метан и диоксид углерода. Наряду с наземными компонентами биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие примеси, обладающие вредным для человека и окружающей среды воздействием.

Исходя из численности существующего и проектируемого населения на расчетный срок, ориентировочное количество завозимых отходов в год на полигон ТБО составит 1131 м3 или  226 тонн.

Расчет выбросов вредных веществ от складированных на полигоне отходов производился по «Методическому указанию по расчету количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, 1995» с помощью программного модуля «Полигоны ТБО», версия 1.0.0.1 фирмы «Интеграл». Количественные и качественные характеристики выбросов загрязняющих веществ при складировании твердых бытовых отходов на полигоне с. Юксеево представлены в таблице 3.1.5.1

Таблица 3.1.5.1. – Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ от проектируемого полигона ТБО

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (Mi, г/с) | Валовый выброс (Gi, т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.000437 | 0.007505 |
| 0303 | Аммиак | 0.002622 | 0.045046 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.000071 | 0.001220 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.000344 | 0.005916 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0.000128 | 0.002197 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.001239 | 0.021298 |
| 0380 | Углерода диоксид | 0.220033 | 3.780838 |
| 0410 | Метан | 0.260261 | 4.472082 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0.002179 | 0.037440 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.003556 | 0.061104 |
| 0627 | Этилбензол | 0.000467 | 0.008029 |
| 1325 | Формальдегид | 0.000472 | 0.008113 |
| Итого: |  | 0,491809 | 8,450788 |

Детальный расчет выбросов от полигона представлен в приложение Г.

Проектом предусмотрено строительство биотермической ямы площадью 1 га  на расстоянии санитарного разрыва от жилой зоны, рядом с полигоном ТБО.

В биотермической яме происходит разложение биологического субстрата под воздействием термофильных бактерий с образованием биогаза, что обеспечивает гибель патогенных микроорганизмов. Гуммированный  остаток после анализа на различные микроорганизмы захоранивается на территории скотомогильника.

Наряду с наземными компонентами биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксид азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие примеси, обладающие вредными для человека и окружающей среды воздействием.

В связи с чем биотермическая яма герметически закрывается сверху. При разложении биологического субстрата под действием термофильных бактерий в закрытом помещении создается температура среды порядка 65-70 С0, что обеспечивает гибель патогенных микроорганизмов, чем избавляет окружающую среду от негативного воздействия. На данном этапе проектирования выбросы загрязняющих веществ расчетным методом произвести не представляется возможным ввиду отсутствия данных по конкретному составу выделяющегося биогаза и утвержденных методик.. При вводе объекта в эксплуатацию необходимо произвести инструментальные замеры определения объема выбросов загрязняющих веществ для целей учета, отчетности и расчета платы за негативное воздействие на атмосферный воздух.

ВЫВОД:

На перспективу развития планируется сохранить основную производственную сферу - ООО «Агрохолдинг Камарчагский» в восточной части села с соблюдением нормативных санитарно-защитных зон по всем направлениям.

В производственной зоне с. Нижняя Есауловка (территория ООО «Агрохолдинг Камарчагский»), с. Тертеж (западная часть – промзона села), п. Ягодный (с восточной стороны – промзона поселка) зарезервированы площадки для размещения дополнительно новых производственных построек на перспективу, с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до ближайшей жилой застройки.

При реализации Генерального плана ожидается рост техногенной нагрузки на все компоненты окружающей среды, в том числе и на атмосферный воздух. Основными источниками загрязнения на перспективу являются производственные и коммунальные объекты, перерабатывающее производство и автомагистрали. В соответствии с санитарной классификацией наиболее вредным предприятием, являющимся приоритетным по привносу загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться: фермы КРС с убойным цехом, загоны для скота, стоянка сельскохозяйственной техники, машиноремонтный двор, это предприятие III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м. Остальные предприятия, по санитарной классификации относятся к предприятиям IV – V класса опасности, с соответствующими санитарными зонами – 100 м.- 50 м. Планируемое наращивание мощностей данных предприятий укладывается в санитарные нормативные параметры.

Предприятия I класса опасности: полигон ТБО, скотомогильник с биотермическими камерами, с санитарно-защитной зоной 1000 м, запроектированы в северо-восточном направлении от границы с. Нижняя Есауловка.

При складировании отходов в толще котлованов (траншей) ТБО под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основными компонентами которого являются окись углерода, цианистый водород, сероводород и метан.

С целью улучшения состояния атмосферы Генеральным планом предлагается проведение ряда мероприятий по охране воздушного бассейна.

Для всех промышленных предприятий, необходимо разработать проекты предельно-допустимых выбросов и проекты санитарно-защитных зон, для того чтобы провести объективную оценку возможности их воздействия на состояние здоровья населения.

3.2 Состояние поверхностных и подземных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод Каменского сельсовета являются:

- организованные сбросы неочищенных сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- организованные сбросы неочищенных бытовых сточных вод;

- дождевые и талые воды, стекающие в водоем с поверхности земли и содержащие растворенные химические вещества и взвеси, необорудованной очистными сооружениями;

- осадки из атмосферы, содержащие атмосферные загрязнения (кислотные дожди), поля (вынос с поверхностным стоком в реки минеральных и органических веществ в результате водной эрозии почв).

- неорганизованные сбросы в водоёмы при авариях на канализационных сетях.

Неблагоприятное состояние вод будет иметь место в зонах интенсивного смыва загрязняющих веществ с полей и сброса сточных вод.

Водообеспеченность с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, с. Тертеж, п. Ягодный согласно справки предоставленной администрацией Каменского сельсовета составляет в среднем 3,25 м3 на 1 человека в месяц. Водообеспеченность населения жителей д. Сергеевка и д. Тингино  при нормативе 2,5 м3 в месяц на 1 человека составляет 1,6 м3 из-за отсутствия водонапорных башен и неисправного состояния водозаборных скважин.

В качестве мероприятий по водообеспечению водой жителей населенных пунктов Каменского сельсовета проектируются водозаборные сооружения – скважины с водонапорными башнями. Более подробно информация представлена в главе 4 «Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения» настоящей записки.

Информация состоянии водных объектов на территории Каменского сельсовета отсутствует. (Приложение Д).

Водопотребление и водоотведение по Каменскому сельсовету приведены в таблице ниже

| № п/п | Название населенного пункта | Водопотребление, м3/сут | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Нижняя Есауловка | 305,84 | 167,20 |
| 2 | д. Малая Камарчага | 7,98 | - |
| 3 | д. Сергеевка | 6,66 | 1,32 |
| 4 | с. Тертеж | 69,74 | 20,51 |
| 5 | д. Тингино | 13,07 | 9,77 |
| 6 | п. Ягодный | 0,17 | - |
| ИТОГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ: |  | 403,44 | 198,80 |

Хозяйственно-бытовая канализация

с. Нижняя Есауловка

Централизованная система канализации в селе отсутствует. Канализация для зданий соцкультбыта, производственной зоны села и частично жилой застройки села осуществляется в выгребы, для остальных зданий жилой застройки села - в надворные уборные. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Стоки из выгребов и надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами в места, согласованные с местными органами СЭС. Протяженность сетей канализации 1,5 км.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84 и норм технологического проектирования.

с. Тертеж

Централизованная система канализации в селе отсутствует. Жители зданий жилой застройки, обеспеченных централизованным холодным водопроводом, пользуются выгребами. Стоки из выгребов вывозятся машинами в места, согласованные с местными органами СЭС. Остальные жители села пользуются надворными уборными.

д. Малая Камарчага, с. Сергеевка, д. Тингино, п. Ягодный

Централизованная система канализации в деревне отсутствует. Жители домов пользуются надворными уборными.

Проектные предложения

с. Нижняя Есауловка:

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта, производственной зоны села и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в бетонные водонепроницаемые выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые на первую очередь строительства очистные сооружения села.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемую канализационную насосную станцию, а затем поступают по напорному коллектору в две нитки на очистные сооружения. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется  станция биологической очистки сточных вод производительностью 460 м3/сут.

На I очередь строительства для производственных стоков из молочных блоков и убойного цеха проектируются канализационные очистные сооружения производительностью 60 м3/сут, откуда стоки далее поступают на станцию биологической очистки сточных вод.

Стоки из выгребов д. Малая Камарчага вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые на первую очередь строительства очистные сооружения с. Нижняя Есауловка. На расчетный срок строительства проектируется напорный коллектор в две нитки из д. Малая Камарчага на очистные сооружения с. Нижняя Есауловка.

Выпуск стоков после очистки осуществляется по напорному коллектору в две нитки в реку Камарчага.

д. Малая Камарчага:

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в бетонные водонепроницаемые выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые на первую очередь строительства очистные сооружения с. Нижняя Есауловка. На расчетный срок строительства проектируется напорный коллектор в две нитки из д. Малая Камарчага на очистные сооружения с. Нижняя Есауловка.

д. Сергеевка

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в бетонные водонепроницаемые выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые на первую очередь строительства очистные сооружения деревни. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется  станция биологической очистки сточных вод производительностью 50 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Тингина.

с. Тертеж

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в бетонные водонепроницаемые выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые на первую очередь строительства очистные сооружения. Стоки из выгребов с. Тингино также вывозятся на проектируемые на первую очередь строительства очистные сооружения с. Тертеж. На расчетный срок строительства проектируется напорный коллектор в две нитки из д. Тингино на очистные сооружения с. Тертеж.

На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется  станция биологической очистки сточных вод производительностью 400 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Есауловка.

д. Тингино

На I очередь строительства централизованная канализация проектируется  для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в бетонные водонепроницаемые выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые на первую очередь строительства очистные сооружения с. Тертеж. На расчетный срок строительства проектируется напорный коллектор в две нитки из д. Тингино на очистные сооружения с. Тертеж.

п. Ягодный

На I очередь строительства централизованная канализация  проектируется для объектов соцкультбыта и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в бетонные водонепроницаемые выгребы; на расчетный срок – централизованная для всех зданий. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые на первую очередь строительства очистные сооружения поселка. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 25 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Есауловка.

Дождевая канализация

На территории Каменского сельсовета система дождевой канализации отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф.

Проектные предложения

с. Нижняя Есауловка

Решения по отводу поверхностного стока выполнены на основе материалов генерального плана с соблюдением требований СНиП 2.04.03-85, справочного  пособия к нему, временной инструкции СН 496-77, Водного кодекса РФ и других водоохранных документов.

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с территории парков и с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. На территории жилых кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего проекта определено 29 бассейнов, в том числе 13 бассейнов с водосборной площадью менее 20 га, имеющей свой выпуск. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники с отсеком для маслонефтепродуктов на объем талого стока. Пруды - отстойники емкостью 4200 м3 проектируются на I очередь строительства.

д. Малая Камарчага, с. Тертеж, д. Сергеевка, д. Тингино

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, стоянок автомашин подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы. Проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

На первую очередь проектируются пруды - отстойники с отсеком для маслонефтепродуктов емкостью:

- для д. Малая Камарчага, с. Тертеж 1500 м3;

- для д. Сергеевка - 800 м3;

- для д. Тингино - 1300 м3

п. Ягодный

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, стоянок автомашин подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы. Так как селитебная территория поселка менее 20 га и имеет свой выпуск, то поверхностные сточные воды с ее территории сбрасываются в реку Есауловка без очистки.

3.3 Обращение с отходами и санитарная очистка территории

В настоящее время на территории Каменского сельсовета образуются твердые бытовые и промышленные отходы.

Сведения об объемах образования отходов на территории сельсовета отсутствуют, это связано с недостаточным качеством учета, а так же с отсутствием системы сбора отходов.

Количественные характеристики отходов, образующихся в ходе технологических процессов, производственной сферы оценить расчетным методом не представляется возможным в виду отсутствия данных о видах образования отходов. Объемы образования ТБО, в связи с отсутствием сведений, были оценены в проекте расчетным способом.

При эксплуатации проектируемых и существующих объектов села образуются следующие виды твердых бытовых отходов:

- смет с твердых бытовых покрытий;

- ТБО от жилой застройки;

- ТБО от объектов культурно-бытового обслуживания.

Расчет количества отходов выполнен с учетом норм накопления, приведенных в документах: СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления».

Расчетное количество твердых бытовых отходов образующихся на территории Каменского сельсовета на существующее положение и проектные предложения представлены в таблице 3.3.1

Таблица 3.3.1 – Нормативы и объемы образования твердых бытовых отходов в

Каменском сельсовете

| № п/п | Твердые бытовые отходы | Норма твердых бытовых отходов, кг на ед. изм. | Ед. изм. | Количество |  |  | Объем твердых бытовых отходов, т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. положение | На I очер. стр-ва | На расчет. срок стр-ва | Сущ. положение | На I очер. стр-ва | На расчет. срок стр-ва |
| 1 | От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением | 200 | чел | 153 | 414 | 950 | 30,6 | 82,8 | 190,0 |
| 2 | От прочих жилых зданий | 300 | чел | 612 | 436 | - | 183,6 | 130,8 | - |
| 3 | Смет с твердых покрытий улиц, дорог, площадей | 5 | м2 | 36420 | 91200 | 100800 | 182,1 | 456,0 | 504,0 |
| 4 | От детских дошкольных учреждений | 95 | мест | 18 | 80 | 80 | 1,71 | 7,6 | 7,6 |
| 5 | От школ | 24 | чел | 146 | 173 | 182 | 3,504 | 4,152 | 4,368 |
| 8 | От гостиницы | 120 | мест | 0 | 0 | 6 | - | - | 0,72 |
| 11 | От культурных учреждений | 27 | мест | 0 | 290 | 290 | - | 7,83 | 7,83 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 401,514 | 686,332 | 714,518 |
| д. Малая Камарчага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением | 200 | чел | 0 | 150 | 160 | 0 | 30,0 | 32,0 |
| 2 | От прочих жилых зданий | 300 | чел | 145 | 0 | 0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | От детских дошкольных учреждений | 95 | мест | 0 | 15 | 15 | 0 | 1,43 | 1,43 |
| 4 | От школ | 24 | чел | 0 | 25 | 25 | 0 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | От гостиницы | 120 | мест | 0 | 10 | 10 | 0 | 1,2 | 1,2 |
| 6 | От магазина | 200 | м2 | 0 | 48 | 48 | 0 | 9,6 | 9,6 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 43,5 | 42,825 | 44,825 |
| д. Сергеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением | 200 | чел | 0 | 100 | 100 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | От прочих жилых зданий | 300 | чел | 97 | 0 | 0 | 29,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | От детских дошкольных учреждений | 95 | мест | 0 | 10 | 10 | 0 | 0,95 | 0,95 |
| 4 | От школ | 24 | чел | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,12 | 0,12 |
| 5 | От культурных учреждений | 27 | мест | 0 | 150 | 150 | 0 | 4,05 | 4,05 |
| 6 | От магазина | 200 | м2 | 29 | 30 | 30 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 34,9 | 31,12 | 31,12 |
| с. Тертеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением | 200 | чел | 45 | 560 | 560 | 9,0 | 112,0 | 112,0 |
| 2 | От прочих жилых зданий | 300 | чел | 515 | 0 | 0 | 154,5 | 0 | 0 |
| 3 | От детских дошкольных учреждений | 95 | мест | 0 | 20 | 45 | 0 | 1,9 | 4,275 |
| 4 | От школ | 24 | чел | 0 | 80 | 80 | 0 | 1,92 | 1,92 |
| 5 | От гостиницы | 120 | мест | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,36 | 0,36 |
| 6 | От магазина | 200 | м2 | 168 | 168 | 336 | 33,6 | 33,6 | 67,2 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 197,1 | 156,89 | 192,865 |
| д. Тингино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением | 200 | чел | 0 | 280 | 280 | 0 | 56,0 | 56,0 |
| 2 | От прочих жилых зданий | 300 | чел | 15 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 |
| 3 | От детских дошкольных учреждений | 95 | мест | 0 | 40 | 40 | 0 | 3,8 | 3,8 |
| 4 | От школ | 24 | чел | 0 | 80 | 80 | 0 | 1,92 | 1,92 |
| 5 | От магазина | 200 | м2 | 0 | 84 | 120 | 0 | 16,8 | 24,0 |
| 6 | От культурных учреждений | 27 | мест | 0 | 200 | 200 | 0 | 5,4 | 5,4 |
| 7 | От гостиницы | 120 | мест | 0 | 10 | 10 | 0 | 1,2 | 1,2 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 85,12 | 92,32 |
| п. Ягодный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением | 200 | чел | 0 | 30 | 30 | 0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | От прочих жилых зданий | 300 | чел | 3 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 |
| 3 | От магазина | 200 | м2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 7,8 | 7,8 |
| ИТОГО ПО КАМЕНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ: |  |  |  |  |  |  | 682,41 | 1010,09 | 1083,4 |

В зонах жилой застройки твердый мусор собирается в мусорные контейнеры, установленные на специально оборудованные площадки с твердым покрытием. В кварталах усадебной застройки площадки располагаются в 50 метрах от участков жилых домов, детских учреждений и площадок отдыха. В кварталах секционной застройки, в 20 метрах от жилых зданий и площадок отдыха и не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилое здание.

Уборка территории сельсовета производиться с помощью мусороуборочных машин. Твёрдый мусор от жилых зданий и смёт с твёрдых покрытий улиц вывозится на полигон ТБО мусоровозом. Исходя из расчета ориентировочных нормативов и объемов образования твердых бытовых отходов на первую очередь и на расчетный срок потребуется один мусоровоз.

При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора мусора твердые бытовые отходы могут стать серьезным источником загрязнения всех компонентов окружающей среды. Являясь отходами 4 класса опасности (малоопасными), ТБО тем не менее могут сформировать на прилегающей территории крайне неблагоприятную экологическую ситуацию за счет возникновения резких неприятных запахов в процессе трансформации отходов, а также поступления загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды и почвы.

Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду необходимо предусматривать:

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов в населенном пункте, включая дачные поселки и садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

- систематический вывоз твердых бытовых отходов и промышленных отходов 4-5 класса опасности на проектируемый полигон ТБО;

- для всех предприятий разработать лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- передачу опасных отходов на переработку и захоронение организациям имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Проектом предусматривается очистка поверхностного стока на очистных сооружениях дождевой канализации. Предлагается строительство очистных сооружений ливневой канализации.

При их эксплуатации образуется осадок сточных вод, а также загрязненные фильтрующие элементы. При разработке проектов очистных сооружений должны быть решены вопросы утилизации осадка.

Отходы животноводческих предприятий представлены в основном навозными стоками. Эти стоки целесообразно использовать в качестве ценного органического удобрения, которое можно использовать на собственных пахотных угодьях. Запашка навоза запрещается на территориях водоохранных зон водоемов и водотоков, в пределах 1 и 2 поясов ЗСО водозаборов, на подтопленных участках.

4 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с. Нижняя Есауловка

По справкам ЖКХ на территории села имеется 4 скважины. В жилой зоне расположено две скважины: одна на переулке Коммунальный, вторая на улице Кольцевая. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважина, расположенная на пер. Коммунальный, не обеспечена зоной санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84, а на ул. Кольцевая – обеспечена. Еще две расположены на территории фермы крупного рогатого скота (ФКРС). Качество воды в скважинах отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…», но зоной санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84 они не обеспечены и используются для технического и противопожарного водоснабжения. На территории села имеются 3 водонапорные башни. Они располагаются на двух скважинах, которые находятся на территории фермы КРС и на скважине, находящейся на улице Кольцевая.

д. Малая Камарчага

По справкам ЖКХ на территории деревни имеется 2 действующие скважины. Одна скважина расположена по ул. Восточная, 3, вторая скважина расположена за деревней на пастбище для поения коров в летнее время. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважины обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84. На скважине по ул. Восточная, 3, расположен металлический бак для воды объемом 5 м3.

Централизованная система водоснабжения в деревне отсутствует. Жители пользуются колодцами, скважинами-колонками на усадьбах и привозной водой из скважин. Горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание жилого дома. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – не требуется, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо с. Шалинское. Расстояние от пожарного депо с. Шалинское до д. Малая Камарчага – 8 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 8 минут, что соответствует противопожарным нормам. Пожаротушение в селе не организовано.

д. Сергеевка

По справкам ЖКХ на территории ФКРС расположена одна действующая скважина дебитом 8 м3/час. Качество воды в скважине соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважина не обеспечена зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84. Рядом со скважиной расположена водонапорная башня.

Централизованная система холодного водоснабжения в деревне отсутствует. Население пользуется привозной водой из скважин. Резервуаров для воды не имеется. Горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание жилого дома. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – не требуется, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо п. Первоманск. Расстояние от пожарного депо п. Первоманск до деревни Сергеевка – 20 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 30 минут, что не соответствует противопожарным нормам. Пожаротушение в деревне не организовано.

с. Тертеж

По материалам обследования в жилой зоне поселка имеется 2 действующие скважины, расположенные по ул. Лесная и по ул. Юности. Дебит скважин 6,3 м3/час каждой. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважина по ул. Лесная обеспечена зонами санитарной охраны, а по ул. Юности – не обеспечена. На скважинах расположены две водонапорные башни объемом 15 м3 и высотой 12 м каждая.

Централизованная система водоснабжения существует в некоторых зданиях жилой застройки села. Остальная часть села пользуется привозной водой из скважин. Протяженность сетей водоснабжения – 3,5 км. Источник водоснабжения – подземные воды из скважин. Горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято здание дома культуры проектной вместимостью зрительного зала 30 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85 принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение села осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящимся в пожарном депо п. Первоманск. Расстояние от пожарного депо до села Тертеж – 15 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 25 минут, что не соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Пожаротушение в селе не организовано.

д. Тингино

По справкам ЖКХ на территории деревни действующих скважин нет. Водонапорных башен и резервуаров в деревне нет.

Централизованная система холодного водоснабжения в деревне отсутствует. Население пользуется привозной водой из реки. Горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание жилого дома. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – не требуется, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо с. Шалинское. Расстояние от пожарного депо до деревни Тингино – 34 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 40 минут, что не соответствует противопожарным нормам. Пожаротушение в деревне не организовано.

п. Ягодный

По справкам ЖКХ в поселке расположена одна действующая скважина на территории ФКРС дебитом 8 м3/час. Качество воды в скважине соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважина не обеспечена зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.  Рядом со скважиной расположена водонапорная башня.

Централизованная система холодного водоснабжения в деревне отсутствует. Население пользуется привозной водой из скважины. Резервуаров для воды не имеется. Горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение поселка принято здание жилого дома. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – не требуется, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение поселка осуществляется из реки при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо с. Шалинское. Расстояние от пожарного депо с. Шалинское до п. Ягодный – 15 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 25 минут, что не соответствует противопожарным нормам. Пожаротушение в поселке не организовано.

Проектное предложение:

с. Нижняя Есауловка

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь строительства проектируется централизованное для проектируемых объектов соцкультбыта и жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей; на расчетный срок – централизованное для всех зданий.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: насосная станция II подъема, 2 резервуара для воды объемом 150 м3 каждый, водонапорная башня объемом 50 м3 и высотой 15 м, 6 скважин (в том числе 1 резервная скважина). Существующая скважина на ул. Кольцевая сохраняется в качестве резервной скважины. Еще две скважины дебитом 4 м3/час каждая, расположенные на территории фермы крупного рогатого скота (ФКРС), сохраняются и используются для технического и противопожарного водоснабжения. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,25 м3/час при глубине скважин 100 м. Скважины вынесены выше жилой зоны поселка по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Существующая скважина на пер. Коммунальный, не обеспеченная зоной санитарной охраны, должна быть затампонирована, а водонапорная башня на ней - ликвидирована.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято здание коровника ООО «Агрохолдинг». Расчетный расход воды на пожаротушение принят 25 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 10 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с. Пожаротушение села осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся в пождепо села. При пожаротушении работают две скважины на ФКРС. Запас воды на пожаротушение хранится в двух резервуарах для воды емкостью 150 м3 каждый и 4-х водонапорных башнях общей емкостью 95 м3.

д. Малая Камарчага

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 1 скважина, водонапорная башня объемом 150 м3 и высотой 15 м. Существующая скважина на ул. Восточная, 3, сохраняется в качестве резервной скважины. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемой скважины 6,3 м3/час. Скважина вынесена выше жилой зоны деревни по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84. Существующая скважина, расположенная за деревней на пастбище сохраняется и используется для поения коров в летнее время.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание детских яслей – сада, объединенного с начальной школой. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – не требуется, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса, находящегося в пожарном депо с. Шалинское. Расстояние от пожарного депо с. Шалинское до д. Малая Камарчага – 8 км. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 8 минут, что соответствует противопожарным нормам. Запас воды на пожаротушение предусматривается в водонапорной башне.

д. Сергеевка

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 2 скважины (в том числе 1 резервная скважина), водонапорная башня объемом 200 м3 и высотой 24 м. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 8 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны деревни по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Существующая скважина на территории ФКРС, не обеспеченная зонами санитарной охраны, должна быть затампонирована, а водонапорная башня на ней - ликвидирована.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание клуба вместимостью зрительного зала 150 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение - 5 л/с, на наружное пожаротушение - 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся на пожарном посту деревни. Запас воды на пожаротушение предусматривается в  водонапорной башне объемом 200 м3 и высотой 24 м.

с. Тертеж

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе:  2 скважины (в том числе 1 резервная скважина), водонапорная башня объемом 200 м3 и высотой 24 м. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,3 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны села по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84. Существующие скважины, не обеспеченные зонами санитарной охраны, должны быть затампонированы, а водонапорные башни на них - ликвидированы. Водонапорная башня объемом 15 м3 и высотой 12 м на водозаборной скважине по ул. Лесная сохраняется.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято здание дома культуры проектной вместимостью зрительного зала 250 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение села принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение села осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся на пожарном посту села. Запас воды на пожаротушение предусматривается в  водонапорной башне объемом 200 м3 и высотой 24 м.

д. Тингино

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 3 скважины (в том числе 1 резервная скважина), водонапорная башня объемом 200 м3 и высотой 15 м. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,3 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны деревни по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание клуба вместимостью зрительного зала 200 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся на пожарном посту деревни. Запас воды на пожаротушение предусматривается в  водонапорной башне объемом 200 м3 и высотой 15 м.

п. Ягодный

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 2 скважины (в том числе 1 резервная скважина), водонапорная башня объемом 200 м3 и высотой 18 м. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 8 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны поселка по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно СНиП 2.04.02-84.

Существующая скважина на территории ФКРС, не обеспеченная зонами санитарной охраны, должна быть затампонирована, а водонапорная башня на ней - ликвидирована.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение поселка принято здание коровника. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение поселка осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся на пожарном посту поселка. Запас воды на пожаротушение предусматривается в  водонапорной башне объемом 200 м3 и высотой 15 м.

Для предотвращения подземных вод от загрязнения в соответствии с действующими правилами и нормами (СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84) необходимо создание зон санитарной охраны (ЗСО) вокруг эксплуатируемых и проектируемых водозаборов.

Необходимо разработать и утвердить зоны санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для всех источников водоснабжения (сохраняемых и проектируемых), расположенных в населенных пунктах Каменского сельсовета. Зоны санитарной охраны подземных  источников водоснабжения, устанавливаются в  соответствие с разработанными и утвержденными проектами.

ЗСО организуется в составе 3-х поясов: первый – зона строгого режима, второй – зона ограничений от бактериологического загрязнения и третий – зона ограничений против химического загрязнения.

Одиночные водозаборы предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельсовета.

ЗСО организуется в составе 3-х поясов: первый - зона строгого режима, второй - зона ограничений от бактериологического загрязнения и третий - зона ограничений против химического загрязнения.

Первый пояс. Пояс строгого режима включает в себя территорию расположения водозабора, площадки расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Он создается в целях устранения возможного случайного или умышленного загрязнения воды в месте расположения водозаборной скважины. Размеры первого пояса ЗСО для защищенных подземных вод согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84 должны быть не менее 100 х 100 м для защищенных подземных вод.

Второй пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения. Поскольку второй пояс расположен внутри третьего, он предназначен также для защиты от химического загрязнения. Размеры второго пояса устанавливаются, исходя из расчетного времени Тм = 200 суток (для защищенных подземных вод), по времени продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, в течение которого происходит утрата жизнеспособности патогенных микроорганизмов («Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения», М., 1983). Граница 2-ого пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Третий пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Положение границ третьего пояса определяется также гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что если за пределами в водоносную зону поступит химическое загрязнение, оно не достигнет водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнет водозабора, но не ранее расчетного времени. Время продвижения загрязненной воды от границы третьего пояса ЗСО до водозабора должно быть больше проектного срока эксплуатации, в данном случае – 20 лет (7 300 сут.).

Основные водоохранные мероприятия на территории зон санитарной охраны проектируемого водозабора согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 заключаются в следующем.

1. Мероприятия по первому поясу:

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

3.1. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

При использовании подземных вод одиночными водозаборами для водоснабжения поселков санитарная практика нуждается в упрощенных методах расчета границ ЗСО второго и третьего поясов. В основе упрощенных расчетов приняты следующие значения:

5 САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ КОММУНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по факторам воздействия за её пределами;

- организацию при необходимости дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до ПДК при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Режим территории санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте - и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер любой санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

На территории Каменского сельсовета часть предприятий не действует.

В соответствии с санитарной классификацией существующие производственные объекты относятся к предприятиям III, IV, V класса опасности с санитарно-защитными зонами соответственно 300м, 100м, и 50м.

К предприятиям III класса опасности (СЗЗ – 300метров) относится убойный цех, фермы КРС.

Остальные предприятия имеют IV – V класс опасности с санитарно-защитными зонами – 100 и 50 метров соответственно

Санитарно-защитные зоны производственных территорий населенных пунктов Каменского сельсовета представлены в таблице 5.1

Таблица 5.1 - Санитарно-защитные зоны производственных территорий Каменского сельсовета.

| №п/п | Производственная площадка | Нормативный размер СЗЗ согласно пункту СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03, метров | Соответствует/Не соответствует |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Нижняя Есауловка |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |
| 1 | Ферма КРС на 1806 голов | 500 м., п.7.1. | Не Соответствует |
| 2 | Загоны для скота | 300 м., п.7.1. | Соответствуют |
| 3 | Силосные траншеи | 50 м., п.7.1.14 | Соответствуют |
| 4 | Склад сена | 50 м., п.7.1.14 | Соответствует |
| 5 | Стоянка сельскохозяйственной техники | 300м., 7.1.11 | Не соответствует |
| 6 | Гараж | 100 м., 7.1.12 | Соответствует |
| 7 | Элеватор | 100 м., 7.1.8 | Соответствует |
| 8 | Строительный двор с пилорамой | 100 м., 7.1.5 | Соответствуют |
| 9 | АЗС | 100 м., п. 7.1.12 | Соответствует |
| 10 | Котельные | По расчету рассеивания | Устанавливается в рабочей стадии проекта |
| 11 | Кладбище | 50 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 12 | Скотомогильник | 1000 м., | Не соответствует |
| Проектные предложения |  |  |  |
| 1 | Фермы КРС на 1150 голов | 300м., п.7.1.11 | Соответствует |
| 2 | Фермы КРС на 900 голов | 300 м., п.7.1.11 | Соответствует |
| 3 | Убойный цех | 300м., п.7.1.8 | Соответствует |
| 4 | Молочный блок | 50м., | Соответствует |
| 5 | Загоны для скота | 300 м., | Соответствует |
| 6 | Силосные траншеи | 50 м., | Соответствует |
| 7 | Склад сена | 50 м., | Соответствует |
| 8 | Строительный двор с пилорамой | 100 м., | Соответствует |
| 9 | Элеватор | 100 м., п.7.1.8 | Соответствует |
| 10 | Стоянка сельскохозяйственной техники | 300 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 11 | Конный двор на 45 лошадей | 50 м, п. 7.1.11 | Соответствует |
| 12 | АЗС с придорожным сервисом | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 13 | АЗС с помещением СТО на 2 поста | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 14 | Пожарная часть | 50 м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 15 | Центральная котельная | п. 7.1.10, По расчету рассеивания | Устанавливается в рабочей стадии проекта |
| 16 | Предприятие по обслуживанию легковых и грузовых автомобилей до 10 постов | 100 м., 7.1.11 | Соответствует после амортизации |
| 17 | Автостанция | 100 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| 18 | Машиноремонтный двор | 300м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 19 | Кладбище | 50 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| 20 | Полигон ТБО, скотомогильник с биотермической ямой | 1000 м., п.7.1.12 | Соответствуют |
| 21 | Канализационные очистные сооружения для молочных блоков и убойного цеха | 150 м., п.7.1.13 | Соответствует |
| 22 | Станция биологической очистки сточных вод | 200 м., п. 7.1.13 | Соответствует |
| 23 | Пруды-отстойники | 200 м., п. 7.1.13 | Соответствует |
| д. Малая Камарчага |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |
| 1 | Кладбище | 50 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| Проектные предложения |  |  |  |
| 1 | АЗС с придорожным сервисом | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 2 | Пруды-отстойники ёмкостью 1500 м3 | 100 м., п. 7.1.13 | Соответствует |
| 3 | Кладбище | 50 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| д. Сергеевка |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |
| 1 | Кладбище | 50 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| Проектные предложения |  |  |  |
| 1 | Ферма КРС (менее 1200 голов) | 300м., п.7.1.11 | Соответствует |
| 2 | МРД | 300м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 3 | Склад ГСМ | 100м., п.7.1.11 | Соответствует |
| 4 | Кладбище | 50 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| 5 | Станция биологической очистки сточных вод | 150 м., п. 7.1.13 | Соответствует |
| 6 | Пруды-отстойники ёмкостью 800 м3 | 100 м., п. 7.1.13 | Соответствует |
| с. Тертеж |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |
| 1 | ООО «Грибы Сибири» | 100 м., п.7.1.11 | Соответствует |
| 2 | Тепличные хозяйства | 100м., п.7.1.11 | Соответствует |
| 3 | АЗС с придорожным сервисом | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 4 | Кладбище | 50 м, п.7.1.12 | Не соответствует |
| 5 | Свалка мусора | 1000 м., п.7.1.12 | Не соответствует |
| Проектные предложения |  |  |  |
| 1 | ООО «Грибы Сибири» | 100 м., п.7.1.11 | Соответствует |
| 2 | Тепличные хозяйства | 100м., п.7.1.11 | Соответствует |
| 3 | АЗС с придорожным сервисом | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 4 | Машиноремонтные мастерские | 300м., п.7.1.12 | Соответствует |
| 5 | Склад ГСМ | 100м., п.7.1.11 | Соответствует |
| 6 | Станция биологической очистки сточных вод | 200 м., п. 7.1.13 | Соответствует |
| 7 | Пруды-отстойники ёмкостью 1500 м3 | 100 м., п. 7.1.13 | Соответствует |
| д. Тингино |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |
| 1 | Фермерское хозяйство «ООО Прогресс» (до 50 голов) | 50м., п.7.1.11 | Не соответствует |
| 2 | Фермерское хозяйство (ИП Востротюк) | 50м., п.7.1.11 | Не соответствует |
| 3 | АЗС с придорожным сервисом | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 4 | Кладбище | 50 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| 5 | Свалка мусора | 1000м., п.7.1.12 | Не соответствует |
| Проектные предложения |  |  |  |
| 1 | Фермерское хозяйство «ООО Прогресс» (до 50 голов) | 50м., п.7.1.11 | Соответствует |
| 2 | Фермерское хозяйство (ИП Востротюк) | 50м., п.7.1.11 | Соответствует |
| 3 | АЗС с придорожным сервисом | 100 м, п. 7.1.12 | Соответствует |
| 4 | Кладбище | 100 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| 5 | Пруды-отстойники ёмкостью 1300 м3 | 100 м., п. 7.1.13 | Соответствует |
| п. Ягодный |  |  |  |
| 1 | Складская зона | 50м., п.7.1.14 | Соответствует |
| 2 | Кладбище | 50 м, п.7.1.12 | Соответствует |
| Проектные предложения |  |  |  |
| 1 | Фермерское хозяйство с содержанием животных до 100 голов | 100м., п.7.1.11 | Соответствует |
| 2 | Складская зона | 50м., п.7.1.14 | Соответствует |
| 3 | Станция биологической очистки сточных вод | 150 м., п. 7.1.13 | Соответствует |

ВЫВОД:

Территория Каменского сельсовета сохраняется в прежних границах.

Населённые пункты с. Нижняя Есауловка и с. Тертеж обладают достаточными производственными базами, территориями, для развития производства. В д. Тингино – развитие производства не планируется.

Схемами генеральных планов населенных пунктов предусмотрены резервные территории, учитывающие возможную перспективу их развития.

Сохранены территории существующих личных подсобных хозяйств, предусмотрены резервные площадки под развитие личных подсобных хозяйств (д. Сергеевка, пос. Ягодный).

Определены зоны рекреаций и охраняемых ландшафтов для организации отдыха населения.

Проектом предлагается использование для отдыха населения: прибрежные территории рек и искусственных водоёмов, а также лесные массивы, примыкающие к населённым пунктам.

Предусмотрены территории для новых кладбищ, свалок мусора и биотермических ям. Два кладбища: с. Тертеж, д. Тингино расположенные с нарушением санитарных разрывов до жилой застройки предлагаются к закрытию.

Существующие скотомогильники и свалки мусора на территории сельсовета – неорганизованные. Биотермическая яма запроектирована одна на сельсовет в с. Нижняя Есауловка (в северо-восточном направлении). Полигон твердых бытовых отходов планируется организовать северо-восточнее существующей производственной зоны на расстоянии 500 метров, близ села Нижняя Есауловка и деревни Малая Камарчага. Этот полигон также будет обслуживать и п. Ягодный.

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на территории Каменского сельсовета генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих соблюдение режима санитарно-защитных зон перспективных предприятий:

- участки перспективной и существующей жилой застройки размещаются за пределами санитарно-защитных зон проектируемых предприятий.

- разработка Проектов организации и благоустройства санитарно-защитных зон для каждого предприятия.

6 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

К зонам специально назначения можно отнести: кладбище, скотомогильник с биотермической ямой, полигон твёрдых бытовых отходов.

Селективный сбор, утилизация и переработка твердых бытовых и промышленных отходов в настоящее время не осуществляется ни в одном населенном пункте сельсовета.

Неиспользованные промышленные отходы и отходы потребления, размещаются на объектах временного складирования.

Расположение существующих несанкционированных свалок в с. Тертеж и д. Тингино, а также скотомогильника в с. Нижняя Есауловка не соответствуют требованиям природоохранного законодательства.

Для улучшения экологической обстановки и предотвращения захламления земель планируется строительство одного общего полигона твёрдых бытовых отходов для сельсовета (в северо-восточном направлении от с. Нижняя Есауловка).

Площадка для строительства полигона размещается вне водоохранных, лесопарковых и заповедных зон. Площадка по отношению к с. Нижняя Есауловка находится с подветренной стороны на расстоянии 1000 м от границы села.

На полигон ТБО принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 – 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами (СП 2.1.7.1038-01 п.2.4).

При складировании отходов в толще карт ТБО под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основными компонентами которого являются окись углерода, цианистый водород, сероводород и метан.

Полигон ТБО согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений» п. 7.1.12 относится по санитарной классификации к предприятиям I класса опасности с размером санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 1000 метров. Строительство полигона твердых бытовых отходов позволит закрыть несанкционированные свалки и обеспечить санитарное и эпидемическое благополучие населения, экологическую безопасность окружающей природной среды, предотвратит развитие опасных геологических процессов и явлений.

Проектом предусмотрено строительство одного общего скотомогильника с биотермической ямой для Каменского сельсовета, на расстоянии санитарного разрыва от жилой застройки с. Нижняя , рядом с полигоном ТБО. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений» п. 7.1.12 биотермическая яма относится по санитарной классификации к предприятиям I класса с размером санитарно-защитной зоны от жилой застройки до территории скотомогильника с биотермической ямой  1000 метров.

Существующие кладбища в каждом населенном пункте сельсовета располагаются на удалении от жилой зоны (за исключением с. Тертеж, д. Тингино).

- с. Нижняя Есауловка – с северной стороны,

- д. Малая Камарчага – с западной стороны;

- д. Сергеевка – с западной стороны;

- д. Тингино – с южной стороны (закрывают);

- с. Тертеж – с восточной стороны, рядом с жилой застройкой – закрывают;

- п. Ягодный – кладбища нет (поселок предполагается как фермерско-дачный, в связи с не большим количеством жителей – 3 человека на момент обследования).

На перспективу существующие кладбища в с. Нижняя Есауловка, д. Малая Камарчага, Д. Сергеевка, п. Ягодный сохраняются на прежних местах своего расположения с соблюдением санитарного разрыва от селитебной зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 п. 7.1.12). В с. Тертеж и д. Тингино существующие кладбища закрывают. Для них проектируют единое кладбище, в связи с близким территориальным расположением населенных пунктов друг относительно друга. Новая площадка зарезервирована с южной стороны от д. Тингино (с северо-восточной от с. Тертеж), с соблюдением санитарных норм и правил.

7 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами водных объектов, в соответствии с Водным кодексом РФ, являются территории, которые примыкают к береговой линии водоёмов, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В водоохранных и прибрежных зонах рек Каменского сельсовета: Есауловка, Камарчага, Тертеж, Тингина, Малая Таргинка обусловливают соответствующий режим использования, в соответствии с водным кодексом РФ, а именно: недопустимость размещения вредных производств, вырубки леса, необходимость проведения инженерных мероприятий по благоустройству территорий населённых пунктов, расположенных в границах водоохранных и прибрежных защитных полос.

С южной стороны от с. Нижняя Есауловка протекает р. Камарчага. Ширина водоохранной зоны составляет для р. Камарчага - 100 м так как в соответствие с гидрометиорологическим сборником «Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Том 16. Ангаро-Енисейский район. Выпуск 1. Енисей.», под. редакцией Г.С. Караваева, Ленинград, 1967 год» протяженность реки составляет 11 км.

Вдоль д. Сергеевка (с восточной стороны) протекает р. Тингина. С северной и южной части деревни от речки Тингина отходят ручьи, (местами образующие пруды). Ширина водоохранной зоны составляет для р. Тингина - 100 м, та как протяженность реки составляет 18 км. р. Тингина протекает так же вдоль д. Тингино с восточной (и частично с северной) сторон.

В с. Тертеж по восточной окраине протекает р. Тертеж, южнее деревни впадая в р. Есауловка. Ширина водоохранной зоны составляет для Тертеж - 100 м та как протяженность составляет 32 км, а р. Есауловка  - 200 м, так как в соответствие с гидрометиорологическим сборником «Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Том 16. Ангаро-Енисейский район. Выпуск 1. Енисей.», под. редакцией Г.С. Караваева, Ленинград, 1967 год» протяженность реки составляет 137 км.

С западной сторон от п. Ягодный протекает р. Есауловка, с северной стороны - р. Малая Таргинка. Ширина водоохранной зоны составляет для р. Малая Таргинка - 50 м.

В д. Малая Камарчага северная часть заболочена, протекает так же не большой ручей, ширина водоохраной зоны которого – 50 метров.

В границах водоохранных зон всех рек и ручьев Каменского сельсовета установлены охраняемые прибрежные защитные полосы шириной 50 м.

В границах водоохранных зон рек запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- передвижение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств, за исключением их движения транспорта по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеотмеченными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, водопоя.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В соответствии с Водным кодексом РФ, настоящим генеральным планом предусматривается объекты (жилая застройка), находящиеся в водоохранной зоне водных объектов, оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, засорения и истощения (отведение ливневых вод с территории данных объектов, устройство локальных очистных сооружений, устройство твердых покрытий и т.д.).

Необходима организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы с обозначением их границ на местности, ликвидация свалок, рекультивация земель, озеленение территории водоохранной зоны реки.

Согласно статье 104 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, том числе, в научных целях.

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Согласно письму Администрации Красноярского края, Краевое государственное учреждение «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края» о предоставлении информации: о размещении, границах и режиме особой охраны действующих и планируемых к организации особо охраняемых природных территориях краевого значения от 01.02.2008 г. № 50/05-06 на территории Каменского сельсовета, Манского района Красноярского края особо охраняемые природные территории отсутствуют.

9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха

Основными проблемами, связанными со стационарными источниками загрязнения в зоне интенсивного и умеренного загрязнения являются выбросы промышленных котельных, изношенность оборудования и отсутствие разработанных проектов нормативов ПДВ на экологически опасных предприятиях. При решении задачи снижения загрязнения природной среды главным является создание и внедрение принципиально новых, безотходных технологических процессов как производства товаров и услуг, так и эксплуатации технических систем.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо выполнить следующие мероприятия:

- совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу, установка и внедрение современного пылегазоочистного оборудования (фильтры, приточно-вытяжная вентиляция для складов хранения материалов, циклоны, фильтры и т.д.) на промышленных предприятиях (ООО «Агрохолдинг Камарчагский», ООО «Грибы Сибири»);

Охрана окружающей среды путем уменьшения вредных веществ, в продуктах сгорания котельной установки, осуществляется за счет:

- установки сухих золоуловителей и подбора высоты дымовой;

- улучшение режимов работы теплогенерирующей установки;

- оптимизации процессов сжигания топлива - выбор оптимального режима работы котельного оборудования;

- использование современных способов и устройств сжигания топлива;

-  применение присадок к топливу, уменьшающих образование вредных веществ;

- использование менее загрязненных видов топлива, улучшение качества топлива, создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных В качестве перспективного направления замены топлива на более экологически чистые аналоги принято считать получение новых топлив синтетического типа. Также для уменьшения вредных выбросов, заменяют уголь природным газом.

- должна соблюдаться определенная минимальная высота дымовой трубы, рассчитанная по условиям рассеивания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Соблюдение данного параметра не уменьшает само количество выбросов вредных веществ, но при этом предоставляет возможность рассеивать вещества на большую площадь, тем самым снизить их количество в приземном слое атмосферном воздухе вблизи котельной установки.

- поддержание полной технической исправности и герметичности резервуаров и трубопроводов на АЗС;

- установление на АЗС подземных резервуаров внутри оболочек, выполненных из материалов устойчивых к воздействию нефтепродуктов и исключающих проникновение возможных утечек топлива в грунт.

- на проектируемой АЗС трубопроводы необходимо проложить в железобетонных лотках исключающих проникновение врозможных утечек тполива в грунт;

- оборудование АЗС площадкой для автоцистерны;

- твердое покрытие площадок и проездов АЗСс устройством бензомаслоуловителя;

- предлагается оборудовать АЗС системой закальцовки резервуаров при сливе нефтепродуктов;

- топливораздаточные колонки оборудовать  устройством предотвращающим переполнение бака автомобиля (автоматическая блокировка подачи топлива при переполнение бака автомобиля);

- контроль за соблюдением технологического процесса слива,  хранения,  отпуска ГСМ на АЗС;

-  контроль за состоянием технологического оборудования и систем топливоподачи АЗС;

- для снижения концентрации аммиака, пыли и общей микробной контаминации для дезодорации воздуха в зданиях содержания крупнорогатого скота (проектируемых ферм) целесообразно использовать: ультрафиолетовые лампы и другие приборы в соответствии с рекомендациями по их использованию; различные адсорбенты, используемые для подстилки в зданиях напольного содержания скота: соломенную резку, древесные опилки, торф, гранулированные цеолитные породы (ГЦП) и др.

- при проектировании закрытого навозохранилища для ферм КРС территория должна быть: защищена лесозащитной полосой шириной не менее 10 м.

- для реконструируемых сельскохозяйственных предприятий, выделяющих производственные вредности, необходимо предусматривать внедрение более совершенной технологии производства, применение более эффективных средств и установок по улавливанию и утилизации производственных выбросов;

- в целях уменьшения вредного воздействия от деревообрабатывающих станков на окружающую среду необходимо установить современные системы очистки с высоким коэффициентом пылеулавливания, что приведет к минимизации вредных выбросов в атмосферный воздух.

- технические условия и проектные решения по очистке сточных вод комплексов по выращиванию шампиньонов должны приниматься на основе лабораторных данных аналогичных комплексов;

- при неблагоприятных метеоусловиях необходимо приостановить деятельность производств, связанных с выбросом большого количества взвешенных веществ (котельная), запретить погрузочно-разгрузочные работы пылящих материалов;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания автотранспорта для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей;

- установка комбинированных нейтрализаторов, на выхлопные трубы автотранспорта, обеспечивающих снижение выбросов;

- предотвращение простоя машин и механизмов с работающим двигателем;

В борьбе с проблемами шума и для снижения вредных выбросов в атмосферу от  автотранспорта, приведения их объёмов к нормативным показателям рекомендуется осуществлять  следующие  мероприятия:

- создание шумозащитного озеленения, ветрозащитных, санитарных зелёных зон между производственными  территориями и жильём;

- современное герметичное остекление, применение шумозащитных экранов;

- снижение шума за счёт шумопоглотителей, снижение выбросов за счёт пылеуловителей, мониторинг и усовершенствования правил труда производственных процессов и  т.д.

- формированием общей системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите, созданию тихих зон для отдыха населения.

Организация озеленения общего пользования внутри селитебной территории. Зеленые насаждения выполняют санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

местности, потребуются должные агротехнические мероприятия, большие трудозатраты и крупные капиталовложения.

Зеленые насаждения выполняют санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

Озелененная пойма р. Камарчага служит естественным природным зеленым окружением, подступающим к селу с юга. Организацией пруда на берегу реки будет служить главным местом отдыха населения, эстетическим и красивым местом не только населенного пункта, но и всего сельского Совета. Новая зона отдыха имеет непосредственную связь с парком общественного центра и подцентрами, зелеными аллеями вдоль улиц и дорог.

Вдоль дороги регионального значения Кускун-Шалинское-Нарва в границах села предусмотрена организация лесозащитной полосы шириной 30 м.

Наличие сильных ветров, открытая местность, резкие колебания температуры вызывают необходимость организации озеленения общего пользования внутри селитебной территории. Основу планировочного решения бульваров могут составить рядовые посадки и живые изгороди из кустарников, а также партерное озеленение: скверы, бульвары, парки, улицы.

На территории Каменского сельсовета застройка усадебная с приусадебными участками, озеленение которых активно включается в общую систему. Внутри территорий у общественных зданий рекомендуется сохранение зелёных посадок с устройством пешеходных дорожек и площадок для отдыха с партерным озеленением.

Проектом предусматривается также включение в единую зелёную систему села санитарно-защитного озеленение вдоль дорог и территорий жилых кварталов, прибрежной зоны, а также аллей и озеленения лечебных и детских учреждений.

9.2 Проектные предложения по охране почв

- Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв села в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений рек.

- обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства села, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой целью необходимо:

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку и парковку автотранспорта в неустановленных местах;

-запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- увеличить количество зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, которые поглощают наибольшее количество тяжелых металлов.

- практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

- регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями.

- выполнение противоэрозионных агротехнических мероприятий, например, безотвальная обработка и обработка почвы поперек склонов, нулевая зяблевая вспашка, посев специальными противоэрозионными сеялками, щелевание, бороздование, залужение сильноэродированных земель; севообороты, внесение удобрений, при использовании которых достигается не только воспроизводство почвенного плодородия, но и сохранение водных ресурсов, растительного и животного мира; размещение лесополос поперек господствующих эрозионно-опасных и суховейных ветров.

- строительство полигона ТБО;

- строительство биотермической ямы;

- мониторинг радиационной обстановки;

- выявление прежних мест захоронения животных, зараженных сибиреязвенной инфекцией;

- проведение рекультивационных и восстановительных работ сельскохозяйственных земель;

- внедрение технологий вторичного использования отходов (внедрение замкнутых циклов на промышленных предприятиях).

9.3 Проектные предложения по охране водных объектов

Проектные предложения по охране водных объектов:

- ликвидация стихийных свалок на территории Каменского сельсовета;

- строительство централизованной системы водоснабжения и канализации;

- запрещение сброса сточных вод в водоем без очистки;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

    - Мероприятия по охране поверхностных вод от загрязнения

Основными направлениями работы по исключению загрязнения поверхностных водных объектов являются мероприятия по очистке поверхностного стока и предотвращению его загрязнения.

К числу мероприятий относятся:

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки; хозяйственно-бытовые и производственные стоки поступают в канализационные насосные станции и затем подаются на сооружения биологической очистки с последующим сбросом в реку;

- организация и развитие централизованной системы водоотведения;

- жителям, имеющим личное подсобное хозяйство, рекомендуется в качестве очистных сооружений применять биологические очистные установки малой производительности заводского изготовления. Данные сооружения, возможно, устанавливать для отдельного дома или для группы домов;

- строительство системы дождевой (ливневой) канализации с очисткой дождевых стоков на прудах отстойниках с отсеком для улавливания масло-бензонефтепродуктов. Сброс очищенных  дождевых стоков производится в реку (для каждого населенного пункта Каменского сельсовета)  на расстоянии 1 км от границы жилой застройки сел;

- предусмотреть обустройство, организацию водоохраной зоны и прибрежной  защитной  полосы  с обозначением их границ на местности, озеленение территории водоохранной зоны реки Камарчага; р. Тингина, р. Тертеж, р. Есауловка.

- строительство сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков автостоянок, участков мойки, ремонта и технического обслуживания автотранспорта;

- строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков, обеспечение сельскохозяйственных предприятий (убойный цех, выращивание шампиньонов) системой очистных сооружений сточных вод;

- разработка проектов нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС) с последующим их утверждением для всех промышленных предприятий;

- совершенствование методов очистки сточных вод и доведение фактического сброса загрязняющих веществ до установленных нормативов допустимого сброса (НДС);

- внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих технологий, создание замкнутых систем промышленного водоснабжения и канализации (оборотного водоснабжения);

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов;

- разработка проекта СЗЗ объектов системы водоотведения;

- согласовывать условия и места выпусков очищенных сточных вод в водные объекты с органами по регулированию использования и охраны вод, Росприроднадзором, Ростехнадзором;

- организация и проведение системы мониторинга поверхностного водного объекта рек Каменского сельсовета: Есауловка, Камарчага, Малая Тингина, Тертеж;

- обеспечение производственного и государственного контроля на предприятиях-загрязнителях за предельно-допустимыми сбросами и качеством воды в водоёмах путём введения жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов;

- введение жесткой системы оплаты за пользование водой и штрафов за превышение норм её расходования с установкой водомеров на всех промышленных предприятиях.

Организация системы мониторинга на р. Камарчага планируется осуществлять путем ведения в установленном порядке учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов  и объема сброса сточных вод и (или) дренажных во, их качества, регулярных наблюдений  за водными объектами и их водоохранными зонами. Осуществление и организация государственного мониторинга водных объектов проводяться уполномоченными Правительством РФ органами исполнительной власти.

9.3.2 Мероприятия по охране подземных вод

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения:

- запрещение сброса сточных вод в поглощающие горизонты;

- устройство защитной гидроизоляции трубопроводов и колодцев;

- уборка и смет мусора, присыпка нефтяных пятен опилками с последующей зачисткой;

- озеленение свободных участков от застройки;

- устройство бордюров;

- обустройство разведанных подземных источников воды, тампонаж неиспользуемых скважин, внедрение современных методов очистки подземных вод;

- соблюдение режима эксплуатации водозаборов без превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- организация зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- организация и озеленение зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- поэтапная замена изношенных водопроводных и канализационных сетей;

- ведение постоянного мониторинга санитарного состояния кладбищ, скотомогильников, сибиреязвенных скотомогильников, полигона ТБО, мест хранения промышленных отходов, санкционированных свалок и ликвидация несанкционированных свалок в целях предотвращения биологического загрязнения подземных вод;

- установление лимитов водопотребления для крупных производственных объектов с максимальным сокращением потребления на технические нужды подрусловой воды и воды из подземных водозаборов.

- введение жесткой системы оплаты за пользование водой и штрафов за превышение норм ее расходования с установкой водомеров на всех промышленных предприятиях и оборудованием водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- организация и ведение постоянного мониторинга химического состава подземных вод и их динамического уровня, осуществление контроля загрязнения подземных вод;

- проведение гидрогеологических работ по оценке запасов МПВ для работающего водозабора и по поиску МПВ, расположенного вне жилой застройки, для строительства нового водозабора подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Водный Кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74 – ФЗ (в ред. от 27.12. 2009 № 365 ФЗ)

- Закон РФ «Об охране окружающей природной среды от 19.12.1991 г. №7-ФЗ.

- Закон РФ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52ФЗ.

- Закон РФ "Об охране атмосферного воздуха" от 4 мая 1999г. №96-ФЗ.

- Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ.

- МПР РФ приказ №333 от 17.12.2007 «Об утверждении Методики разработки НДС веществ микроорганизмов…».

- СНиП 23.01.99 Строительная климатология.

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений».

- СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция, 2009г).

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.1279 – 03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения».

- СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

- СП 2.1.7.1038 – 01. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 января 1996 г. №1005

- Временные рекомендации «Фоновые концентрации для городов и поселков…», Спб., 2009г.

- Перечень веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С.-Петербург,2008г.

- РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы.

- Справочник по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления, Москва, 1999г.

- Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Красноярском крае за 2008 г., Красноярск, 2009г.;

- Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае за 2008 год, Красноярск, 2009г.

# Приложение А. Существующее положение. Расчеты выбросов загрязняющих веществ от котельной

Расчет выброса загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч.

Программа реализует ’Методику определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час’, Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.

Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по ’Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час’"

Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 ’Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000’.

Программа учитывает ’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год.

(c) ИНТЕГРАЛ 1996-2010  ’Котельные’ (Версия 3.4).

Организация: ОАО "Красноярскагропроект"   Регистрационный номер: 01-01-3598

Источник выбросов.

Площадка: 1 Цех: 1 Источник: 1 Вариант: 1

Название: Дымовая труба  Н =11 м, D= 0,11 м

Результаты расчётов: Существующая котельная пристроенная (ул. Трактовая с. Нижняя Есауловка)

| Код | Название вещества | Максимальный разовый выброс [г/с] | Валовой выброс [т/год] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0013066 | 0.026583 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0002123 | 0.004320 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0269114 | 0.547285 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0074880 | 0.152280 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0599340 | 1.218849 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00000329289 | 0.00006691235 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.0249600 | 0.507600 |

Источники выделений: Котел № 1  АОТВ-2,5  водогрейный

| Название источника | Син. | Код загр. в-ва | Название загр. в-ва | Максимальный разовый выброс [г/с] | Валовой выброс [т/год] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел № 1 АОТВ-2,5 водогрейный | + | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0013066 | 0.026583 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0002123 | 0.00432 |
|  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0269114 | 0.547285 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.007488 | 0.15228 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.059934 | 1.218849 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00000329289 | 0.00006691235 |
|  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.02496 | 0.5076 |

Исходные данные.

Наименование топлива: Уголь ирша-бородинский марки Б класса Р

Тип топлива: Угли других месторождений

Характер топлива: Бурые угли, сланцы

Фактический расход топлива (B, B’).

В = 42.3[т/год]

В’ = 2.08[г/с]

Расчетные формулы:

1. Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива.

Расчетный расход топлива (Bр, Bр’).

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 8[%]

Вр = В*(1-q4/100) = 38.916[т/год]

Вр’ = В’*(1-q4/100) = 0.00191[кг/с]

Низшая теплота сгорания топлива (Qr).

Qr = 15.66[МДж/кг]

Коэффициент избытка воздуха в топке (aт).

Коэффициент избытка воздуха в топке   aт=1.4.

Тепловое напряжение зеркала горения (qr, qr’).

Время работы котла за год Time = 5640[ч]

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’):

Qт = Bр/Time/3.6*Qr = 0.03002[МВт]

Qт’ = Bр’*Qr = 0.02997[МВт]

Площадь горения  F = 1[м2]

qr = Qт/F = 0.03002[МВт/м2]

qr’ = Qт’/F = 0.02997[МВт/м2]

Удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива (Кno2, Kno2’).

Характеристика гранулометрического состава угля R6 = 40[%]

Kno2 = 0.011*aт*(1+5.46*(100-R6)/100) * (Qr*qr)**0.25 = 0.05452[г/МДж]

Kno2’ = 0.011*aт*(1+5.46*(100-R6)/100) * (Qr*qr’)**0.25 = 0.0545[г/МДж]

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота (br).

Степень рециркуляции дымовых газов  r=0[%]

br =  1 - 0.075*(r**0.5) = 1

Выброс оксидов азота (Mnox, Mnox’, Mno, Mno’, Mno2, Mno2’).

kп = 0.001 (для валового)

kп =     1 (для максимально-разового)

Mnox = Bp*Qr*Kno2*br*kп = 38.916*15.66*0.0545244*1*0.001 = 0.0332285 [т/год]

Mnox’ = Bp’*Qr*Kno2’*br*kп = 0.0019136*15.66*0.0545026*1 = 0.0016333 [г/с]

Mno = 0.13 * Mnox = 0.0043197 [т/год]

Mno’ = 0.13 * Mnox’ = 0.0002123 [г/с]

Mno2 = 0.8 * Mnox = 0.0265828 [т/год]

Mno2’ = 0.8 * Mnox’ = 0.0013066 [г/с]

2. Расчет выбросов диоксида серы.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 42.3 [т/год]

В’ = 2.08 [г/с]

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’)

Sr = 0.2[%] (для валового)

Sr’ = 0.2[%] (для максимально-разового)

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (hso2’):

Тип топлива : Угли других месторождений

hso2’ = 0.1

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твёрдых частиц (hso2’’): 0

Выброс диоксида серы (Mso2, Mso2’).

Mso2 = 0.02*B*Sr*(1-hso2’)*(1-hso2’’) = 0.15228 [т/год]

Mso2’ = 0.02*B’*Sr*(1-hso2’)*(1-hso2’’) = 0.007488 [г/с]

3. Расчет выбросов оксида углерода.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 42.3 [т/год]

В’ = 2.08 [г/с]

Выход оксида углерода при сжигании топлива (Cco).

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :2 [%]

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):

Твердое топливо. R=1

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 15.66 [МДж/кг (МДж/нм3)]

Cco = q3*R*Qr = 31.32 [г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)]

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :8 [%]

Выброс оксида углерода (Mco, Mco’).

Mco = 0.001*B*Cco*(1-q4/100) = 1.2188491 [т/год]

Mco’ = 0.001*B’*Cco*(1-q4/100) = 0.059934 [г/с]

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом)

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц.

Расход натурального топлива (B, B’).

В = 42.3 [т/год]

В’ = 2.08 [г/с]

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’):

Для валового выброса Ar = 6 [%]

Для максимально-разового выброса Ar’ = 6 [%]

Доля золы, уносимой газами из котла Aун = 0.2

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях nз = 0

Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива q4 уноса = 2.7 [%]

Низшая теплота сгорания топлива Qr = 15.66 [МДж/кг]

4.2. Расчет количества летучей золы (Mз, Mз’).

Mз = 0.01*B*Ar*Aун*(1-nз) = 0.5076 [т/год]

Mз’ = 0.01*B’*Ar’*Aун*(1-nз) = 0.02496 [г/с]

4.3. Расчет количества коксовых остатков при сжигании твердого топлива (Mк, Mк’).

Mк = 0.01*B*(1-nз)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 0.5472854 [т/год]

Mк’ = 0.01*B’*(1-nз)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 0.0269114 [г/с]

5. Расчётное определение выбросов бенз(а)пирена при сжигании твердых топлив.

Коэффициент, учитывающий тип колосниковой решетки и вид топлива (A).

Для углей и сланцев.   A=2.5;

Температура насыщения при давлении в барабане паровых котлов или на выходе из котла для водогрейных котлов (tн).

tн=1[°C];

Коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов (R).

tн<150°C;      R=290;

Коэффициент, учитывающий нагрузку котла (Kд).

Kд = (1/Dотн)**(1.2) = 1;

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем (Kзу).

Степень очистки газов в золоуловителе Nзу = 0;

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем бенз(а)пирена z = 0.8;

Kзу = 1-Nзу*z = 1;

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха aО=1.4 (Cбп).

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (aT’’): 1;

Cбп = 0.001*(A*Qr/exp(2.5*aT’’)+R/tн)*Kд*Kзу = 0.2932136 [мг/м3]

Расчет объёма сухих дымовых газов при нормальных условиях (ao=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)

Расчет производится по составу топлива. Топливо твердое либо жидкое.

Состав топлива:

Углерод C = 43.7[%]

Сера (органическая и колчеданная) S = 0.2[%]

Водород H = 3[%]

Кислород O = 13.5[%]

Азот N = 0.6[%]

Влажность рабочей массы топлива W = 33[%]

Vo = 0.0889*(C+0.375*S)+0.265*H-0.0333*0 = 4.2370475 [м3/кг]

Vв = 0.111*H+0.0124*W+0.0161*Vo = 0.8104165 [м3/кг]

Vг = 1.866*(C+0.375*S)/100+0.79*Vo+0.8*N/100+Vв = 4.9793255 [м3/кг]

Vсг = Vг+(ao-1)*Vo-Vв = 5.863728 [м3/кг]

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’).

Mбп = Cбп * Vcг * Bp * kп

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)

Вр = В*(1-q4/100) = 38.916[т/год] (тыс.м3/год)

Вр’ = В’*(1-q4/100)*0.0036 = 0.00689[т/ч] (тыс.м3/ч)

Cбп = 0.2932136 [мг/м3]

kп = 0.000001 (для валового)

kп = 0.000278 (для максимально-разового)

Mбп = 0.2932136*5.864*38.916*0.000001 = 0.00006691235 [т/год]

Mбп’ = 0.2932136*5.864*0.006889*0.000278 = 0.00000329289 [г/с]

# Приложение Б.  Проектное предложение. Расчеты выбросов загрязняющих веществ от проектируемой котельной

Расчет выброса загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч.

Программа реализует ’Методику определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час’, Москва, 1999. Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г.

Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по ’Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час’"

Программа учитывает методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 ’Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000’.

Программа учитывает ’Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)’, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 год.

(c) ИНТЕГРАЛ 1996-2010  ’Котельные’ (Версия 3.4).

Организация: ОАО "Красноярскагропроект"   Регистрационный номер: 01-01-3598

Источник выбросов. Проектируемая котельная с. Н. Есауловка РС

Площадка: 1 Цех: 1 Источник: 1 Вариант: 1

Название: Дымовая труба

Результаты расчётов:

| Код | Название вещества | Максимальный разовый выброс [г/с] | Валовой выброс [т/год] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.4793018 | 5.768822 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0778865 | 0.937434 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 2.1577448 | 28.809032 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1.8011520 | 24.048000 |
| 0337 | Углерод оксид | 7.4824356 | 99.901404 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00000388784 | 0.00005186668 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.5403456 | 7.214400 |

Источники выделений:

| Название источника | Син. | Код загр. в-ва | Название загр. в-ва | Максимальный разовый выброс [г/с] | Валовой выброс [т/год] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел № 1 КЕ-2,5-14С | + | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.1198254 | 1.442206 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0194716 | 0.234358 |
|  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.5394362 | 7.202258 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.450288 | 6.012 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 1.8706089 | 24.975351 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00000097196 | 0.00001296667 |
|  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.1801152 | 2.4048 |
| Котел № 2 КЕ-2,5-14С | + | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.1198254 | 1.442206 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0194716 | 0.234358 |
|  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.5394362 | 7.202258 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.450288 | 6.012 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 1.8706089 | 24.975351 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00000097196 | 0.00001296667 |
|  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.1801152 | 2.4048 |
| Котел № 3 КЕ-2,5-14С | + | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.1198254 | 1.442206 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0194716 | 0.234358 |
|  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.5394362 | 7.202258 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.450288 | 6.012 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 1.8706089 | 24.975351 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00000097196 | 0.00001296667 |
|  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.1801152 | 2.4048 |
| Котел № 4 КЕ-2,5-14С | + | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.1198254 | 1.442206 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0194716 | 0.234358 |
|  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.5394362 | 7.202258 |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.450288 | 6.012 |
|  |  | 0337 | Углерод оксид | 1.8706089 | 24.975351 |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00000097196 | 0.00001296667 |

Выброс источника: Котел № 1 КЕ-2,5-14С

| Код | Наименование выброса | Максимально-разовый выброс [г/с] | Валовой выброс [т/год] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.1198254 | 1.442206 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0194716 | 0.234358 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.5394362 | 7.202258 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.4502880 | 6.012000 |
| 0337 | Углерод оксид | 1.8706089 | 24.975351 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00000097196 | 0.00001296667 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.1801152 | 2.404800 |

Исходные данные.

Наименование топлива: Уголь ирша-бородинский марки Б класса Р

Тип топлива: Угли других месторождений

Характер топлива: Бурые угли, сланцы

Фактический расход топлива (B, B’).

В = 1670[т/год]

В’ = 125.08[г/с]

Расчетные формулы:

1. Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива.

Расчетный расход топлива (Bр, Bр’).

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 4.5[%]

Вр = В*(1-q4/100) = 1594.85[т/год]

Вр’ = В’*(1-q4/100) = 0.11945[кг/с]

Низшая теплота сгорания топлива (Qr).

Qr = 15.66[МДж/кг]

Коэффициент избытка воздуха в топке (т).

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4.

Тепловое напряжение зеркала горения (qr, qr’).

Время работы котла за год Time = 5616[ч]

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’):

Qт = Bр/Time/3.6*Qr = 1.23533[МВт]

Qт’ = Bр’*Qr = 1.87061[МВт]

Площадь горения  F = 13.4[м2]

qr = Qт/F = 0.09219[МВт/м2]

qr’ = Qт’/F = 0.1396[МВт/м2]

Удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива (Кno2, Kno2’).

Характеристика гранулометрического состава угля R6 = 40[%]

Kno2 = 0.011*т*(1+5.46*(100-R6)/100) * (Qr*qr)**0.25 = 0.07218[г/МДж]

Kno2’ = 0.011*т*(1+5.46*(100-R6)/100) * (Qr*qr’)**0.25 = 0.08007[г/МДж]

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота (r).

Степень рециркуляции дымовых газов  r=0[%]

r =  1 - 0.075*(r**0.5) = 1

Выброс оксидов азота (Mnox, Mnox’, Mno, Mno’, Mno2, Mno2’).

kп = 0.001 (для валового)

kп =     1 (для максимально-разового)

Mnox = Bp*Qr*Kno2*r*kп = 1594.85*15.66*0.0721815*1*0.001 = 1.8027573 [т/год]

Mnox’ = Bp’*Qr*Kno2’*r*kп = 0.1194514*15.66*0.0800711*1 = 0.1497818 [г/с]

Mno = 0.13 * Mnox = 0.2343584 [т/год]

Mno’ = 0.13 * Mnox’ = 0.0194716 [г/с]

Mno2 = 0.8 * Mnox = 1.4422058 [т/год]

Mno2’ = 0.8 * Mnox’ = 0.1198254 [г/с]

2. Расчет выбросов диоксида серы.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 1670 [т/год]

В’ = 125.08 [г/с]

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’)

Sr = 0.2[%] (для валового)

Sr’ = 0.2[%] (для максимально-разового)

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (so2’):

Тип топлива : Угли других месторождений

so2’ = 0.1

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твёрдых частиц (so2’’): 0

Выброс диоксида серы (Mso2, Mso2’).

Mso2 = 0.02*B*Sr*(1-so2’)*(1-so2’’) = 6.012 [т/год]

Mso2’ = 0.02*B’*Sr*(1-so2’)*(1-so2’’) = 0.450288 [г/с]

3. Расчет выбросов оксида углерода.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 1670 [т/год]

В’ = 125.08 [г/с]

Выход оксида углерода при сжигании топлива (Cco).

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :1 [%]

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):

Твердое топливо. R=1

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 15.66 [МДж/кг (МДж/нм3)]

Cco = q3*R*Qr = 15.66 [г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)]

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :4.5 [%]

Выброс оксида углерода (Mco, Mco’).

Mco = 0.001*B*Cco*(1-q4/100) = 24.975351 [т/год]

Mco’ = 0.001*B’*Cco*(1-q4/100) = 1.8706089 [г/с]

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом)

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц.

Расход натурального топлива (B, B’).

В = 1670 [т/год]

В’ = 125.08 [г/с]

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’):

Для валового выброса Ar = 6 [%]

Для максимально-разового выброса Ar’ = 6 [%]

Доля золы, уносимой газами из котла Aун = 0.12

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях з = 0.8

Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива q4 уноса = 4.5 [%]

Низшая теплота сгорания топлива Qr = 15.66 [МДж/кг]

4.2. Расчет количества летучей золы (Mз, Mз’).

Mз = 0.01*B*Ar*Aун*(1-з) = 2.4048 [т/год]

Mз’ = 0.01*B’*Ar’*Aун*(1-з) = 0.1801152 [г/с]

4.3. Расчет количества коксовых остатков при сжигании твердого топлива (Mк, Mк’).

Mк = 0.01*B*(1-з)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 7.2022583 [т/год]

Mк’ = 0.01*B’*(1-з)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 0.5394362 [г/с]

5. Расчётное определение выбросов бенз(а)пирена при сжигании твердых топлив.

Коэффициент, учитывающий тип колосниковой решетки и вид топлива (A).

Для углей и сланцев.   A=2.5;

Температура насыщения при давлении в барабане паровых котлов или на выходе из котла для водогрейных котлов (tн).

tн=150[°C];

Коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов (R).

tн>150°C;      R=350;

Коэффициент, учитывающий нагрузку котла (Kд).

Kд = (1/Dотн)**(1.2) = 1;

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем (Kзу).

Степень очистки газов в золоуловителе Nзу = 0.8;

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем бенз(а)пирена z = 0.8;

Kзу = 1-Nзу*z = 0.36;

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп).

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.3;

Cбп = 0.001*(A*Qr/exp(2.5*T’’)+R/tн)*Kд*Kзу = 0.0013865 [мг/м3]

Расчет объёма сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)

Расчет производится по составу топлива. Топливо твердое либо жидкое.

Состав топлива:

Углерод C = 43.7[%]

Сера (органическая и колчеданная) S = 0.2[%]

Водород H = 3[%]

Кислород O = 13.5[%]

Азот N = 0.6[%]

Влажность рабочей массы топлива W = 33[%]

Vo = 0.0889*(C+0.375*S)+0.265*H-0.0333*0 = 4.2370475 [м3/кг]

Vв = 0.111*H+0.0124*W+0.0161*Vo = 0.8104165 [м3/кг]

Vг = 1.866*(C+0.375*S)/100+0.79*Vo+0.8*N/100+Vв = 4.9793255 [м3/кг]

Vсг = Vг+(o-1)*Vo-Vв = 5.863728 [м3/кг]

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’).

Mбп = Cбп * Vcг * Bp * kп

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)

Вр = В*(1-q4/100) = 1594.85[т/год] (тыс.м3/год)

Вр’ = В’*(1-q4/100)*0.0036 = 0.43003[т/ч] (тыс.м3/ч)

Cбп = 0.0013865 [мг/м3]

kп = 0.000001 (для валового)

kп = 0.000278 (для максимально-разового)

Mбп = 0.0013865*5.864*1594.85*0.000001 = 0.00001296667 [т/год]

Mбп’ = 0.0013865*5.864*0.430025*0.000278 = 0.00000097196 [г/с]

Выброс источника: Котел № 2 КЕ-2,5-14С

| Код | Наименование выброса | Максимально-разовый выброс [г/с] | Валовой выброс [т/год] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.1198254 | 1.442206 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0194716 | 0.234358 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.5394362 | 7.202258 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.4502880 | 6.012000 |
| 0337 | Углерод оксид | 1.8706089 | 24.975351 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00000097196 | 0.00001296667 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.1801152 | 2.404800 |

Исходные данные.

Наименование топлива: Уголь ирша-бородинский марки Б класса Р

Тип топлива: Угли других месторождений

Характер топлива: Бурые угли, сланцы

Фактический расход топлива (B, B’).

В = 1670[т/год]

В’ = 125.08[г/с]

Расчетные формулы:

1. Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива.

Расчетный расход топлива (Bр, Bр’).

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 4.5[%]

Вр = В*(1-q4/100) = 1594.85[т/год]

Вр’ = В’*(1-q4/100) = 0.11945[кг/с]

Низшая теплота сгорания топлива (Qr).

Qr = 15.66[МДж/кг]

Коэффициент избытка воздуха в топке (т).

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4.

Тепловое напряжение зеркала горения (qr, qr’).

Время работы котла за год Time = 5616[ч]

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’):

Qт = Bр/Time/3.6*Qr = 1.23533[МВт]

Qт’ = Bр’*Qr = 1.87061[МВт]

Площадь горения  F = 13.4[м2]

qr = Qт/F = 0.09219[МВт/м2]

qr’ = Qт’/F = 0.1396[МВт/м2]

Удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива (Кno2, Kno2’).

Характеристика гранулометрического состава угля R6 = 40[%]

Kno2 = 0.011*т*(1+5.46*(100-R6)/100) * (Qr*qr)**0.25 = 0.07218[г/МДж]

Kno2’ = 0.011*т*(1+5.46*(100-R6)/100) * (Qr*qr’)**0.25 = 0.08007[г/МДж]

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота (r).

Степень рециркуляции дымовых газов  r=0[%]

r =  1 - 0.075*(r**0.5) = 1

Выброс оксидов азота (Mnox, Mnox’, Mno, Mno’, Mno2, Mno2’).

kп = 0.001 (для валового)

kп =     1 (для максимально-разового)

Mnox = Bp*Qr*Kno2*r*kп = 1594.85*15.66*0.0721815*1*0.001 = 1.8027573 [т/год]

Mnox’ = Bp’*Qr*Kno2’*r*kп = 0.1194514*15.66*0.0800711*1 = 0.1497818 [г/с]

Mno = 0.13 * Mnox = 0.2343584 [т/год]

Mno’ = 0.13 * Mnox’ = 0.0194716 [г/с]

Mno2 = 0.8 * Mnox = 1.4422058 [т/год]

Mno2’ = 0.8 * Mnox’ = 0.1198254 [г/с]

2. Расчет выбросов диоксида серы.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 1670 [т/год]

В’ = 125.08 [г/с]

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’)

Sr = 0.2[%] (для валового)

Sr’ = 0.2[%] (для максимально-разового)

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (so2’):

Тип топлива : Угли других месторождений

so2’ = 0.1

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твёрдых частиц (so2’’): 0

Выброс диоксида серы (Mso2, Mso2’).

Mso2 = 0.02*B*Sr*(1-so2’)*(1-so2’’) = 6.012 [т/год]

Mso2’ = 0.02*B’*Sr*(1-so2’)*(1-so2’’) = 0.450288 [г/с]

3. Расчет выбросов оксида углерода.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 1670 [т/год]

В’ = 125.08 [г/с]

Выход оксида углерода при сжигании топлива (Cco).

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :1 [%]

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):

Твердое топливо. R=1

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 15.66 [МДж/кг (МДж/нм3)]

Cco = q3*R*Qr = 15.66 [г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)]

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :4.5 [%]

Выброс оксида углерода (Mco, Mco’).

Mco = 0.001*B*Cco*(1-q4/100) = 24.975351 [т/год]

Mco’ = 0.001*B’*Cco*(1-q4/100) = 1.8706089 [г/с]

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом)

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц.

Расход натурального топлива (B, B’).

В = 1670 [т/год]

В’ = 125.08 [г/с]

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’):

Для валового выброса Ar = 6 [%]

Для максимально-разового выброса Ar’ = 6 [%]

Доля золы, уносимой газами из котла Aун = 0.12

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях з = 0.8

Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива q4 уноса = 4.5 [%]

Низшая теплота сгорания топлива Qr = 15.66 [МДж/кг]

4.2. Расчет количества летучей золы (Mз, Mз’).

Mз = 0.01*B*Ar*Aун*(1-з) = 2.4048 [т/год]

Mз’ = 0.01*B’*Ar’*Aун*(1-з) = 0.1801152 [г/с]

4.3. Расчет количества коксовых остатков при сжигании твердого топлива (Mк, Mк’).

Mк = 0.01*B*(1-з)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 7.2022583 [т/год]

Mк’ = 0.01*B’*(1-з)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 0.5394362 [г/с]

5. Расчётное определение выбросов бенз(а)пирена при сжигании твердых топлив.

Коэффициент, учитывающий тип колосниковой решетки и вид топлива (A).

Для углей и сланцев.   A=2.5;

Температура насыщения при давлении в барабане паровых котлов или на выходе из котла для водогрейных котлов (tн).

tн=150[°C];

Коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов (R).

tн>150°C;      R=350;

Коэффициент, учитывающий нагрузку котла (Kд).

Kд = (1/Dотн)**(1.2) = 1;

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем (Kзу).

Степень очистки газов в золоуловителе Nзу = 0.8;

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем бенз(а)пирена z = 0.8;

Kзу = 1-Nзу*z = 0.36;

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп).

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.3;

Cбп = 0.001*(A*Qr/exp(2.5*T’’)+R/tн)*Kд*Kзу = 0.0013865 [мг/м3]

Расчет объёма сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)

Расчет производится по составу топлива. Топливо твердое либо жидкое.

Состав топлива:

Углерод C = 43.7[%]

Сера (органическая и колчеданная) S = 0.2[%]

Водород H = 3[%]

Кислород O = 13.5[%]

Азот N = 0.6[%]

Влажность рабочей массы топлива W = 33[%]

Vo = 0.0889*(C+0.375*S)+0.265*H-0.0333*0 = 4.2370475 [м3/кг]

Vв = 0.111*H+0.0124*W+0.0161*Vo = 0.8104165 [м3/кг]

Vг = 1.866*(C+0.375*S)/100+0.79*Vo+0.8*N/100+Vв = 4.9793255 [м3/кг]

Vсг = Vг+(o-1)*Vo-Vв = 5.863728 [м3/кг]

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’).

Mбп = Cбп * Vcг * Bp * kп

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)

Вр = В*(1-q4/100) = 1594.85[т/год] (тыс.м3/год)

Вр’ = В’*(1-q4/100)*0.0036 = 0.43003[т/ч] (тыс.м3/ч)

Cбп = 0.0013865 [мг/м3]

kп = 0.000001 (для валового)

kп = 0.000278 (для максимально-разового)

Mбп = 0.0013865*5.864*1594.85*0.000001 = 0.00001296667 [т/год]

Mбп’ = 0.0013865*5.864*0.430025*0.000278 = 0.00000097196 [г/с]

Выброс источника: Котел № 3 КЕ-2,5-14С

| Код | Наименование выброса | Максимально-разовый выброс [г/с] | Валовой выброс [т/год] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.1198254 | 1.442206 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0194716 | 0.234358 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.5394362 | 7.202258 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.4502880 | 6.012000 |
| 0337 | Углерод оксид | 1.8706089 | 24.975351 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00000097196 | 0.00001296667 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.1801152 | 2.404800 |

Исходные данные.

Наименование топлива: Уголь ирша-бородинский марки Б класса Р

Тип топлива: Угли других месторождений

Характер топлива: Бурые угли, сланцы

Фактический расход топлива (B, B’).

В = 1670[т/год]

В’ = 125.08[г/с]

Расчетные формулы:

1. Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива.

Расчетный расход топлива (Bр, Bр’).

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 4.5[%]

Вр = В*(1-q4/100) = 1594.85[т/год]

Вр’ = В’*(1-q4/100) = 0.11945[кг/с]

Низшая теплота сгорания топлива (Qr).

Qr = 15.66[МДж/кг]

Коэффициент избытка воздуха в топке (т).

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4.

Тепловое напряжение зеркала горения (qr, qr’).

Время работы котла за год Time = 5616[ч]

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’):

Qт = Bр/Time/3.6*Qr = 1.23533[МВт]

Qт’ = Bр’*Qr = 1.87061[МВт]

Площадь горения  F = 13.4[м2]

qr = Qт/F = 0.09219[МВт/м2]

qr’ = Qт’/F = 0.1396[МВт/м2]

Удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива (Кno2, Kno2’).

Характеристика гранулометрического состава угля R6 = 40[%]

Kno2 = 0.011*т*(1+5.46*(100-R6)/100) * (Qr*qr)**0.25 = 0.07218[г/МДж]

Kno2’ = 0.011*т*(1+5.46*(100-R6)/100) * (Qr*qr’)**0.25 = 0.08007[г/МДж]

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота (r).

Степень рециркуляции дымовых газов  r=0[%]

r =  1 - 0.075*(r**0.5) = 1

Выброс оксидов азота (Mnox, Mnox’, Mno, Mno’, Mno2, Mno2’).

kп = 0.001 (для валового)

kп =     1 (для максимально-разового)

Mnox = Bp*Qr*Kno2*r*kп = 1594.85*15.66*0.0721815*1*0.001 = 1.8027573 [т/год]

Mnox’ = Bp’*Qr*Kno2’*r*kп = 0.1194514*15.66*0.0800711*1 = 0.1497818 [г/с]

Mno = 0.13 * Mnox = 0.2343584 [т/год]

Mno’ = 0.13 * Mnox’ = 0.0194716 [г/с]

Mno2 = 0.8 * Mnox = 1.4422058 [т/год]

Mno2’ = 0.8 * Mnox’ = 0.1198254 [г/с]

2. Расчет выбросов диоксида серы.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 1670 [т/год]

В’ = 125.08 [г/с]

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’)

Sr = 0.2[%] (для валового)

Sr’ = 0.2[%] (для максимально-разового)

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (so2’):

Тип топлива : Угли других месторождений

so2’ = 0.1

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твёрдых частиц (so2’’): 0

Выброс диоксида серы (Mso2, Mso2’).

Mso2 = 0.02*B*Sr*(1-so2’)*(1-so2’’) = 6.012 [т/год]

Mso2’ = 0.02*B’*Sr*(1-so2’)*(1-so2’’) = 0.450288 [г/с]

3. Расчет выбросов оксида углерода.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 1670 [т/год]

В’ = 125.08 [г/с]

Выход оксида углерода при сжигании топлива (Cco).

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :1 [%]

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):

Твердое топливо. R=1

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 15.66 [МДж/кг (МДж/нм3)]

Cco = q3*R*Qr = 15.66 [г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)]

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :4.5 [%]

Выброс оксида углерода (Mco, Mco’).

Mco = 0.001*B*Cco*(1-q4/100) = 24.975351 [т/год]

Mco’ = 0.001*B’*Cco*(1-q4/100) = 1.8706089 [г/с]

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом)

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц.

Расход натурального топлива (B, B’).

В = 1670 [т/год]

В’ = 125.08 [г/с]

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’):

Для валового выброса Ar = 6 [%]

Для максимально-разового выброса Ar’ = 6 [%]

Доля золы, уносимой газами из котла Aун = 0.12

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях з = 0.8

Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива q4 уноса = 4.5 [%]

Низшая теплота сгорания топлива Qr = 15.66 [МДж/кг]

4.2. Расчет количества летучей золы (Mз, Mз’).

Mз = 0.01*B*Ar*Aун*(1-з) = 2.4048 [т/год]

Mз’ = 0.01*B’*Ar’*Aун*(1-з) = 0.1801152 [г/с]

4.3. Расчет количества коксовых остатков при сжигании твердого топлива (Mк, Mк’).

Mк = 0.01*B*(1-з)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 7.2022583 [т/год]

Mк’ = 0.01*B’*(1-з)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 0.5394362 [г/с]

5. Расчётное определение выбросов бенз(а)пирена при сжигании твердых топлив.

Коэффициент, учитывающий тип колосниковой решетки и вид топлива (A).

Для углей и сланцев.   A=2.5;

Температура насыщения при давлении в барабане паровых котлов или на выходе из котла для водогрейных котлов (tн).

tн=150[°C];

Коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов (R).

tн>150°C;      R=350;

Коэффициент, учитывающий нагрузку котла (Kд).

Kд = (1/Dотн)**(1.2) = 1;

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем (Kзу).

Степень очистки газов в золоуловителе Nзу = 0.8;

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем бенз(а)пирена z = 0.8;

Kзу = 1-Nзу*z = 0.36;

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп).

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.3;

Cбп = 0.001*(A*Qr/exp(2.5*T’’)+R/tн)*Kд*Kзу = 0.0013865 [мг/м3]

Расчет объёма сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)

Расчет производится по составу топлива. Топливо твердое либо жидкое.

Состав топлива:

Углерод C = 43.7[%]

Сера (органическая и колчеданная) S = 0.2[%]

Водород H = 3[%]

Кислород O = 13.5[%]

Азот N = 0.6[%]

Влажность рабочей массы топлива W = 33[%]

Vo = 0.0889*(C+0.375*S)+0.265*H-0.0333*0 = 4.2370475 [м3/кг]

Vв = 0.111*H+0.0124*W+0.0161*Vo = 0.8104165 [м3/кг]

Vг = 1.866*(C+0.375*S)/100+0.79*Vo+0.8*N/100+Vв = 4.9793255 [м3/кг]

Vсг = Vг+(o-1)*Vo-Vв = 5.863728 [м3/кг]

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’).

Mбп = Cбп * Vcг * Bp * kп

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)

Вр = В*(1-q4/100) = 1594.85[т/год] (тыс.м3/год)

Вр’ = В’*(1-q4/100)*0.0036 = 0.43003[т/ч] (тыс.м3/ч)

Cбп = 0.0013865 [мг/м3]

kп = 0.000001 (для валового)

kп = 0.000278 (для максимально-разового)

Mбп = 0.0013865*5.864*1594.85*0.000001 = 0.00001296667 [т/год]

Mбп’ = 0.0013865*5.864*0.430025*0.000278 = 0.00000097196 [г/с]

Выброс источника: Котел № 4 КЕ-2,5-14С

| Код | Наименование выброса | Максимально-разовый выброс [г/с] | Валовой выброс [т/год] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.1198254 | 1.442206 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0194716 | 0.234358 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.5394362 | 7.202258 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.4502880 | 6.012000 |
| 0337 | Углерод оксид | 1.8706089 | 24.975351 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | 0.00000097196 | 0.00001296667 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.0000000 | 0.000000 |

Исходные данные.

Наименование топлива: Уголь ирша-бородинский марки Б класса Р

Тип топлива: Угли других месторождений

Характер топлива: Бурые угли, сланцы

Фактический расход топлива (B, B’).

В = 1670[т/год]

В’ = 125.08[г/с]

Расчетные формулы:

1. Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива.

Расчетный расход топлива (Bр, Bр’).

Потери тепла от механической неполноты сгорания q4 = 4.5[%]

Вр = В*(1-q4/100) = 1594.85[т/год]

Вр’ = В’*(1-q4/100) = 0.11945[кг/с]

Низшая теплота сгорания топлива (Qr).

Qr = 15.66[МДж/кг]

Коэффициент избытка воздуха в топке (т).

Коэффициент избытка воздуха в топке   т=1.4.

Тепловое напряжение зеркала горения (qr, qr’).

Время работы котла за год Time = 5616[ч]

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу (Qт, Qт’):

Qт = Bр/Time/3.6*Qr = 1.23533[МВт]

Qт’ = Bр’*Qr = 1.87061[МВт]

Площадь горения  F = 13.4[м2]

qr = Qт/F = 0.09219[МВт/м2]

qr’ = Qт’/F = 0.1396[МВт/м2]

Удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива (Кno2, Kno2’).

Характеристика гранулометрического состава угля R6 = 40[%]

Kno2 = 0.011*т*(1+5.46*(100-R6)/100) * (Qr*qr)**0.25 = 0.07218[г/МДж]

Kno2’ = 0.011*т*(1+5.46*(100-R6)/100) * (Qr*qr’)**0.25 = 0.08007[г/МДж]

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов, подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую решетку, на образование оксидов азота (r).

Степень рециркуляции дымовых газов  r=0[%]

r =  1 - 0.075*(r**0.5) = 1

Выброс оксидов азота (Mnox, Mnox’, Mno, Mno’, Mno2, Mno2’).

kп = 0.001 (для валового)

kп =     1 (для максимально-разового)

Mnox = Bp*Qr*Kno2*r*kп = 1594.85*15.66*0.0721815*1*0.001 = 1.8027573 [т/год]

Mnox’ = Bp’*Qr*Kno2’*r*kп = 0.1194514*15.66*0.0800711*1 = 0.1497818 [г/с]

Mno = 0.13 * Mnox = 0.2343584 [т/год]

Mno’ = 0.13 * Mnox’ = 0.0194716 [г/с]

Mno2 = 0.8 * Mnox = 1.4422058 [т/год]

Mno2’ = 0.8 * Mnox’ = 0.1198254 [г/с]

2. Расчет выбросов диоксида серы.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 1670 [т/год]

В’ = 125.08 [г/с]

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr, Sr’)

Sr = 0.2[%] (для валового)

Sr’ = 0.2[%] (для максимально-разового)

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (so2’):

Тип топлива : Угли других месторождений

so2’ = 0.1

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твёрдых частиц (so2’’): 0

Выброс диоксида серы (Mso2, Mso2’).

Mso2 = 0.02*B*Sr*(1-so2’)*(1-so2’’) = 6.012 [т/год]

Mso2’ = 0.02*B’*Sr*(1-so2’)*(1-so2’’) = 0.450288 [г/с]

3. Расчет выбросов оксида углерода.

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’).

В = 1670 [т/год]

В’ = 125.08 [г/с]

Выход оксида углерода при сжигании топлива (Cco).

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :1 [%]

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):

Твердое топливо. R=1

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 15.66 [МДж/кг (МДж/нм3)]

Cco = q3*R*Qr = 15.66 [г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3)]

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :4.5 [%]

Выброс оксида углерода (Mco, Mco’).

Mco = 0.001*B*Cco*(1-q4/100) = 24.975351 [т/год]

Mco’ = 0.001*B’*Cco*(1-q4/100) = 1.8706089 [г/с]

4. Расчет выбросов твердых частиц. (теоретическим методом)

4.1. Данные для расчета количества твердых частиц.

Расход натурального топлива (B, B’).

В = 1670 [т/год]

В’ = 125.08 [г/с]

Зольность топлива на рабочую массу (Ar, Ar’):

Для валового выброса Ar = 6 [%]

Для максимально-разового выброса Ar’ = 6 [%]

Доля золы, уносимой газами из котла Aун = 0

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях з = 0.8

Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива q4 уноса = 4.5 [%]

Низшая теплота сгорания топлива Qr = 15.66 [МДж/кг]

4.2. Расчет количества летучей золы (Mз, Mз’).

Mз = 0.01*B*Ar*Aун*(1-з) = 0 [т/год]

Mз’ = 0.01*B’*Ar’*Aун*(1-з) = 0 [г/с]

4.3. Расчет количества коксовых остатков при сжигании твердого топлива (Mк, Mк’).

Mк = 0.01*B*(1-з)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 7.2022583 [т/год]

Mк’ = 0.01*B’*(1-з)*(q4 уноса*Qr/32.68) = 0.5394362 [г/с]

5. Расчётное определение выбросов бенз(а)пирена при сжигании твердых топлив.

Коэффициент, учитывающий тип колосниковой решетки и вид топлива (A).

Для углей и сланцев.   A=2.5;

Температура насыщения при давлении в барабане паровых котлов или на выходе из котла для водогрейных котлов (tн).

tн=150[°C];

Коэффициент, характеризующий температурный уровень экранов (R).

tн>150°C;      R=350;

Коэффициент, учитывающий нагрузку котла (Kд).

Kд = (1/Dотн)**(1.2) = 1;

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем (Kзу).

Степень очистки газов в золоуловителе Nзу = 0.8;

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности золоуловителем бенз(а)пирена z = 0.8;

Kзу = 1-Nзу*z = 0.36;

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп).

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1.3;

Cбп = 0.001*(A*Qr/exp(2.5*T’’)+R/tн)*Kд*Kзу = 0.0013865 [мг/м3]

Расчет объёма сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг)

Расчет производится по составу топлива. Топливо твердое либо жидкое.

Состав топлива:

Углерод C = 43.7[%]

Сера (органическая и колчеданная) S = 0.2[%]

Водород H = 3[%]

Кислород O = 13.5[%]

Азот N = 0.6[%]

Влажность рабочей массы топлива W = 33[%]

Vo = 0.0889*(C+0.375*S)+0.265*H-0.0333*0 = 4.2370475 [м3/кг]

Vв = 0.111*H+0.0124*W+0.0161*Vo = 0.8104165 [м3/кг]

Vг = 1.866*(C+0.375*S)/100+0.79*Vo+0.8*N/100+Vв = 4.9793255 [м3/кг]

Vсг = Vг+(o-1)*Vo-Vв = 5.863728 [м3/кг]

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’).

Mбп = Cбп * Vcг * Bp * kп

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’)

Вр = В*(1-q4/100) = 1594.85[т/год] (тыс.м3/год)

Вр’ = В’*(1-q4/100)*0.0036 = 0.43003[т/ч] (тыс.м3/ч)

Cбп = 0.0013865 [мг/м3]

kп = 0.000001 (для валового)

kп = 0.000278 (для максимально-разового)

Mбп = 0.0013865*5.864*1594.85*0.000001 = 0.00001296667 [т/год]

Mбп’ = 0.0013865*5.864*0.430025*0.000278 = 0.00000097196 [г/с]

# Приложение В. Расчет выбросов от проектируемых Ферм КРС

Ферма КРС на 100 голов п. Ягодный

В основу расчета мощности выделения загрязняющих веществ в атмосферу от объектов сельскохозяйственного животноводства положено экспериментально подтвержденное правило десяти процентов или принцип (закон) Линдемана, согласно которому около 10% энергии поступает от каждого предыдущего трофического уровня к последующему.

Согласно этому правилу, животными усваивается от 7 до 13% энергии (или вещества в энергетическом выражении). Оставшиеся (87 - 93)% органического вещества (продуктов жизнедеятельности животных) будут переработаны микроорганизмами или утилизированы. Из усвоенных животными 10% кормов в результате их ферментативного разложения непосредственно от животных в атмосферу выделится десятая часть загрязняющих веществ.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и звероферм (на основе удельных показателей)», СПб, 1999.

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу в результате производственной деятельности приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 303 | Аммиак | 0,1584 | 5,00899 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,002592 | 0,0819653 |
| 410 | Метан | 0,7632 | 24,13422 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,00588 | 0,1859397 |
| 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | 0,000252 | 0,0079688 |
| 1246 | Этилформиат | 0,00912 | 0,288396 |
| 1314 | Пропаналь (Пропиональдегид) | 0,003 | 0,0948672 |
| 1531 | Гексановая кислота | 0,003552 | 0,1123228 |
| 1707 | Диметилсульфид | 0,004608 | 0,145716 |
| 1715 | Метантиол | 0,0000005 | 0,0000149 |
| 1849 | Метиламин | 0,0024 | 0,0758938 |
| 2603 | Микроорганизмы | 0,0000017 | 0,0000537 |
| 2920 | Пыль меховая | 0,0001512 | 0,0047813 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица № 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Вид технологического процесса содержания животных | Дней в расчетном периоде (теплый, переходный, холодный) |  |  | Количество голов | Масса одной головы, кг | Масса, центнер | Наименование коэффициента |  | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | кратность увеличения выделений | гравитационное оседание |  |
|  | Т | П | Х |  |  |  |  |  |  |
| Быки, коровы (КРС), содержащиеся на ферме или комплексе | 366 |  |  | 100 | 240 | 240 | Кратность увеличения выбросов от навоза | Гравитационное оседание | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Годовой выброс загрязняющих веществ M, т/год, определяется по формуле (1.1.1):

Mi = ∑Min	(1.1.1)

где i – условное обозначение загрязняющего вещества;

Min - мощность выделения от каждой группы животных одного вида, объединенных общих технологическим процессом.

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ Gin, г/с, определяется по формуле (1.1.2):

Gin = Yin·N·q	(1.1.2)

где Yin – величина удельного выделения i-го загрязняющего вещества, установленная для животных определенного вида, участвующих в общем технологическом процессе, 10-6 г/с × 1 центнер живой массы (для микроорганизмов: клеток/с × 1 центнер живой массы);

N - количество животных, содержащихся на объекте;

q - средняя масса животного, центнер.

Произведение N·q может быть заменено на массу всех животных содержащихся на объекте сельскохозяйственного животноводства.

Годовой выброс загрязняющих веществ Min, т/год, определяется по формуле (1.1.3):

Min = K·Yin·N·q	(1.1.3)

где K – коэффициент перехода от размерности г/с к размерности т/год. Для обычного 365-ти дневного года K = 10-6·365·24·3600 = 31,536; для високосного года K = 10-6·366·24·3600 = 31,6224; для одних суток K = 0,0864; для периода года величина K определяется в зависимости от числа дней в периоде.

Дополнительно рассчитанные величины выделений (выбросов) могут быть скорректированы в сторону увеличения в зависимости от коэффициента, показывающего   кратность  увеличения   выделений  (выбросов) i-го загрязняющего вещества от продуктов жизнедеятельности  животных  по отношению к выделениям  этого вещества непосредственно  от  самих  животных. А так же в сторону уменьшения в зависимости от коэффициента эффективности газоочистки (при наличии) и от коэффициента гравитационного оседания аэрозоля (зависящим от расстояния между источниками выделения (кормушки, стойла и т.д.) и источниками выброса загрязняющего вещества (аэрационный фонарь, дефлектор и т.д.)).

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу на объекте сельскохозяйственного животноводства приведен ниже.

Годовое выделение загрязняющих веществ M, т/год:

Быки, коровы (КРС), содержащиеся на ферме или комплексе

М303 = 10-6·(31,6224·6,6)·(240·100/100)·100 = 5,008988;

М333 = 10-6·(31,6224·0,108)·(240·100/100)·100 = 0,0819653;

М380 = 10-6·(31,6224·1908)·(240·100/100)·100 = 1448,0529;

М410 = 10-6·(31,6224·31,8)·(240·100/100)·100 = 24,134216;

М1052 = 10-6·(31,6224·0,245)·(240·100/100)·100 = 0,1859397;

М1071 = 10-6·(31,6224·0,05)·(240·100/100)·100·0,21 = 0,0079688;

М1246 = 10-6·(31,6224·0,38)·(240·100/100)·100 = 0,288396;

М1314 = 10-6·(31,6224·0,125)·(240·100/100)·100 = 0,0948672;

М1531 = 10-6·(31,6224·0,148)·(240·100/100)·100 = 0,1123228;

М1707 = 10-6·(31,6224·0,192)·(240·100/100)·100 = 0,145716;

М1715 = 10-6·(31,6224·0,00098)·(240·100/100)·2 = 0,0000149;

М1849 = 10-6·(31,6224·0,1)·(240·100/100)·100 = 0,0758938;

М2603 = 10-6·(31,6224·(8·10-7·260))·(240·100/100)·100·0,34 = 0,0000537;

М2920 = 10-6·(31,6224·3)·(240·100/100)·1·0,21 = 0,0047813.

Максимально разовое выделение загрязняющих веществ G, г/с:

Быки, коровы (КРС), содержащиеся на ферме или комплексе

G303 = 6,6·(240·100/100)·100 = 0,1584;

G333 = 0,108·(240·100/100)·100 = 0,002592;

G380 = 1908·(240·100/100)·100 = 45,792;

G410 = 31,8·(240·100/100)·100 = 0,7632;

G1052 = 0,245·(240·100/100)·100 = 0,00588;

G1071 = 0,05·(240·100/100)·100·0,21 = 0,000252;

G1246 = 0,38·(240·100/100)·100 = 0,00912;

G1314 = 0,125·(240·100/100)·100 = 0,003;

G1531 = 0,148·(240·100/100)·100 = 0,003552;

G1707 = 0,192·(240·100/100)·100 = 0,004608;

G1715 = 0,00098·(240·100/100)·2 = 0,0000005;

G1849 = 0,1·(240·100/100)·100 = 0,0024;

G2603 = (8·10-7·260)·(240·100/100)·100·0,34 = 0,0000017;

G2920 = 3·(240·100/100)·1·0,21 = 0,0001512.

Ферма КРС на 1190 голов д. Сергеевка

В основу расчета мощности выделения загрязняющих веществ в атмосферу от объектов сельскохозяйственного животноводства положено экспериментально подтвержденное правило десяти процентов или принцип (закон) Линдемана, согласно которому около 10% энергии поступает от каждого предыдущего трофического уровня к последующему.

Согласно этому правилу, животными усваивается от 7 до 13% энергии (или вещества в энергетическом выражении). Оставшиеся (87 - 93)% органического вещества (продуктов жизнедеятельности животных) будут переработаны микроорганизмами или утилизированы. Из усвоенных животными 10% кормов в результате их ферментативного разложения непосредственно от животных в атмосферу выделится десятая часть загрязняющих веществ.

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и звероферм (на основе удельных показателей)», СПб, 1999.

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу в результате производственной деятельности приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 303 | Аммиак | 1,88496 | 59,60696 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0308448 | 0,975387 |
| 410 | Метан | 9,08208 | 287,19717 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,069972 | 2,212683 |
| 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | 0,0029988 | 0,0948293 |
| 1246 | Этилформиат | 0,108528 | 3,431916 |
| 1314 | Пропаналь (Пропиональдегид) | 0,0357 | 1,12892 |
| 1531 | Гексановая кислота | 0,0422688 | 1,336641 |
| 1707 | Диметилсульфид | 0,0548352 | 1,73402063 |
| 1715 | Метантиол | 0,00000559776 | 0,0001770146 |
| 1849 | Метиламин | 0,02856 | 0,903136; |
| 2603 | Микроорганизмы | 0,00002019763 | 0,0006387 |
| 2920 | Пыль меховая | 0,00179928 | 0,05689755 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица № 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Вид технологического процесса содержания животных | Дней в расчетном периоде (теплый, переходный, холодный) |  |  | Количество голов | Масса одной головы, кг | Масса, центнер | Наименование коэффициента |  | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | кратность увеличения выделений | гравитационное оседание |  |
|  | Т | П | Х |  |  |  |  |  |  |
| Быки, коровы (КРС), содержащиеся на ферме или комплексе | 366 |  |  | 1190 | 240 | 2856 | Кратность увеличения выбросов от навоза | Гравитационное оседание | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Годовой выброс загрязняющих веществ M, т/год, определяется по формуле (1.1.1):

Mi = ∑Min	(1.1.1)

где i – условное обозначение загрязняющего вещества;

Min - мощность выделения от каждой группы животных одного вида, объединенных общих технологическим процессом.

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ Gin, г/с, определяется по формуле (1.1.2):

Gin = Yin·N·q	(1.1.2)

где Yin – величина удельного выделения i-го загрязняющего вещества, установленная для животных определенного вида, участвующих в общем технологическом процессе, 10-6 г/с × 1 центнер живой массы (для микроорганизмов: клеток/с × 1 центнер живой массы);

N - количество животных, содержащихся на объекте;

q - средняя масса животного, центнер.

Произведение N·q может быть заменено на массу всех животных содержащихся на объекте сельскохозяйственного животноводства.

Годовой выброс загрязняющих веществ Min, т/год, определяется по формуле (1.1.3):

Min = K·Yin·N·q	(1.1.3)

где K – коэффициент перехода от размерности г/с к размерности т/год. Для обычного 365-ти дневного года K = 10-6·365·24·3600 = 31,536; для високосного года K = 10-6·366·24·3600 = 31,6224; для одних суток K = 0,0864; для периода года величина K определяется в зависимости от числа дней в периоде.

Дополнительно рассчитанные величины выделений (выбросов) могут быть скорректированы в сторону увеличения в зависимости от коэффициента, показывающего   кратность  увеличения   выделений  (выбросов) i-го загрязняющего вещества от продуктов жизнедеятельности  животных  по отношению к выделениям  этого вещества непосредственно  от  самих  животных. А так же в сторону уменьшения в зависимости от коэффициента эффективности газоочистки (при наличии) и от коэффициента гравитационного оседания аэрозоля (зависящим от расстояния между источниками выделения (кормушки, стойла и т.д.) и источниками выброса загрязняющего вещества (аэрационный фонарь, дефлектор и т.д.)).

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу на объекте сельскохозяйственного животноводства приведен ниже.

Годовое выделение загрязняющих веществ M, т/год:

Быки, коровы (КРС), содержащиеся на ферме или комплексе

М303 = 10-6·(31,6224·6,6)·(240·1190/100)·100·= 59,60696;

М333 = 10-6·(31,6224·0,108)·(240·1190/100)·100·= 0,975387;

М380 = 10-6·(31,6224·1908)·(240·1190/100)·100 = 17231,8;

М410 = 10-6·(31,6224·31,8)·(240·1190/100)·100 = 287,19717;

М1052 = 10-6·(31,6224·0,245)·(240·1190/100)·100 = 2,212683;

М1071 = 10-6·(31,6224·0,05)·(240·1190/100)·100·0,21 = 0,0948293;

М1246 = 10-6·(31,6224·0,38)·(240·1190/100)·100 = 3,431916;

М1314 = 10-6·(31,6224·0,125)·(240·1190/100)·100 = 1,12892;

М1531 = 10-6·(31,6224·0,148)·(240·1190/100)·100 = 1,336641;

М1707 = 10-6·(31,6224·0,192)·(240·1190/100)·100 = 1,73402063;

М1715 = 10-6·(31,6224·0,00098)·(240·1190/100)·2 = 0,0001770146;

М1849 = 10-6·(31,6224·0,1)·(240·1190/100)·100 = 0,903136;

М2603 = 10-6·(31,6224·(8·10-7·260))·(240·1190/100)·100·0,34 = 0,0006387;

М2920 = 10-6·(31,6224·3)·(240·1190/100)·1·0,21 = 0,05689755.

Максимально разовое выделение загрязняющих веществ G, г/с:

Быки, коровы (КРС), содержащиеся на ферме или комплексе

G303 = 6,6·(240·1190/100)·100 = 1,88496;

G333 = 0,108·(240·1190/100)·100 = 0,0308448;

G380 = 1908·(240·1190/100)·100 = 544,9248;

G410 = 31,8·(240·1190/100)·100 = 9,08208;

G1052 = 0,245·(240·1190/100)·100 = 0,069972;

G1071 = 0,05·(240·1190/100)·100·0,21 = 0,0029988;

G1246 = 0,38·(240·1190/100)·100 = 0,108528;

G1314 = 0,125·(240·1190/100)·100 = 0,0357;

G1531 = 0,148·(240·1190/100)·100 = 0,0422688;

G1707 = 0,192·(240·1190/100)·100  = 0,0548352;

G1715 = 0,00098·(240·1190/100)·2 = 0,00000559776;

G1849 = 0,1·(240·1190/100)·100 = 0,02856;

G2603 = (8·10-7·260)· (240·1190/100)·100·0,34 = 0,00002019763;

G2920 = 3·(240·1190/100)·1·0,21 = 0,00179928.

# Приложение Г . Расчет выбросов загрязняющих веществ от проектируемого полигона ТБО

Расчет произведен программой «Полигоны ТБО», версия 1.0.0.1 от 20.03.2007

Copyright© 2007 Фирма «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:

1. «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (издание дополненное и переработанное)», М., 2004 г.

2. Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г.

Программа зарегистрирована на: ОАО "Красноярскагропроект"

Регистрационный номер: 01-01-3598

Предприятие №14, Каменский сельсовет, полигон П

Климатические условия:

tср. тепл.=17.80°С - средняя из среднемесячных температура воздуха (учитываются месяцы со среднемесячной температурой выше 0°С).

T’тепл.=153 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 8°С (теплый период).

T’перех.=61 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 0°С и не превышающей 8°С (переходный период).

Tтепл.=214 - количество дней в месяцах со среднемесячной температурой выше 0°С (переходный и теплый период).

a=5 - количество месяцев со среднемесячной температурой выше 8°С (теплый период).

b=2 - количество месяцев со среднемесячной температурой выше 0°С и не превышающей 8°С (переходный период).

Источник выбросов №1, цех №1, площадка №1, вариант №1

Полигон ТБО

Результаты расчета

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (Mi, г/с) | Валовый выброс (Gi, т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.000437 | 0.007505 |
| 0303 | Аммиак | 0.002622 | 0.045046 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.000071 | 0.001220 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.000344 | 0.005916 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0.000128 | 0.002197 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.001239 | 0.021298 |
| 0380 | Углерода диоксид | 0.220033 | 3.780838 |
| 0410 | Метан | 0.260261 | 4.472082 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0.002179 | 0.037440 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.003556 | 0.061104 |
| 0627 | Этилбензол | 0.000467 | 0.008029 |
| 1325 | Формальдегид | 0.000472 | 0.008113 |

Коэффициенты трансформации оксидов азота: Kno=0.13; Kno2=0.8

Расчетные формулы, исходные данные

Полигон: проектируемый.

1. Предполагаемый состав отходов:

R=55.0 % - содержание органической составляющей в отходах.

Ж=2.0 % - содержание жироподобных веществ в органике отходов.

У=83.0 % - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов.

Б=15.0 % - содержание белковых веществ в органике отходов.

W=47.0 % - средняя влажность отходов.

2. Полигон проектируемый; срок функционирования полигона не определен.

3. M=764 т/год - масса завозимых отходов.

Удельный выход биогаза за период его активного выделения определяется по формуле (2):

Qw=10-6·R·(100 - W)·(0.92·Ж + 0.62·У + 0.34·Б)=10-6·55.0·(100 - 47.0)·(0.92·2.0 + 0.62·83.0 + 0.34·15.0)=0.170236 кг/кг отходов.

Период активного выделения биогаза по формуле (4) составляет:

tсбр.=10248/(Tтепл.·tср. тепл.0.301966)=10248/(214·17.800.301966)=20 лет.

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне захороненных отходов определяется по формуле (3):

Pуд.=103·Qw/tсбр.=103·0.170236/20=8.5118 кг/т отходов в год.

D=M=764 т - количество активных стабильно выделяющих биогаз отходов в первый год с начала фазы смешанного брожения.

Весовое процентное содержание компонентов в биогазе

| Код в-ва | Название вещества | Cвес.i, % |
| --- | --- | --- |
| ---- | Оксиды азота (в пересчете на диоксид) | 0.111 |
| 0303 | Аммиак | 0.533 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.070 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0.026 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.252 |
| 0380 | Углерода диоксид | 44.736 |
| 0410 | Метан | 52.915 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) | 0.443 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.723 |
| 0627 | Этилбензол | 0.095 |
| 1325 | Формальдегид | 0.096 |

Максимально-разовый выброс i-го компонента биогаза определяется по формуле (10):

Mi=10-2·Mсум.·Свес.i г/с, где

Mсум.=Pуд.·D/(86.4·T’тепл.)=8.5118·764/(86.4·153)=0.491847 г/с (10a с учетом письма 07-2/248-а от 16.03.2007 г.) - суммарный максимально-разовый выброс всех компонентов биогаза.

Валовый выброс i-го компонента биогаза определяется по формуле (11):

Gi=10-2·Gсум.·Свес.i т/год, где

Gсум.=Mсум.·10-6·(a·365·24·3600/12 + b·365·24·3600/(12·1.3))=0.491847·10-6·(5·365·24·3600/12 + 2·365·24·3600/(12·1.3))=8.451444 т/год (11a) - суммарный валовый выброс всех компонентов биогаза.

# Приложение Д. Письмо Администрации Манского района