Согласовано:

Глава Кияского сельсовета 											_________________ В.П.Черкозьянов

«    			2016

Акт

| технического обследования здания водонапорной башни с.Кияй «___»_________2016г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Водонапорная башня С.Кияй (ул. Совхозная) 11 |  |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию 1978 г. Мы, нижеподписавшиеся |  | Администрация Кияйского сельсовета |  |  |  |  |
| Глава сельсовета |  | (наименование организации) В.П.Черкозьянов |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |
| по результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определения технико-экономической эффективности объекта составили настоящий акт технического обследования объекта централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  | по ул. Совхозная,11 с.Кияй |  |
| При этом обнаружено: Здание водонапорной башни в деревянном брусовом исполнении, общей площадью 34,6 кв.м., высота здания 8,2 метра, фундамент деревянный, стены и их наружная отделка деревянные рубленные, перегородки деревянные, перекрытие деревянное по деревянным балкам, крыша асбестоцементная, деревянная стропильная ,полы грунтовые, окон нет, отопление электрическое, электроосвещение центральное, емкость сгнила Фактическое состояние: Водонапорная башня находятся в неудовлетворительном состоянии требует кап. ремонта. Сведения об аварийности: -нет. Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования: фундамент здания поражен гнилью, имеются следы увлажнений, венцы стен растрескались и поражены гнилью, в перегородках видны мелкие трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями, крыша имеет ослабление креплений листов к обрешетке, протечки и просветы в отдельных местах, дверные полотна осели и имеют неплотный притвор. техническое состояние башни оценивается как неудовлетворительное. Заключение: Техническое состояние водонапорной башни оценивается как неудовлетворительное. Дальнейшая эксплуатация объекта возможна. На данный момент требуется капитальный ремонт основания здания и некоторых элементов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицо, производившее техническое освидетельствование (лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта); Черкозьянов В.П. глава сельсовета» |  |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |  |
|  |  |  | По согласованию директор Службы Заказчика Казанцев Н. И |  |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |  |
|  |  |  |  | Крузе Л.С. депутат сельского Совета |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |  |

Согласовано:

Глава Кияйского сельсовета 											_________________ В.П.Черкозьянов

«	«			2016

Акт

| технического обследования водонапорной башни с.Кияй «___»_________2016г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Водонапорная башня С.Кияй (ул. Центральная) 56 а |  |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию 2015 г. Мы, нижеподписавшиеся |  | Администрация Кияйского сельсовета |  |  |  |  |
| Глава сельсовета |  | (наименование организации) В.П.Черкозьянов |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |
| по результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определения технико-экономической эффективности объекта составили настоящий акт технического обследования объекта централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  | по ул. Центральная, 56 а с.Кияй |  |
| При этом обнаружено: Фактическое состояние: Водонапорная башня находятся в хорошем состоянии и не требует кап. ремонта. Сведения об аварийности: нет. . Заключение: Техническое состояние водонапорной башни оценивается как хорошее. Дальнейшая эксплуатация объекта возможна. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицо, производившее техническое освидетельствование (лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта); Черкозьянов В.П. глава сельсовета» |  |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |  |
|  |  |  |  | Семенов М.А. депутат сельского Совета |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |  |
|  |  |  |  | По согласованию директор Службы Заказчика Казанцев Н. И |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |  |

Согласовано:

Глава Кияйского сельсовета 							                                В.П.Черкозьянов

«	«			2016

Акт

| технического обследования оборудования водонапорной башни с. Кияй «___»_________2016г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Оборудование водонапорная башни С.Кияй (ул. Совхозная) 11 |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию 1972 г. Мы, нижеподписавшиеся |  | Администрация Кияйского сельсовета |  |  |  |
| Глава сельсовета |  | (наименование организации) В.П.Черкозьянов |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| по результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определения технико-экономической эффективности объекта составили настоящий акт технического обследования оборудования централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  | по ул. Совхозная,11 с.Кияй |
| При этом обнаружено: Емкость металлическая 25 м3,глубина скважины 100 метров,год бурения 1971,насос мощностью 6,5м3 /час, марки ЭЦВ-5.6,5.80, Фактическое состояние: оборудование водонапорной башни находится в неудовлетворительном состоянии . Сведения об аварийности: нет. Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования: в настоящий момент обнаружены повреждения-дыры, вода протекает. Заключение: Техническое состояние оборудования водонапорной башни оценивается как неудовлетворительное. Дальнейшая эксплуатация объекта возможна при капитальном ремонте . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицо, производившее техническое освидетельствование (лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта); Черкозьянов В.П. глава сельсовета» |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |
|  |  |  | Крузе Л.С. депутат сельского Совета |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |
|  |  |  | По согласованию директор Службы Заказчика | Казанцев Н.И |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |

Согласовано:

Глава Кияйского сельсовета

В.П.Черкозьянов

«	«			2016

Акт

| технического обследования оборудования водонапорной башни с.Кияй «___»_________2016г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Оборудование водонапорная башни с. Кияй , ул.Центральная, 56-а |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию 2015 г. Мы, нижеподписавшиеся |  | Администрация Кияйского сельсовета |  |  |  |
| Глава сельсовета |  | (наименование организации) В.П.Черкозьянов |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| по результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определения технико-экономической эффективности объекта составили настоящий акт технического обследования оборудования централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  | по ул. Центральная, 56 А с.Кияй |
| При этом обнаружено: Емкость металлическая 48м3,глубина скважины 110 метров, год бурения 1983,насос мощностью 6,5м3 /час, марки ЭЦВ-6.6,5.125. Электричество центральное. Фактическое состояние: оборудование водонапорной башни находится в хорошем состоянии . Сведения об аварийности: нет. Заключение: Техническое состояние оборудования водонапорной башни оценивается как хорошее. Дальнейшая эксплуатация оборудования возможна . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицо, производившее техническое освидетельствование (лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта); Черкозьянов В.П. глава сельсовета» |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |
|  |  |  | Семенов М.А. депутат сельского Совета |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |
|  |  |  | По согласованию директор Службы Заказчика | Казанцев Н.И |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |

Согласовано:

Глава Кияйского  сельсовета

В.П.Черкозьянов

«	«			2016

Акт

| технического обследования водопроводных сетей с.Кияй «___»_________2016г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Водопроводные сети с. Кияй ул.Центральная |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию 1983 г. Мы, нижеподписавшиеся |  | Администрация Кияйского сельсовета |  |  |  |
| Глава сельсовета |  | (наименование организации) В.П.Черкозьянов |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| по результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определения технико-экономической эффективности объекта составили настоящий акт технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  | по ул. Центральная с.Кияй |
| При этом обнаружено: Водопровод по ул.Центральная построен в 1983 году. В 2007,2008, 2012 г.был произведен капитальный ремонт-замена железных труб на полиэтилен. Фактическое состояние: водопровод по ул.Центральная находится в хорошем состоянии . Сведения об аварийности: нет. Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования: водопровод по ул.Центральная находится в хорошем состоянии . Заключение: Техническое состояние водопроводных сетей по ул.Центральная оценивается как хорошее. Дальнейшая эксплуатация возможна . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицо, производившее техническое освидетельствование (лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта); Черкозьянов В.П. глава сельсовета» |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |
|  |  |  | Семенов М.А. депутат сельского Совета |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |
|  |  |  | По согласованию директор Службы Заказчика | Казанцев Н.И |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |

Согласовано:

Глава Кияйского  сельсовета

В.П.Черкозьянов

«	«			2016

Акт

| технического обследования водопроводных сетей с.Кияй «___»_________2016г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Водопроводные сети с. Кияй ул.Школьная |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию 1967 г. Мы, нижеподписавшиеся |  | Администрация Кияйского сельсовета |  |  |  |
| Глава сельсовета |  | (наименование организации) В.П.Черкозьянов |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| по результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определения технико-экономической эффективности объекта составили настоящий акт технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  | по ул. Школьная с.Кияй |
| При этом обнаружено: Водопровод по ул.Школьная построен в 1967 году. В 2010 г.был произведен капитальный ремонт-замена железных труб на полиэтилен. Фактическое состояние: водопровод по ул.Школьная находится в хорошем состоянии . Сведения об аварийности: нет. Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования: водопровод по ул.Школьная находится в хорошем состоянии . Заключение: Техническое состояние водопроводных сетей по ул.Школьная оценивается как хорошее. Дальнейшая эксплуатация возможна . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицо, производившее техническое освидетельствование (лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта); Черкозьянов В.П. глава сельсовета» |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |
|  |  |  | Семенов М.А. депутат сельского Совета |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |
|  |  |  | По согласованию директор Службы Заказчика | Казанцев Н.И |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |

Согласовано:

Глава Кияйского  сельсовета

В.П.Черкозьянов

«	«			2016

Акт

| технического обследования водопроводных сетей с.Кияй «___»_________2016г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Водопроводные сети с. Кияй ул.Совхозная |  |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию 1972 г. Мы, нижеподписавшиеся |  | Администрация Кияйского сельсовета |  |  |  |
| Глава сельсовета |  | (наименование организации) В.П.Черкозьянов |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| по результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определения технико-экономической эффективности объекта составили настоящий акт технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  | по ул. Совхозная с.Кияй |
| При этом обнаружено: Водопровод по ул.Центральная построен в 1972 году. В 2011 г.был произведен капитальный ремонт-замена железных труб на полиэтилен. Фактическое состояние: водопровод по ул.Совхозная находится в хорошем состоянии . Сведения об аварийности: нет. Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования: водопровод по ул.Совхозная находится в хорошем состоянии . Заключение: Техническое состояние водопроводных сетей по ул.Центральная оценивается как хорошее. Дальнейшая эксплуатация возможна . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лицо, производившее техническое освидетельствование (лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта); Черкозьянов В.П. глава сельсовета» |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |
|  |  |  | Семенов М.А. депутат сельского Совета |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |
|  |  |  | По согласованию директор Службы Заказчика | Казанцев Н.И |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |